|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно - внедренческий центр «Регион» |
| --- | --- |

141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9,

- ОКПО: 78066595 ОГРН: 1055009338702,  ИНН \ КПП: 5008039312 \ 500801001

- СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ГЛУШКОВСКИЙ РАЙОН»

- КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

Том 3	 Положения о территориальном планировании

(проект разработан в соответствии с муниципальным контрактом

- № СТП -16 от 17 декабря 2007 года)

- Директор								Томилин В.В.

- Главный инженер 							Пущина Ж.В.

- Главный архитектор							Бутусова С.А.

- Руководитель проекта 						Шуклин Г.С.

- Исполнители:

- Назин О.С. – заместитель руководителя обособленного подразделения ООО НВЦ «Регион» в г. Курске

- Жмыхова Г.В. – начальник отдела геоэкономического анализа

- Кондаурова Л.Л. – экономист-географ отдела ГЭА

- Асанова Н.В. - экономист-географ отдела ГЭА

- Володина А.В. - экономист-географ отдела ГЭА

- Павлова Н.А. – начальник отдела информационно-правового обеспечения

- Калинина Т.Ю. – заместитель начальника отдела ИПО

- Визильтир Е. Н. – юрисконсульт ИПО

- Бурцева Н. А. – начальник отдела картографии

- Тимофеева К.А. – инженер-картограф

- Борисенко И.В. – инженер-картограф

- Морозов И.С. – старший инженер-картограф

- Харченко Д.В. – инженер-аналитик

- г. Долгопрудный  2009 г.

Содержание

Том 3 Положения о территориальном планировании	2

3.1	Цели и задачи территориального планирования	2

3.2 Мероприятия по территориальному планированию	8

3.2.1 Предложения по укрупнению муниципальных образований района	8

3.2.2	Территориальный прогноз экономического развития	8

3.2.2.1	Развитие агропромышленного комплекса	10

3.2.2.2	Развитие промышленности	13

3.2.3	Прогноз численности. Трансформация системы расселения	14

3.2.4	Развитие социальной инфраструктуры	15

3.2.5	Функционально-планировочная организация территории района	27

3.2.5.1	Проектная планировочная структура	27

3.2.5.2	Функциональное зонирование территории	28

3.2.5.3	Ограничения и требования средопользования (планировочные режимы и регламенты)	43

3.2.6	Мероприятия по охране объектов культурного наследия	50

3.2.7	Развитие системы туристско-рекреационных зон и комплексов	55

3.2.8	 Мероприятия по развитию транспортного комплекса	57

3.2.9	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	58

3.2.9.1	Мероприятия по развитию систем водоснабжения	58

3.2.9.2	Мероприятия по развитию систем водоотведения	59

3.2.9.3	Мероприятия по развитию системы теплоснабжения	60

3.2.9.4	Мероприятия по развитию системы газоснабжения	60

3.2.9.5	Мероприятия по развитию системы электроснабжения	61

3.2.9.6	Мероприятия по развитию систем связи	65

3.2.10 	Мероприятия по охране окружающей среды	65

3.2.10.1 Охрана и рациональное использование водных ресурсов	66

3.2.10.2 Охрана воздушного бассейна	68

3.2.10.3	Охрана земельных ресурсов (охрана и рациональное использование почв, агроэкологические проблемы личных  подсобных хозяйств)	69

3.2.10.4 Особо охраняемые природные территории	76

3.2.10.5	Территориальный анализ природоохранных проблем	78

3.2.10.6	Обеспечение экологического благополучия населения	81

3.2.10.7	Приоритетные природоохранные меры. Развитие системы обращения с отходами	82

3.2.11	Основные технико-экономические показатели схемы территориального планирования района	86

Список литературы	91

# ТОМ 3 ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

## Цели и задачи территориального планирования

Главная цель настоящего проекта - пространственная организация территории района в соответствии с поставленными стратегическими целями в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий - устойчивое развитие территории района на период до 2020 г.

Схема территориального планирования района – это особый вид проектных работ, призванный определить стратегические решения по градостроительной организации территории. Эти решения, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, должны развиваться и детализироваться документами территориального планирования муниципальных образований –  генеральными планами поселений и генеральными планами городских округов; правилами землепользования и застройки; документацией по планировке территории, а также специальными тематическими планировочными работами (например, «Схема развития отдыха и туризма», «Схема охраны окружающей среды и рационального природопользования» и т.п.).

Кроме того, Схема территориального планирования  служит основополагающим документом для разработки специализированных тематических программ (например, «Развитие сети социального обслуживания населения», «Развитие инженерной и транспортной инфраструктур» и др.).

Основная цель настоящего проекта - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития территории района на период до 2020 г, создание благоприятной среды обитания, достижение баланса экономических, социальных и экологических интересов. 	Целями разработки Схемы территориального планирования Глушковского района являются:

- создание градостроительными средствами условий для роста уровня жизни населения и экономики района;

- развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- повышение инвестиционной привлекательности территории;

- рациональное использование всех видов ресурсов, их сохранение и приумножение для будущих поколений;

- создание «гуманной» среды обитания, сохранение и восстановление объектов культурного наследия, существенное улучшение экологической ситуации.

Территориальное планирование направлено на создание предпосылок:

- Повышения качества жизни населения посредством принятия на профессиональной основе эффективных решений по пространственной организации обустройства территории.

- Устойчивого социального и экономического развития территорий посредством определения основных направлений развития их пространственного каркаса, совершенствования пространственной организации социальных, производственных, транспортных и других инженерных инфраструктур, систем защиты природной и историко-культурной среды.

- Повышения эффективности использования территорий посредством зонирования (определяющего пространственное распределение планируемого характера изменений состояния и использования территорий и необходимых для их реализации градостроительных ограничений и регламентов) и районирования (определяющего пространственную организацию территориального управления).

- Защиты связанных с осуществлением градостроительной деятельности прав граждан.

Территориальное планирование осуществляется в соответствии с принципами:

- соблюдения баланса интересов различных видов деятельности (отраслей и функций) и различных уровней территориального управления, связанных с использованием территории и определяющих развитие инфраструктур;

- профессиональной обоснованности решений, подготавливаемых при разработке документов.

Задачи Схемы территориального планирования конкретизировались по следующим направлениям:

1.Определение возможностей района в части совершенствования структуры сложившегося хозяйственного комплекса и функциональных территориальных зон; выявление социально-экономических тенденций на прогнозируемый период в контексте оптимизации территориальной организации; выявление перспективных секторов экономики и соответствующих функционально-планировочных зон - «полюсов роста» - с учетом хозяйственно-территориальной специфики.

2.Проведение комплексного анализа территории с целью выявления природно-ресурсного, демографического, экономического, историко-культурного потенциалов, выявление проблемных ситуаций и территорий.

3.Разработка предложений по территориальному зонированию, функциональному назначению зон и режимов их содержания и использования.

4.Разработка предложений по развитию коммуникационно-инфраструктурного каркаса района – системы транспортных связей для максимальной организации выхода Глушковского района в ключевые хозяйственно-экономические центры Курской области.

5.Прогнозирование базовых параметров развития территории – численность населения района, городского и сельского населения, сферы занятости; объемы строительства и пр.

6.Выделение системы расселения высоких рангов, определение их роли в формировании расселенческого каркаса. Разработка принципиальных предложений по сельскому расселению, его возможной реконструкции.

Особое внимание уделяется выявлению главных зон расселенческого каркаса района.

7.Формирование предложений по сохранению и развитию природно-экологического каркаса Глушковского района и рациональному использованию природных ресурсов в контексте средозащитных и средоформирующих функций (большой водораздел, биосферные функции природных комплексов, сохранение всех видов ресурсов, в особенности водных и лесных). Предложения по природоохранным территориям.

8.Формирование предложений по восстановлению, сохранению и современному использованию историко-культурного наследия Глушковского района.

9.Основные направления развития социальной сферы, расчеты основных экономико-градостроительных параметров.

10.Принципиальные направления реконструкции и развития инженерных систем (водоснабжение, канализация, энергоснабжение и др.), систем связи и телекоммуникаций, основные мероприятия по защите от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, чрезвычайных ситуаций.

Базовые принципы разработки схемы территориального планирования Глушковского района

Глушковский  район обладает рядом конкурентных преимуществ и факторов, определяющих его развитие. Среди важнейших следует назвать его положение в центро-периферийной системе Курской области, пространственное положение относительно важнейших экономических центров, транспортную освоенность территории, демографический и трудоресурсный потенциал. При практически сплошной освоенности территории в районе можно выделить явные ядра экономического и социального развития и периферийные территории, отстающие в своем развитии. Целью создания данной схемы является определение перспектив и оптимальных путей развития отдельных частей района в соответствии со схемой территориального планирования Курской области.

Миссией создания схемы территориального Глушковский района является сохранение и обеспечение повышения качества жизни населения района, что подразумевает обеспечение для населения равного доступа к социальным и экономическим благам, обеспечение социальной устойчивости за счет развития образования, здравоохранения, учреждений досуга и обеспечение доступа к оплачиваемому труду.

Основными целевыми установками при разработке схемы служили:

- обеспечение доступности и качества базовых социальных услуг за счет повышения мобильности и качества системы обслуживания и мобильности населения;

- приоритет в экономическом развитии на привлечение любых частных инвестиций с целью обеспечения населения рабочими местами непосредственно на территории района;

- максимальное использование возможностей для комплексирования производства, выстраивания на территории района технологических цепочек с целью снижения как финансовых, так и материальных издержек и максимизации дохода и прибыли на территории района;

- принцип разделения ответственности за социокультурную среду между властью и бизнесом. При сохранении общего доступа инвесторов в район создание более благоприятных условий для инвесторов, проявляющих социальную активность: участвующих в программах подготовки и переподготовки кадров на территории Курской области, способствующих формированию благоприятной социокультурной среды в местах их функционирования и проживания сотрудников;

- оптимизация бюджетных расходов. Усиление целевой функции использования средств, минимизация бюджетных затрат при усилении их адресности.

Данные принципы легли в основу при разработке мероприятий пространственного развития отдельных отраслей и района в целом.

Планирование социально-экономического развития района осуществляется на основе тенденций трансформации наиболее важных факторов для Глушковского района:

Факторы внешней среды

- Изменение общей экономической ситуации в Российской Федерации и, в частности, ситуации на рынках сельскохозяйственной продукции, составляющей основу экономики района (зерно, сахар, мясо).

- Положение района в центро-периферийной системе Курской области. Интенсивность развития экономических центров Курской области и Центрально-Черноземного макрорегиона.

- Развитие субурбанизационных процессов в Курской области.

Факторы внутренней среды

- Уровень развития транспортной системы района.

- Демографическая ситуация и социальный фон в районе.

- Изменение уровня технологической и организационной интеграции экономических субъектов на территории района.

- Изменение пространственных диспропорций в уровне социально-экономического развития в районе.

## 3.2 Мероприятия по территориальному планированию

### 3.2.1 Предложения по укрупнению муниципальных образований района

Схемой территориального планирования Глушковского района предлагается провести укрупнение муниципальных образований района с 16 до 12 муниципальных образований. Данное предложение опирается на схемы развития транспортного комплекса и социальной инфраструктуры и соответствует Схеме территориального планирования Курской области.

Основной концепцией преобразования (объединения) признана схема укрупнения 2-3 муниципальных образований в существующих границах, как правило, с населением до 1000 человек.

Указанные процессы должны проводиться преимущественно путем присоединения слабых муниципальных образований к экономически более сильным, имеющим точки роста на перспективу (инвесторов, хозяйствующих субъектов, возможность создания предприятий малого и среднего бизнеса, рост налоговых поступлений, развитую социальную (образование и здравоохранение) и жилищно-коммунальную инфраструктуру, дороги с твердым покрытием, наличие пассажирского сообщения между населенными пунктами вновь образованных муниципальных образований).

Преобразование муниципальных образований района должно осуществляться с учетом мнения населения, выраженного путем голосования на референдуме, и не должно ущемлять прав и свобод граждан, ухудшать ситуацию с решением жизненно важных социально-бытовых вопросов населения.

Таблица 1 - Укрупнение муниципальных образований Глушковского района

| № п/п | Наименование муниципального образования после объединения | Наименование существующего муниципального образования | Административ-ный центр муниципального образования | Пло-щадь, км2 | Количест-во насе-ленных пунктов | Числен-ность населения, человек | Плот-ность на-селения, чел./км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алексеевский сельсовет | Алексеевский сельсовет | с.Алексеевка | 25,2 | 1 | 584 | 23,2 |
|  | Карыжский сельсовет | Карыжский сельсовет | с. Карыж | 42,68 | 2 | 710 | 16,6 |
| 2 | Званновский сельсовет | Званновский сельсовет | с. Званное | 83,3 | 1 | 2172 | 26,1 |
|  |  | Лещиновский сельсовет |  | 26,53 | 2 | 436 | 16,4 |
|  |  | Всего |  | 109,83 | 3 | 2608 | 23,7 |
| 3 | Марковский сельсовет | Марковский сельсовет | с. Марково | 64,5 | 3 | 826 | 12,8 |
|  |  | Дроновский сельсовет |  | 76,46 | 5 | 677 | 8,9 |
|  |  | Всего |  | 140,96 | 8 | 1503 | 10,7 |
| 4 | Кульбакинский сельсовет | Кульбакинский сельсовет | с. Кульбаки | 70,31 | 6 | 1787 | 25,4 |
|  |  | Сергеевский сельсовет |  | 52,55 | 3 | 701 | 13,3 |
|  |  | Всего |  | 122,86 | 9 | 2488 | 20,3 |
| 5 | Веселовский сельсовет | Веселовский сельсовет | с.Веселое | 65,42 | 8 | 1624 | 24,8 |
| 6 | Кобыльской сельсовет | Кобыльской сельсовет | с. Кобылки | 48,73 | 3 | 1441 | 29,6 |
| 7 | Коровяковский сельсовет | Коровяковский сельсовет | с. Коровяковка | 55,77 | 4 | 1244 | 22,3 |
| 8 | Нижнемордокский сельсовет | Нижнемордокский сельсовет | с. Нижний Мордок | 108,67 | 6 | 1209 | 11,1 |
| 9 | Поповолежачанский сельсовет | Поповолежачанский сельсовет | с. Попово-Лежачи | 66,97 | 4 | 1670 | 24,9 |
| 10 | Сухиновский сельсовет | Сухиновский сельсовет | с. Сухиновка | 43,94 | 4 | 1200 | 27,3 |
| 11 | п.Глушково | п.Глушково | п.Глушково | 8,75 | 2 | 5161 | 589,8 |
| 12 | п.Теткино | п.Теткино | п.Теткино | 8,02 | 1 | 4672 | 582,5 |
| Итого |  | Х | Х | 847,8 | 55 | 26114 | 30,8 |

В результате укрупнения  будут объединены следующие муниципальные образования:

- муниципальное образование «Алексеевский сельсовет» войдет в состав муниципального образования «Карыжский сельсовет»;

- муниципальное образование «Лещиновский сельсовет» войдет с состав в муниципального образования «Званновский сельсовет»;

- муниципальное образование «Дроновский сельсовет» войдет в состав муниципального образования «Марковский сельсовета»;

- муниципальное образование «Сергеевский сельсовет» войдет состав  муниципального оборазования «Кульбакинский сельсовет».

Рисунок 1 - Административно-территориальное устройство Глушковского района после укрупнения муниципальных образований

### 3.2.2 Территориальный прогноз экономического развития

#### 3.2.2.1 Развитие агропромышленного комплекса

Основная цель территориального планирования (в соответствии со схемой территориального планирования Курской области) заключается в создании эффективного механизма функционирования отрасли на основе имеющегося потенциала для увеличения производимой продукции и обеспечении её сбалансированного развития на территории района.

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:

- формирование законченных циклов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе за счет строительства перерабатывающих предприятий и организации потребительских кооперативов;

- развитие хозяйств различных форм собственности и различной специализации;

- улучшение информационно-консультационного обслуживания сельских товаропроизводителей;

- улучшение качества жизни в селе путём разработки и реализации целевых подпрограмм социального и инженерного характера;

- рационализация и комплексное использование земельных и водных ресурсов на основе экологического баланса системы «природа – общество – хозяйство».

Глушковский район имеет ряд важных природных и социально-экономических особенностей, которые являются основополагающими при разработке территориального планирования агропромышленного комплекса:

-высокий природно-ресурсный потенциал;

-высокая доля сельского и сельскохозяйственного населения;

-наличие перерабатывающих предприятий;

-значительный потенциал сбыта сельскохозяйственной продукции;

-разветвленная дорожная сеть, как предпосылка возможного сбыта сельскохозяйственной продукции.

Дальнейшее развитие аграрной сферы Глушковского района во многом будут определять стратегии развития основных компаний – собственников сельскохозяйственных предприятий. Их приоритеты во многом зависят от потребностей рынка. Тем не менее, можно выделить основные направления развития отрасли:

- Постепенное обновление основных фондов в сельском хозяйстве, интенсификация производства.

- Развитие высокоинтенсивного животноводства, чему способствует наличие кормовой базы и удобное транспортное положение района, что благоприятствует сбыту продукции на наиболее ёмких рынках Курска, Орла и других крупных городов.

- Развитие высокотоварного растениеводства, ориентированного на наиболее востребованные на рынке культуры: пивоваренный ячмень, зерновые продовольственного (крупяные культуры) и фуражного назначения.

В сфере развития агропромышленного комплекса до 2015 года схемой территориального планирования предусмотрены следующие мероприятия:

- Строительство биогазовой установки в ООО «Авангард», Кульбакинский с/с;

- Строительство биогазовой установки в ООО «Луч», Кобыльской с/с.

Развитие растениеводства

Постепенно ожидается увеличение производства ячменя, как для производства солода, так и для кормовых целей. Производство продовольственной пшеницы сохранится на существующем уровне, возможно, с небольшим увеличением.

При этом существует ряд обстоятельств, которые оказывают влияние на дальнейшее развитие растениеводства. В перспективе возможна интеграция хозяйств одной специализации, расположенных на близлежащих территориях. Целью интеграции хозяйств в рамках одного агропромышленного холдинга является возможность выстраивать системы севооборотов наиболее удобным способом в условиях современной специализации холдингов, не привязываясь к границам существовавших ранее хозяйств. Интеграция КФХ возможна в целях совместного приобретения сельскохозяйственной техники и получения займов для развития хозяйств. Объединение ЛПХ возможно для организации сбыта их продукции.

При любом сценарии развития сельского хозяйства района важно сохранить природное плодородие почв. Поэтому непременным условием организации сельскохозяйственного производства должно оставаться соблюдение всех норм обработки почв, внесения удобрений. Необходимо регулярное проведение лесо- и фитомелиоративных работ, проведение мероприятий по снего- и водозадержанию, принятие мер в целях предотвращения ветровой эрозии. Также важно строгое соблюдение севооборотов, это способствует естественному восстановлению почв, кроме того, зернобобовые культуры, участвующие в севооборотах, являются хорошим кормом для скота.

Схемой территориального планирования предусматривается строительство элеватора хранения зерна ООО «Авангард» до 2015 года ж/д станция «Глушково».

Перспективы развития животноводства

Развитию животноводства Глушковского района способствует надёжная кормовая база, представленная полевым кормопроизводством. В связи с этим, схемой территориального планирования предусматривается:

- строительство молочного комплекса на 400 голов в СПК «Рассвет» (до 2015 года), Нижнемордокский с/с;

- расширение свинокомплекса на 2000 голов ООО «Луч» (2011 год), Кобыльской с/с;

- строительство хладобойни ООО «Авангард» (2015 год), ж/д ст.Глушково;

- реконструкция фермы КРС ООО «Россия» (2015 год), Попово – лежачанский с/с;

- реконструкция фермы КРС ООО «Авангард» (2015 год), Кульбакинский с/с;

- строительство МТФ на 1000 голов СПУ «Родина» (2015 год), Званновский с/с;

- строительство птицефермы на 20 000 голов СПК «Родина» (2015 год), Званновский с/с;

Развитие аграрного производства предполагает дальнейшую экспансию крупных агропромышленных компаний в хозяйство района. Поэтому ожидается дальнейшее перераспределение земельных владений, уменьшение количества фермерских хозяйств и занимаемых ими площадей. Самостоятельные сельскохозяйственные предприятия будут развиваться в соответствии с потребностями рынка в различных видах продукции. Ожидается восстановление и увеличение животноводческой составляющей их производства. В структуре произведённой в районе сельскохозяйственной продукции предполагается снижение доли продукции КФХ; ЛПХ сохранят за собой малотоварное производство овощей и картофеля, снизится их доля в производстве животноводческой продукции. Для поддержания личных подсобных хозяйств важно обеспечение транспортной доступности ко всем населённым пунктам района, а также развитие заготовительной сети.

#### 3.2.2.2 Развитие промышленности

Учитывая сельскохозяйственную направленность экономики Глушковского района, а также соседствующих с ним муниципальных образований, возможны и другие варианты развития промышленной функции района в непосредственном взаимодействии с сельскохозяйственными производителями. Например, вероятно развитие зерноперерабатывающих предприятий с учетом зерновой специализации района и улучшением ситуации в отрасли с приходом крупных сельхозпредприятий.

Для обеспечения развития промышленности района намечается ввод дополнительных мощностей за счет:

- модернизации и возобновления работы ОАО «Теткиноспирт» в Глушковском районе (2020 г.);

- строительство комбикормового цеха в ООО «Луч» (2010 г.), ж/д ст.Глушково;

- возобновление работы Теткинского комбината хлебопродуктов мощностью по производству муки 112 тыс.тонн в год (2020 г.);

- разработка месторождений и строительство карьеров по добыче мела, песка, глины в Дроновском и Марковском с/с (2020 г.).

### Прогноз численности. Трансформация системы расселения

Прогноз численности населения

Имеющиеся демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности населения Глушковского района.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2020 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Прогнозные расчеты были выполнены когортно-компонентным методом. Расчетная численность населения и возрастно-половой состав населения были определены на 3 даты: 2010 г. (первая очередь реализации Схемы), 2015 и 2020 гг. (расчетный срок реализации Схемы).

В основу «инерционного» сценария прогноза была положена гипотеза медленной стабилизации демографических показателей. Согласно этой гипотезе до 2020 г. будет происходить медленное повышение рождаемости до уровня 1,55, повышаться продолжительность жизни (на 2,5 года у мужчин и на 1,5 года у женщин), постепенно к нулевому сальдо будет приведен баланс миграционных потоков.

«Инновационный» сценарий основывался на более существенном росте рождаемости – до 1,7 рождений на одну женщину в фертильном возрасте, увеличении продолжительности жизни на 5 и 3 года соответственно у мужчин и женщин, формировании условий для миграционного прироста (до нулевой отметки в течение первой очереди реализации схемы и до положительно сальдо на расчетный срок). Для обоих сценариев прогнозировалось незначительное повышение возраста матери.

Таблица 2 - Предполагаемое изменение численности населения Глушковского района 2005-2020 гг.

| Сценарии развития демографической ситуации | Фактическая численность населения в 2005 г., человек | Прогнозная численность населения, человек |  |  | Индекс роста (2020/2005) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2015 г. | 2020 г. |  |
| Инерционный сценарий | 26678 | 23234 | 20467 | 18055 | 67,7% |
| Инновационный сценарий | 26678 | 24383 | 23767 | 23509 | 88,1% |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что даже при некотором улучшении демографических показателей (в соответствии с современными тенденциями) численность населения района продолжит резко снижаться. За следующие 12 лет сокращение численности составит около 32%.

При инновационном сценарии численность населения также будет снижаться, хотя и меньшими темпами. Некоторая компенсация естественной убыли населения будет происходить за счет миграционного прироста, однако кардинально это не изменит ситуацию.

Для Глушковского  района важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на территории района, а для этого необходимо создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация инновационного сценария будет невозможна.

Трансформация системы расселения

В настоящее время для Глушковского района характерен процесс концентрации населения в средних и крупных населенных пунктах (с численностью населения свыше   100-500 человек). В среднесрочной перспективе даже крупные населенные пункты не смогут избежать снижения численности населения, однако более высокое качество среды жизни в этих населенных пунктах будет способствовать внутренним миграциям. В результате, перспективы развития данной группы населенных пунктов более благоприятные.

### Развитие социальной инфраструктуры

Образование

Сфера образования Глушковского района представлена 26 школами, из них 19 – средние образовательные школы, 6 –  школы начального образования и одна вечерняя школа. В  2007/2008 учебном году школы Глушковского района посещали 2572 ученика.

Кроме того, на территории Глушковского района действуют школа-интернат, детский дом и 2 центра  детского творчества. Техническое состояние большинства школ по самым благоприятным оценкам является удовлетворительным.

Таблица 3 - Показатели работы школ Глушковского района в 2007/2008 учебном году

| Наименование | Кол-во учащихся | Кол-во учителей | Средняя наполняемость класса |
| --- | --- | --- | --- |
| Глушковская СОШ | 596 | 49 | 22 |
| Теткинская СОШ №1 | 401 | 35 | 17,4 |
| Теткинская СОШ №2 | 105 | 18 | 9,5 |
| Коровиковская СОШ | 82 | 20 | 7,5 |
| Кульбакинская СОШ | 158 | 23 | 14,3 |
| Краснооктябрьская СОШ | 51 | 18 | 4,6 |
| Марковская СОШ | 78 | 19 | 7,1 |
| Сухиновская СОШ | 72 | 18 | 6,5 |
| Дроновская СОШ | 55 | 21 | 5 |
| Званновская СОШ | 202 | 29 | 15,5 |
| Веселовская СОШ | 112 | 20 | 10,2 |
| Лещиновская СОШ | 25 | 18 | 2,3 |
| Карыжская СОШ | 59 | 19 | 5,4 |
| Кобыльская СОШ | 153 | 19 | 13,9 |
| Поповолежачанская СОШ | 113 | 19 | 10,3 |
| Политотдельская СОШ | 35 | 15 | 3,5 |
| Алексеевская СОШ | 41 | 17 | 3,7 |
| Нижнемордокская СОШ | 85 | 20 | 7,7 |
| Елизоветовская СОШ | 57 | 15 | 5,2 |
| Ржавская НОШ | 9 | 2 | 4,5 |
| Кекинская НОШ | 7 | 2 | 3,5 |
| Высокинская НОШ | 7 | 2 | 3,5 |
| НОШ ст. Глушково | 6 | 2 | 3 |
| Комсомольская НОШ | 1 | 1 | 1 |
| Ходяковская НОШ | 10 | 2 | 5 |
| Глушковская вечерняя школа | 52 | 1 | 3,7 |
| Всего | 2572 | 4,4 | 6,1 |

В районе остро стоит вопрос малокомплектных школ: 11 школ из 26 являются малокомплектными.

В связи с реоганизаций школ активно реализуется программа по организации базовых школ и подвоза детей к месту учебы (программа «Школьный автобус»).

В Глушковский район поступило за 2006-2008 годы 3 школьных автобуса в МОУ «Нижнесмордокская средняя общеобразовательная школа» ПАЗ-32053-70, МОУ «Кульбакинская средняя общеобразовательная школа» (ПАЗ-32053-70) и МОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» (ГАЗ-322171).

Действующие маршруты подвоза обучающихся в средние школы:

- МОУ «Нижнемордокская средняя общеобразовательная школа»:

- с. Нижний Мордок с. Шагарово – с. Ржаво;

- с. Нижний Мордок – с. Кекино;

- с. Нижний Мордок – с. Высокое;

- МОУ «Кульбакинская средняя общеобразовательная школа»:

- с. Кульбаки – ст. Глушково п. Глушково;

- с. Кульбаки – с. Кульбаки 2;

- с. Кульбаки – с. Мужица;

- МОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа»:

- с. Веселое – п. Краскооктябрьский – с. Волфино.

В 2009-2010 годах планируется получение двух автобусов ПАЗ для МОУ «Глушковская средняя общеобразовательная школа» и МОУ «Теткинская средняя общеобразовательная школа №1».

Система дошкольных образовательных учреждений  Глушковского района представлена 12 детскими садами, которые в 2008 году посещали 528 детей.

Таблица 4 - Показатели работы дошкольных учреждений Глушковского района

| № п/п | Наименование учреждения | Проектная мощность ДОУ, мест | Фактическая мощность ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | Глушковский ДС №1 | 75 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 76 | 74 | 76 | 77 |
| 2 | Глушковский Д/С №2 | 55 | 55 | 56 | 56 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 |
| 3 | Теткинский Д/С | 135 | 111 | 106 | 96 | 112 | 143 | 146 | 155 | 144 | 148 |
| 4 | Званновский Д/С | 95 | 47 | 61 | 62 | 68 | 65 | 65 | 66 | 61 | 61 |
| 5 | Кобыльской Д/С | 95 | 34 | 33 | 32 | 34 | 44 | 42 | 48 | 47 | 42 |
| 6 | Кульбакинский Д/С | 50 | 23 | 21 | 25 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 28 |
| 7 | Веселовский Д/С | 46 | 33 | 37 | 43 | 40 | 36 | 34 | 33 | 38 | 38 |
| 8 | Марковский Д/С | 50 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 17 | 19 | 15 |
| 9 | Поповолежачанский Д/С | 34 | 32 | 32 | 30 | 30 | 33 | 32 | 30 | 30 | 30 |
| 10 | Карыжский Д/С | 50 | 12 | 8 | 13 | 9 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 11 | Сухиновский Д/С | 50 | 16 | 17 | 12 | 15 | 18 | 21 | 20 | 18 | 16 |
| 12 | Елизаветовский Д/С | 20 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 7 | - | - |
| Итого |  | 755 | 451 | 456 | 469 | 485 | 532 | 533 | 547 | 530 | 528 |

В Глушковском районе за исследуемый период  (с 2001 по 2008 год) наблюдалось увеличение количества детей, посещающих детские дошкольные учреждения (в 2001 году на 100 мест в ДОУ приходилось 60 детей в 2007 г. – 70 детей).

Схемой территориального планирования в качестве проектных предложений определено строительство детского сада в пгт. Глушково до 2011 года.

Территориальная организация образования

Основой концепции территориальной организации образовательного процесса в районе является принцип доступности качественных базовых образовательных услуг. Данное условие должно быть обеспечено повышением мобильности системы образования.

Принципы организации образовательного процесса:

- Среднее профессиональное и высшее образование население района получает в областном центре. Этому способствует высокая мобильность населения района (относительная территориальная близость, наличие автомобильного и ж/д сообщения). Важнейшим моментом становится стимулирование населения к возвращению в район после получения образования.

- В районе постепенно должны закрыться малокомплектные школы (до 2020 г. все школы с численностью учеников менее 30 человек). Большая часть школ сохраняется как основные школы (обучение школьников до 9 класса). После 9 класса они переходят в базовые школы. Выделяются базовые школы, обладающие лучшей материально-технической базой, преподавательским составом, возможностями организации более качественного учебного процесса. Эти школы становятся центром приема детей из основных школ на 10 и 11 классы. Подобными школами могут стать средние образовательные школы района.

Базовыми в Глушковском районе определены следующие школы:

- МОУ «Глушковская средняя общеобразовательная школа»;

- МОУ «Теткинская средняя общеобразовательная школа № 1»;

- МОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа»;

- МОУ «Марковская средняя общеобразовательная школа»;

- МОУ «Кульбакинская средняя общеобразовательная школа»;

- МОУ «Званновская средняя общеобразовательная школа.

Закрытию или перепрофилированию в рамках системы «детский сад-школа» до 2020 года подлежат следующие школы: Ржановская НОШ, Кекинская НОШ, Высокинская НОШ, НОШ ст. Глушково, Комсомольская НОШ.

План реорганизации малокомплектных школ включает реорганицацию СОШ:

- 2009г. – реорганизация МОУ «Лещиновская средняя общеобразовательная школа» в основную школу;

- 2010г. – реорганизация МОУ «Политотдельская средняя общеобразовательная школа» в основную  школу;

- 2011г. – реорганизация МОУ «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» в основную школу.

Осуществлению данных мероприятий должна предшествовать реализация двух программ:

- Во-первых, обеспечение базовых школ автобусами, пригодными для перевозки детей, оборудование в школах мест для хранения автобусов. Целесообразно объединение всего автобусного хозяйства района в одну организацию с единым руководством, помещениями и оборудованием для ремонта. При организации автобусного хозяйства необходимо предусмотреть возможность использования автобусов не только для перевозки детей из школы в школу, но и для выездов школьников на экскурсии, использование автобусов в общественных целях муниципальными образованиями. При компоновке структуры автобусного парка необходимо предусмотреть возможные пассажиропотоки (часть автобусов может быть малой вместительности), качества техники по проходимости.

- Во-вторых, это осуществление ремонта и модернизации в первую очередь базовых школ. Эти школы должны быть в первую очередь обеспечены наиболее современным оборудованием для образовательного процесса.

Схемой территориального планирования предусмотрены дополнительные маршруты подвоза обучающихся в средние школы:

МОУ «Глушковская средняя общеобразовательная школа»:

- п. Глушково – д. Лещиновка (11 км);

- п. Глушково – с. Сухиновка (12 км);

- п. Глушково – с. Кобылки (6 км).

МОУ «Теткинская средняя общеобразовательная школа № 1»:

- п. Теткино – с. Попово-Лежачи (6 км);

- п. Теткино – с. Коровяковка (13 км);

- п. Теткино – с. Алексеевка (27 км).

Осложняющим реализацию схемы негативным последствием является высвобождение кадров реорганизуемых школ. Необходимо способствовать трудоустройству увольняемых работников (трудоспособного возраста)  в других школах района, либо в других организациях, в том числе в администрациях муниципальных образований.

Сложным моментом является обеспечение системы образования кадрами, в особенности отдельных наименее популярных специальностей. В перспективе учителя музыки, рисования и других подобных предметов из базовых школ могут работать в нескольких школах, регулярно приезжая в другие школы района. Это позволит сократить общие расходы системы образования и обеспечить получение качественных услуг по этим специальностям.

Дошкольное образование должно развиваться в рамках гибкой системы «детский сад-школа». В настоящее время потребность в дошкольных учреждениях остро стоит в ряде населенных пунктов, однако через несколько лет количество детей вновь сократится (об этом свидетельствуют демографические тенденции) и содержание этих фондов станет неэффективным. В то же время трансформация части школьных помещений под детский сад и в дальнейшем их возвращение в процесс школьного обучения (после перехода детей в школьный возраст) позволит обеспечить все возрастные группы детей образовательными услугами.

В рамках развития системы «детский сад-школа» Схемой территориального планирования предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция помещений Дроняевской начальной школы для открытия общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад» на 15 мест сроком до 2010 года;

- реконструкция помещений Алексеевской школы для открытия учреждения «Начальная школа – детский сад» на 20 мест сроком до 2010 года.

Здравоохранение

Система здравоохранения Глушковского района включает центральную районную больницу (Глушковская ЦРБ), районную больницу (Теткинская РБ), 3 участковых больницы (Коровяковская УБ, Кульбакинская УБ, Марковская УБ), врачебную амбулаторию (Званновская ВА) и 11 фельдшерско-акушерских пункта.

Таблица 5 - Динамика койко-мест в учреждениях здравоохранения Глушковского района

| Наименование оздоровительного учреждения | Место расположение | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Глушковская ЦРБ | П.Глушково | 159 | 159 | 159 | 139 | 139 | 139 | 140 | 131 |
| Теткинская РБ | П.Теткино | 106 | 106 | 100 | 91 | 91 | 86 | 81 | 57 |
| Коровяковская УБ | С.Коровяковка | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Кульбакинская УБ | С.Кульбаки | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| Марковская УБ | С.Марково | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| Званновская ВА | С.Званное | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Всего |  | 325 | 325 | 325 | 265 | 265 | 256 | 256 | 203 |

Укомплектованность оборудованием ЦРБ в рамках национального проекта «Здравоохранение» была существенно усилена: введено в эксплуатацию новое оборудование. Однако необходимость в приобретении дополнительного транспорта остается, требуются,  в частности, машины скорой помощи и автобус для транспортировки персонала.

Таблица 6 - Численность врачей всех специальностей, численность среднего медицинского персонала в оздоровительных учреждениях Глушковского района

| Наименова-ние оздорови-тельного учреждения | 2003 г. |  | 2004 г. |  | 2005 г. |  | 2006 г. |  | 2007 г. |  | 2008 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Врачи | Сред. мед. перс. | Врачи | Сред. мед. перс. | Врачи | Сред. мед. перс. | Врачи | Сред. мед. перс. | Врачи | Сред мед. перс. | Врачи | Сред. мед. перс. |
| Глушковская ЦРБ | 34 | 144 | 32 | 141 | 32 | 141 | 34 | 139 | 34 | 141 | 38 | 136 |
| Теткинская РБ | 16 | 70 | 16 | 69 | 16 | 69 | 15 | 60 | 16 | 61 | 15 | 60 |
| Коровяков-ская УБ | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 9 |
| Кульбакин-ская УБ | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 5 |
| Марковская УБ | 2 | 16 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 14 | 1 | 7 |
| Званновская ВА | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| ФАПы | - | 31 | - | 33 | - | 33 | - | 32 | - | 32 | - | 41 |

Территориальная организация здравоохранения должна быть представлена следующим образом: в районном центре размещается базовый центр врачей общей практики. За каждым из врачей закрепляется определенная территория. Врач обязан регулярно (не реже раза в неделю) бывать в каждом населенном пункте, закрепленным за ним, а также оказывать услуги по обращению. Врачи общей практики специализируются на диагностировании заболеваний, а также оказании первичной помощи (по сути, заменяют ФАП).

При условии развития института врачей общей практики данная концепция предполагает некоторое сокращение сети ФАП. Тем не менее, обязательным условием является наличие ФАП на 200 жителей в одной группе населенных пунктов.

Территориальная организация здравоохранения

Основной принцип территориальной организации здравоохранения – принцип повышения обеспеченности населения базовыми услугами здравоохранения, и, в первую очередь, диагностическими услугами (в соответствии со «Схемой территориального планирования Курской области»).

Пространственная политика в сфере здравоохранения должна осуществляться в рамках федеральных ориентиров на повышение качества услуг здравоохранения и оптимизацию структуры бюджетных расходов. Основным механизмом этих процессов является переход к подушному финансированию здравоохранения путем развития системы обязательного медицинского страхования. Для района оптимальны следующие пространственные тенденции:

- Дисперсное размещение первичной и скорой медицинской помощи (увеличение числа бригад скорой помощи; сохранение сети ФАПов за исключением населенных пунктов, в которых следует содействовать переселению; развитие мобильного медицинского обслуживания – формирование подвижных бригад на регулярной основе, особенно для мелко- и среднеселенного расселения, развитие института врачей общей практики).

- Централизация специализированных услуг и стационарного обслуживания (сокращение коечного фонда стационаров и обеспеченности населения врачами; централизация многофункциональных лечебно-поликлинических учреждений зависит от типа системы расселения; централизация на межрайонном уровне стационаров, специализированных лечебно-поликлинических учреждений и диспансеров; политика должна проводиться дифференцировано в зависимости от прогноза численности населения в старших возрастах).

Проблема приведения объемов медицинской помощи к уровню государственных гарантий также имеет важные следствия на уровне отдельных территорий района. Первое направление решения этой проблемы в меньшей степени территориально – это сокращение среднего времени пребывания в круглосуточном стационаре путем изменения медико-экономических стандартов. Интенсификация медицинской помощи, больший акцент на амбулаторное долечивание позволят в будущем довести среднее время пребывания в стационаре до уровня европейских стран.

Другое направление деятельности, которое необходимо реализовывать параллельно с первым, имеет прямые последствия для муниципальных образований района. Это непосредственное сокращение неэффективно используемого коечного фонда и в целом трансформация структуры услуг здравоохранения.

Конечной целью этого процесса является интенсивный рост качества услуг здравоохранения и их финансовой доступности при минимальном сокращении доступности транспортной.

Рекомендуемые объемы сокращения мощности круглосуточных стационаров рассчитывались исходя из следующих данных:

- Для 100% обеспечения государственных гарантий по круглосуточной стационарной помощи необходимо сокращение объемов медицинской помощи, оказываемой в стационарах до 2,2 койко-дней на человека в год (рассчитывалось с учетом 9% превышения нормативов и 80% недофинансирования).

- Уровень госпитализации полагается неизменным на уровне 21,2% до 2020 г. Такое допущение сделано на основании прогноза двух тенденций, уравновешивающих друг друга:

–	роста продолжительности жизни (на 4,8 лет) и доли пожилых возрастов;

–	смещения приоритетов на поликлиническое и профилактическое обслуживание, долечивание вне стационаров, общего улучшения состояния здоровья населения.

Процесс изменения территориальной организации здравоохранения района требует значительного времени. Однако для реализации предложений необходимы стартовые мероприятия, которые бы инициировали, ускорили этот процесс. Такими мероприятиями могли бы стать:

–	изменение метода оплаты амбулаторной помощи в системе ОМС с расчетом по посещениям на подушный расчет с учетом стоимости оказанной скорой и стационарной помощи (частичное фондодержание амбулаторного звена);

–	изменение метода оплаты стационарной помощи в системе ОМС с расчетом по количеству фактически проведенных пациентом койко-дней на расчет по согласованному объему медицинской помощи;

–	переход от дифференциации тарифов на медицинские услуги в системе ОМС по категориям ЛПУ к дифференциации по случаям заболеваний.

Основная проблема территориальной организации амбулаторно-поликлинического обслуживания – нехватка специализированных кадров. Несмотря на недобор по госгарантиям, наблюдается пониженная доступность специализированных услуг. Шагом на пути к решению этой и других проблем здравоохранения может стать более четкое разделение медицинских услуг по иерархическим уровням.

Областной и межрегиональный уровень – формирование звена интенсивной терапии межрегионального значения на базе медицинского института и нескольких специализированных центров: двух кардиологических, перинатального, в перспективе – других. Расширение доступа к услугам ведомственных учреждений здравоохранения и формирование сегмента частного поликлинического обслуживания с помощью развития добровольного медицинского страхования.

Межрайонный уровень. Межрайонные центры становятся, прежде всего, центрами стационарного лечения и специализированной диспансеризации. На уровне межрайонных центров дублируется часть функций регионального центра (кардиологический центр в поселке Глушково). 	Межрайонные центры становятся крупными базами скорой помощи. В случае с некоторыми особыми типами медицинской помощи может быть нарушение целостности межрайонного уровня. Так, размещение родильных домов в силу специальных требований выбивается из общей иерархии. Формирование межрайонного уровня услуг здравоохранения является важнейшей задачей территориального планирования в социальной сфере.

Районный уровень. Степень централизации учреждений здравоохранения на уровне районных центров зависит от типа системы расселения, в соответствии с которыми определяется необходимое количество районных субцентров. Основная функция районного уровня – поликлиническая, амбулаторная помощь. Основная задача – повсеместное повышение качества предоставляемых лечебно-поликлинических услуг, реализуемое по средствам роста финансирования этого звена. Районные центры и субцентры – места размещения подвижных бригад скорой помощи. Кроме того, районные центры должны стать тем иерархическим уровнем, за которым закреплено развитие института врачей общей практики, в более отдаленной перспективе – телемедицины. Со временем пропорция между участковыми врачами и врачами общей практики должна постепенно смещаться в пользу последних. Наиболее нуждаются во врачах общей практики районы со средне- и мелкоселенным расселением, резко отрицательной динамикой численности населения, удаленные от районных субцентров поликлинического обслуживания.

Уровень сельских поселений. Основная единица системы здравоохранения – ФАП. Их количество и размещение определяется типом системы расселения, динамикой развития и наличием особых условий в соответствии с районными схемами территориального планирования.

Относительная близость района к областному центру и хорошая транспортная доступность большинства территорий позволяет населению получать некоторые стационарные услуги не только в районных больничных учреждениях, но и в Курске, который становится центром предоставления отдельных массовых видов услуг здравоохранения (родильное отделение), там же население получает все услуги, связанные со сложным операционным вмешательством. В центральной районной больнице (ЦРБ) и амбулаториях сохраняются стационары по лечению массовых заболеваний, некоторые виды других услуг.

Одновременно в районном центре размещается базовый центр врачей общей практики. За каждым из врачей закрепляется определенная территория. Врач обязан регулярно (не реже раза в неделю) бывать в каждом населенном пункте, закрепленным за ним, а также оказывать услуги по обращению. Врачи общей практики специализируются на диагностировании заболеваний, а также оказании первичной помощи (по сути, заменяют фельдшерско-акушерские пункты – ФАП).

При условии развития института врачей общей практики данная концепция предполагает некоторое сокращение сети ФАП. Тем не менее, обязательным условием является наличие ФАП на 200 жителей в одной группе населенных пунктов.

Учреждения культуры

В настоящее время в районе функционируют: Дворец культуры в поселке Теткино, Глушковский районный Дом культуры, Глушковский Центр досуга, Глушковский Центр художественных промыслов и ремесел, Глушковский краеведческий музей, три Детских школы искусств с шестью филиалами, Центральная межпоселенческая библиотека, одна поселковая библиотека, две детских библиотеки, 18 сельских библиотек, 19 сельских домов культуры.

Таблица 7 - Динамика учреждений культуры в Глушковском районе

| Наименование | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотеки, ед. | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Учреждения культурно - досугового типа, ед. | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 |

Учреждения культуры имеют крайне разветвленную сеть, удовлетворяющую потребностям населения в культурном досуге. Однако из-за недостаточного финансирования наиболее острой проблемой здесь является эксплуатационное состояние зданий, отведенных под ДК, а также сильный износ оборудования. Одним из важных факторов, обусловливающих необходимость ремонта помещений домов культуры, является их совмещение с библиотечным обслуживанием. Согласно предоставленной информации, часть из функционирующих СДК совмещены с библиотеками.

В районе наблюдается острый дефицит профессиональных кадров для работы как в ДК, так и в библиотеках.

Таблица 8 - Перечень объектов Культуры Глушковского района

| Наименование объекта | Место положения | Этажность | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 | Мощность проектная, мест | Мощность фактическая, чел | Год ввода | Степень износа, (%) | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МРУК «РДК» | ул. М. Горького, д. 11 | 2 | 1900 | 1500 | 400 | 400 | 1975 | 60 | Администрация Глушковского р-на |
| МРУК «Центр Досуга» | ул. Советская ,5 | 2 | 1102 | 966 | 342 | 342 | 1960 | 70 | Администрация Глушковского р-на |
| ОГУК «ЦХПР» |  | 1 | 720 | 408.5 | 0 | 0 | 1993 | 10 | Курская обл. |
| ДК «п.Теткино» | п.Теткино, ул.Ленина, 112 | 3 | 3888 | 2888 | 525 | 525 | 1970 | 60 | п. Теткино |
| Алексеевский СДК | с. Алексеевка | 1 | 254 | 201 | 200 | 200 | 1963 | 70 | с. Алексеевка |
| Будкинский СДК | д.Лещиновка | 1 | 420 | 380 | 250 | 220 | 1956 | 78 | д.Лещиновка |
| Веселовский СДК | с. Веселое | 2 | 1740 | 1460 | 220 | 220 | 1986 | 20 | с. Веселое |
| Дроновский ЦСДК | с. Дроновка | 1 | 510 | 430 | 290 | 290 | 1972 | 60 | с. Дроновка |
| Званновский СДК | с. Званное, ул. Центральная | 1 | 2780 | 2400 | 500 | 500 | 1976 | 60 | с. Званное |
| Карыжский СДК | с. Карыж, ул. Средняя, 50 | 1 | 1230 | 980 | 250 | 250 | 1954 | 80 | с. Карыж |
| Коровяковский СДК | с. Коровяковка, ул. Ленина, 44-а | 2 | 650 | 605 | 380 | 380 | 1967 | 75 | с. Коровяковка |
| Кобыльский СДК | с. Кобылки, ул. Средняя, 32 | 2 | 580 | 450 | 180 | 180 | 1960 | 70 | с. Кобылки |
| Краснооктябрьский ЦСДК | с-з Краснооктябрьский | 1 | 1400 | 1060 | 220 | 220 | 1988 | 20 | с. Веселое |
| Кульбакинский ЦСДК | с. Кульбаки | 1 | 400 | 382 | 310 | 310 | 1953 | 80 | с. Кульбаки |
| Марковский ЦСДК | с. Марково | 1 | 190 | 160 | 150 | 150 | 0 | 0 | с. Марково |
| Нижнемордокский ЦСДК | с.Нижний Мордок | 2 | 650 | 605 | 360 | 360 | 1972 | 60 | с. Нижний Мордок |
| Попово- Лежачанский СДК | с.Попово - Лежачи | 1 | 720 | 620 | 270 | 270 | 2005 | 0 | с. Попово- Лежачи |
| Елизаветский СДК | с. Елизаветовка | 1 | 960 | 540 | 260 | 260 | 1980 | 20 | с. Сергеевка |
| Сухиновский ЦСДК | с. Сухиновка, ул. Светлая | 2 | 2000 | 1600 | 490 | 490 | 1971 | 74 | с. Сухиновка |
| Кекинский клуб | д.Кекино | 1 | 150 | 120 | 115 | 115 | 1958 | 75 | с. Нижний Мордок |
| Высокое клуб | д. Высокое | 1 | 150 | 120 | 70 | 70 | 2004 | 0 | с. Нижний Мордок |
| Ходяковка клуб | д. Ходяковка | 1 | - | - | 180 | 180 | - | - | с. Сухиновка |
| Политотдел клуб | д. Политотдел | 1 | 565 | 480 | 200 | 200 | 2006 | 0 | с. Сергеевка |
| МРОУ ДОД «Званновская ДШИ» | с. Званное, ул. Центральная | 1 | - | - | - | - | - | - | Глушковский р-н |
| МРОУ ДОД «Глушковская ДШИ» | ул. Горького,23 | 1 | 755.2 | 538 | 100 | 100 | 1986 | 15 | Глушковский р-н |
| МРОУ ДОД «Теткинская ДШИ» | п.Теткино, ул.Ленина, 112 | 1 | - | - | - | - | - | - | Глушковский р-н |

Концепция территориальной организации культурного обслуживания

Приоритетными направлениями развития культурного обслуживания в районе являются улучшение качества массового обслуживания населения в районном центре, развитие библиотечного обслуживания и СДК.

Для районного центра важнейшими моментами являются развитие ЦРДК, развитие кинематографического обслуживания. В перспективе ЦРДК должен стать базой для организации более активного выездного обслуживания населения. Сотрудники ЦРДК должны выезжать в СДК для проведения различных кружков и мероприятий. Одновременно по территории района формируется ряд базовых СДК, сотрудники которых обслуживают наименее эффективные ДК. Таким образом, формируется иерархическая система организации культурного обслуживания. Некоторые, наименее эффективные СДК, стоит закрыть.

Важнейшим фактом является совмещение фондов библиотечных учреждений и СДК. Необходимо повысить мобильность системы, организуя в наиболее перспективных населенных пунктах не полноценные библиотеки, а центры выдачи книг (создав единый районный каталог), где читатель оставлял бы заказ и получал книгу. Некоторые пункты выдачи книг могут быть размещены при школьных библиотеках.

### 3.2.5 Функционально-планировочная организация территории района

#### 3.2.5.1 Проектная планировочная структура

В основе предлагаемого проектного архитектурно-планировочного решения лежит идея развития района вдоль основных автомобильных трасс. В перспективе (к 2020 г.) таковыми станут новые автомобильные дороги класса А: широтная  «Теткино – Суджа – Плехово – Обоянь – Солнцево – граница с Воронежской областью, севернее Старого Оскола» и меридиональная  «Маркино – Коробнино – Селино – Луговое – Горностаево – Ивановское – Коренево – Снагость и далее – на Сумы (Украина)». Вдоль этих дорог будет происходить прирост и концентрация населения.

Основные центры – поселок Глушково и поселок Теткино – станут центрами социальной обеспеченности населения и основными точками роста территории. При анализе полюсов роста территории, населенные пункты, расположенные в так называемых «узлах», пресечениях гидрографии и транспортной артерии, становятся центральными по значению на районном уровне. «Узловые» планировочные центры располагают наибольшим экономическим, демографическим и социально-культурным потенциалом, в наибольшей степени подготовлены к выполнению функций по обслуживанию больших территорий и развиваются в настоящий момент более активно.

Второстепенные районные центры – с. Званное, с. Кобылки, с. Попово-Лежачи – имеют достаточный потенциал развития в связи с их расположением на основных транспортных осях территории района.

В основе предлагаемого проектного архитектурно-планировочного решения лежит идея развития центральной горизонтальной части района вдоль основных планировочных осей района.

Основные центры – поселок Глушково и поселок Теткино – станут центрами социальной обеспеченности населения и основными точками роста территории. При анализе полюсов роста территории, населенные пункты, расположенные в так называемых «узлах», пресечениях гидрографии и транспортной артерии, становятся центральными по значению на районном уровне. «Узловые» планировочные центры располагают наибольшим экономическим, демографическим и социально-культурным потенциалом, в наибольшей степени подготовлены к выполнению функций по обслуживанию больших территорий и развиваются в настоящий момент более активно.

Основных транспортно-планирочных центров района три: поселок Теткино – промышленный центр, пгт. Глушково  и Званновское сельское поселение. Они исполняют роль системообразующих населенных пунктов, центров районной системы расселения. Административный и транспортный центр района – пгт Глушково – одновременно является и центром социального обслуживания населения.

Второстепенные районные центры – Кобылки, Веселое, Коровяковка – имеют достаточный потенциал развития в связи с их расположением на основных транспортных осях территории района.

#### 3.2.5.2	Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории Глушковского района Курской области является одним из главных элементов регулирования территориального развития района. Функциональное зонирование определяет хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории и является одним из базовых документов для разработки проектного плана.

Функциональная зона – это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

•	определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;

•	привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование их перспективной хозяйственной направленности;

•	разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Регламент использования территории выступает как совокупность предпочтений и ограничений использования территории в соответствии с ее функциональным назначением.

Функциональное зонирование разработано на основе проектной планировочной организации территории области, здесь выявлены границы и предложен режим хозяйственной деятельности в пределах главных зон ограничений экологического каркаса (водоохранных зонах, заповедниках, сельскохозяйственных землях и т. п.). Зонирование территории Глушковского района Курской области произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса области, характером размещения и режимом особо охраняемых природных территорий.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

•	территориальное развитие центральной осевой группы базовых населенных пунктов района соответственно иерархии: п. Глушково и п. Теткино и второстепенных – с. Званное, с. Кобылки, с. Попово-Лежачи;

•	развитие и формирование рекреационных территорий вдоль реки Сейм;

•	концентрация социальной инфраструктуры и населения в «узловых» населенных пунктах;

•	упорядочение функциональной структуры территории.

Функциональное зонирование на уровне района предполагает выделение зон приоритетного функционального использования с учетом следующих факторов:

•	современного использования территории;

•	концепции пространственного развития района;

•	положения территории в планировочной структуре области и района, ее частей относительно наиболее значимых поселений, а также градостроительной ценности территории;

•	градостроительных ограничений использования, определяемых следующими аспектами природного и техногенного характера:

– ограничения по функциональным базовым признакам;

– ограничения, связанные с историко-культурной средой;

– неблагоприятные инженерно-геологические и прочие природные условия, а также состояние окружающей среды;

– транспортно-коммуникационные ограничения;

– эколого-гигиенические ограничения.

Для четкого выявления функциональной специализации территории района проведено ее функциональное макрозонирование, которое сложилось из следующих типов территорий:

•	кардинально преобразованные человеком территории – сельские поселения, территории объектов культурного наследия, районы открытой добычи полезных ископаемых, территории транспортно-инженерных коммуникаций, территории, прилегающие к  рекам, территории, прилегающие к развивающимся населенным пунктам – оси развития;

•	умеренно измененные хозяйственной деятельностью сельскохозяйственные угодья, небольшие участки эксплуатируемых лесных массивов;

•	территории, практически не нарушенные деятельностью человека – открытые пространства, охраняемые природные территории: заповедники, заказники, памятники природы.

Размещение функциональных зон, их конфигурация определены на основе перспективной планировочной структуры района в соответствии с конкретным размещением основных и второстепенных планировочных элементов.

Функциональное зонирование территории района позволило определить соподчиненную систему сельских поселений – от районного многофункционального центра п. Глушково до промышленного центра района п. Теткино, внутрирайонных подцентров: с. Званное, с. Кобылки, с. Попово-Лежачи, и мелких узловых сельских населенных пунктов.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория Глушковского района Курской области делится на отдельные участки с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использования.

По характеру преимущественной градостроительной и хозяйственной деятельности выделяются основные типы функциональных зон.

I. Зоны интенсивного градостроительного освоения территорий

Именно на этих территориях сконцентрирована градостроительная активность, они должны играть роль своеобразных «точек роста» качества организации жилой, производственной, рекреационной среды и роста экономики района. Для них характерно активное новое строительство и реконструкция застроенных территорий, экологически безопасное развитие и поддержание баланса на региональном уровне.

В проекте рассматриваются, прежде всего, территории поселений, определенные в планировочной структуре района как «полюс роста»: поселок Глушково, Теткино, а также второстепенные населенные пункты, имеющие потенциал роста: с. Званное, с. Кобылки, с. Попово-Лежачи. Эти сельские поселения обладают достаточными территориальными и трудовыми ресурсами, имеют промышленный и агропромышленный потенциал, расположены на главной планировочной оси.

Особенностью пространственного развития территорий интенсивного градостроительного освоения является примыкание к ним природоохранных и рекреационных территорий (существующих и резервных).

Использование территории зон интенсивного градостроительного освоения регламентируется Генеральными планами, Правилами землепользования и застройки; для небольших сельских поселений – Схемами территориального планирования муниципальных образований.

Зоны интенсивного градостроительного освоения делятся на подзоны, в том числе:

Зоны транспортно-коммуникационных коридоров

Зоны транспортно-коммуникационных коридоров являются территориями, наиболее перспективными для настоящего и будущего экономического развития района.

- Доминантным для района является транспортно-коммуникационный коридор – ось «Хомутовка – Рыльск – Глушково – Теткино (граница с Украиной)» предназначена для размещения промышленно-производственных зон, логистических центров, зон роста сельских населенных пунктов, агропромышленных производств.

- Второстепенный транспортно-коммуникационный коридор развит в направлении железной дороги «Воронеж – Курск – Глушково – Киев».

Селитебные территории

Часть планировочной структуры населенных пунктов. Селитебная территория включает жилые, общественно-деловые и смешанные (производственно-жилые) зоны, а также объекты озеленения.

Жилищное строительство проектом предусматривается осуществлять преимущественно в границах существующих поселений, согласно Генеральным планам и градостроительным регламентам. Новая жилая застройка может быть размещена как на территориях, примыкающих к существующей застройке населенных мест, так и на новых, резервных территориях, расположенных вдоль  основных планировочных осей, при соответствующем градостроительном обосновании. Все участки перспективной жилой застройки размещаются за пределами санитарно-защитных зон существующих и проектируемых предприятий промышленного и агропромышленного комплекса.

Перспективной для жилищного строительства является территория п. Глушково, п. Теткино с. Званное, с. Кобылки, с. Попово-Лежачи.

Промышленные, коммунально-складские территории,  производственные центры

В зонах промышленного и производственно-коммунального строительства, расположенных в сельской застройке по центральной планировочной оси, предполагается реконструкция, модернизация объектов капитального строительства.

Территории промышленных и коммунально-складских предприятий размещены преимущественно в поселке Теткино.  Здесь расположены крупные перерабатывающие предприятия  Глушковского района: ОАО "Теткиноспирт", ОАО" Теткинский комбинат хлебопродуктов", ЗАО "Теткинский сахарный завод".  Размещение перспективных промышленных площадок планируется в поселке Теткино, в Дроновском и Марковском сельсоветах.

Площадки недействующих ферм предлагается использовать под размещение коммунально-складских объектов с размером санитарно-защитной зоны 50 м.

II. Зоны преимущественно природоохранного назначения

В соответствии со статьей 97 Земельного кодекса Российской Федерации, к землям природоохранного назначения относятся земли:

1) водоохранных зон рек и водоемов;

2) запретных и нерестоохранных полос;

3) лесов, выполняющих защитные функции;

4) противоэрозионных,  пастбищезащитных  и полезащитных насаждений;

5) иные земли, выполняющие природоохранные функции.

В состав земель преимущественно природоохранного назначения включаются участки, в пределах которых имеются природные объекты, представляющие особую научную и культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, сообщества растительных и животных организмов, редкие геологические образования, виды растений и животных). На землях природоохранного назначения допускается ограниченная хозяйственная деятельность при условии соблюдения установленного режима. Устанавливаются водоохранные зоны рек и водоемов, границы которых закрепляются на местности специальными информирующими знаками.

Зоны лесов I группы

К лесам первой группы относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий. Порядок ведения лесного хозяйства в лесах первой группы определяется в зависимости от их категории защитности. На особо защитных участках лесов запрещено применение рубок главного пользования.

Водоохранные зоны крупных межрегиональных источников поверхностных вод

Крупные межрегиональные источники поверхностных вод на территории Глушковского района – это река Сейм и ее притоки.

Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. Водоохранная зона реки Сейм составляет 500 м. Общая принятая водоохранная зона на реке Сейм – 500м; прибрежная полоса – 50 м.

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; со СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), «Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.11.96 № 1404; СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения).

На территории водоохранных зон запрещается размещать объекты, загрязняющие реки, озера, в том числе склады ядохимикатов, минеральных удобрений и ГСМ, площадки для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческие комплексы и фермы, места складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбища и скотомогильники, накопители сточных вод, стоянки транспортных средств. В лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования запрещается. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

III. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории — это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования, и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, государственные природные памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

Памятники природы – лесные культуры: сосны Веймутова (урочище «Карыжский лес» – квадрат 127; 128; 134), сосны Крымские (урочище «Карыжский лес» – квадрат 128; 133), ели обыкновенные (урочище «Карыжский лес» – квадрат 134), сосны обыкновенные, ели обыкновенные, дубы черешчатые (урочище «Карыжский лес» – квадрат 135); орех Маньчжурский (урочище «Карыжский лес» – квадрат 132; урочище «Заболотовский лес»; обнажения Козюлина оврага), гладиолусовые луга.

Государственные природные заказники:

- Карыжский лес;

- Ломовое (Глушковский район, Кореневский район).

Памятник природы «Гладиолусовые луга» представляет собой фрагменты пойменных лугов разных уровней, расположенных в правобережной излучине реки Сейм. Находится в 13 км на северо-запад от районного центра Глушково, на правобережной пойме реки Сейм, между селами Карыж и Марково. Состоит  из двух участков «Гладиолусовые луга 1» (5 га) и «Гладиолусовые луга 2» (15 га).

Участок характеризуется чрезвычайно высокой плотностью популяции гладиолуса (шпажника) тонкого, численность растений которого достигает 62 шт./м².

Всего на территории памятника природы «Гладиолусовые луга» (20 га) в 2003 г. выявлено 228 видов сосудистых растений из 42 семейств, в т.ч. 2 вида из Красной книги России (ятрышники клопоносный и болотный) и 7 видов из Красной книги Курской области (козелец пурпуровый, золототысячник красивый, авран лекарственный, шпажник тонкий, пальчатокоренник кровавый, пальчатокоренник мясо-красный, ятрышник клопоносный).

Гладиолусовые луга – уникальное по численности и сохранности местонахождение ятрышника клопоносного, общая численность которого на площади 15 га оценивается в 15000 особей.

Рисунок 2 - Общий вид памятника природы (фото Н.И. Золотухина)

Памятник природы «Гладиолусовые луга» – одна из наиболее ценных в Курской области территорий для охраны флористического разнообразия, прежде всего редких луговых видов сосудистых растений.

IV. Зоны природоохранно-рекреационного назначения и охраны историко-культурного наследия

Лесопарки

Использование территории осуществляется в соответствии со статьей 21 закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 № 33-ФЗ. На территориях природных парков устанавливаются различные режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков. Могут быть запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности их территорий. Конкретные особенности, зонирование и режим каждого природного парка определяются положением об этом природном парке, утверждаемым органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и соответствующими органами местного самоуправления.

Туристско-рекреационные зоны, лечебно-оздоровительные местности и курорты

Туристско-рекреационные зоны предназначены для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Использование территории регламентируется документами территориального планирования муниципальных образований. На территории рекреационных зон могут размещаться дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

В рамках развития еврорегиона «Курская – Сумская» области вдоль Российско-Украинской границы возможно формирование этнической деревни как уникального туристского продукта Курской области. Наиболее подходящим для возникновения такой рекреационной зоны является Глушковский район, его приграничное положение позволяет использовать особенности народностей, чей быт выступает в качестве важнейшей составляющей туристского продукта.

Использование территории регламентируется также документами территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований.

Зоны историко-культурного назначения и зоны охраны объектов культурного наследия

Использование территорий историко-культурных заповедников и достопримечательных мест (природно-культурных территорий) регламентируется Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в ред. от 14.07.2008) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом  РСФСР от 15.12.1978г. (в ред. от 25.06.2002) «Об охране и использовании памятников истории  и культуры»,  постановлением  Правительства РФ от 26.04.2008 N 315 (в ред. от 07.11.2008) «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и Приказом Минкультуры СССР от 24.01.1986 N 33 «Об утверждении инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР».

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия.

Дачно-рекреационные зоны

Дачно-рекреационные зоны предназначены для организации долговременного отдыха граждан. Такая зона возможна по субширотной оси. Возможно ее дальнейшее развитие между транспортной и гидрографической осями в пределах центральной субширотной оси развития, на территориях резерва под ИЖС и муниципальное жилищное строительство.

V. Зоны преимущественного сельскохозяйственного назначения

Зона охватывает практически всю территорию аграрного производства района, с разреженной сетью малых сельских поселений, районных центров роста, ориентированных, в основном, на переработку сельскохозяйственного сырья и сервисное обслуживание аграрных  производств.

Это территория, на которой преобладают земли сельскохозяйственного назначения, предназначена для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь возможно размещение новых и реконструкция существующих объектов АПК. Рационально размещение объектов АПК на расстоянии санитарно-защитных зон предприятий от селитебных территорий пгт.Глушково и Теткино (не менее 1000 м) с учетом достаточной эффективности очистных сооружений и возможности полной герметизации, в противном случае, эта зона расширяется до 2000 м.

Требуется реконструкция и строительство мелиоративных систем, развитие противоэрозионных лесонасаждений, комплекс мероприятий по повышению плодородия почв.

В зоне преимущественного сельскохозяйственного назначения вычленяются ареалы орошаемого земледелия, садоводства, зоны черноземов. В целом, район имеет самые благоприятные показатели для развития растениеводства и организации замкнутого цикла сельхозпроизводства внутри района.

Зоны ЛПХ

Личное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ) – это хозяйственно-жилой комплекс сельской семьи, в котором граждане своим трудом обрабатывают отведенные им в установленном законодательством порядке земельные участки, выращивают сельскохозяйственные культуры и плодово-ягодные насаждения, разводят сельскохозяйственных животных и производят на этой основе сельскохозяйственную продукцию растениеводства и животноводства. В планировочной структуре района такие зоны расположены преимущественно на северо-востоке района и существуют достаточно обособлено от остальной структуры района.

Использование территории регламентируется документами территориального планирования соответствующих муниципальных образований и Земельным кодексом Российской Федерации.

Зоны садоводства

Отдельные участки садоводств расположены в юго-западной части территории Глушковского района. Сохранение территории садоводств в существующих границах будет оптимально. Необходимые меры: организация транспортного и инженерного обслуживания садоводств, проведение необходимых противоэрозионных мероприятий.

VII. Зоны с регламентируемой хозяйственной деятельностью

- Территории добычи полезных ископаемых.

- Территории инженерных и транспортных инфраструктур.

- Зоны санитарной вредности от крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Территории болот.

- Территории кладбищ и их санитарно-защитная зона.

Режимы использования территорий

В каждой функциональной зоне градостроительной документацией установлен свой особый, оптимальный режим использования территории, который учитывается при разработке проектного плана и реализации проектных предложений.

В зоне преимущественного (перспективного) развития строительства находятся жилые, общественно-деловые, производственные подзоны, здесь предусмотрено размещение и развитие существующих и новых объектов гражданского, промышленного, складского строительства, транспорта и коммунального хозяйства. Кроме того, в этой зоне допускается размещение объектов интенсивного пригородного сельского хозяйства (овощеводство, молочно-товарные и теплично-парниковые хозяйства).

В пределы этой зоны включены озелененные пространства, используемые как парки,  водоохранные зоны.

В зоне ограниченного развития строительства предусматривается прекращение нового промышленного строительства, вынесение части существующих производств за пределы подзоны. Здесь необходимы мероприятия по реконструкции существующих населенных мест и оздоровлению окружающей среды.

Особое место в зонировании территории принадлежит территориям с регламентированной хозяйственной деятельностью. В эту категорию включены особо охраняемые территории, на которых необходим постоянный мониторинг, контроль.

В зоне преимущественного сельскохозяйственного использования территории установлен режим использования территории, обеспечивающий оптимальные условия для развития ведущих для этой зоны отраслей хозяйства – развития сельского хозяйства, орошения и мелиорации, садоводства. Здесь предлагается ограничивать изъятие всех видов сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с развитием профилирующих отраслей. В этой зоне максимально ограничиваются все виды производственной деятельности, отрицательно влияющие на условия развития основных отраслей хозяйства (загрязнение атмосферы, эрозийные процессы).

Режим использования не допускает нарушение почвенного покрова, загрязнения подпочвенных вод. Предусматриваются мероприятия по орошению почв в южных частях территории области, а также по устранению опасных геологических процессов.

В зоне преимущественного рекреационного использования территории установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

Здесь ограничивается городское строительство и промышленная вырубка леса. Не допускается развитие отдельных отраслей животноводства, осуществление мелиоративных работ, которые могут нарушить экологическое равновесие и эстетический облик природного ландшафта.

Развитие существующих населенных мест и размещение новых объектов гражданского строительства в этих зонах должно быть ограничено потребностями развития рекреационной деятельности и проведения необходимых мероприятий по охране природы. Это, прежде всего, территории заповедника, заказников, памятников природы.

В рекреационной зоне предполагается развитие различных видов загородного отдыха и туризма, осуществление широкого объема лесопосадочных и лесовосстановительных работ, охрана памятников природы, культуры. В рекреационной зоне выделяются площадки для концентрированного размещения учреждений массового отдыха, лечения и туризма.

В зоне охраняемого ландшафта, куда включены территории заказников, предусматривается строго регламентируемый режим использования. В этой зоне территория должна оставаться ненарушенной, закрытой для коммерческого использования, разработок леса и полезных ископаемых и жестко регламентированной для гидротехнических сооружений, выпаса скота и охоты. Развитие туризма должно быть разумно ограничено для сохранения качества экосистем.

В зону охраняемого ландшафта попадают заказники, памятники природы (4 на территории района). Они не имеют статуса строгого режима, но при этом градостроительному освоению не подлежат. Здесь запрещен выпас скота, рыбная ловля и охота (только по лицензии).

Хозяйственная, промысловая и иная деятельность, связанная с пользованием земель, лесов, недр, вод, проведением различных мероприятий в пограничной зоне регулируется федеральными законами.

Зона приграничных территорий

Государственная граница Российской Федерации (далее – Государственная граница) есть линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации, то есть пространственный предел действия государственного суверенитета Российской Федерации.

Защита Государственной границы обеспечивает жизненно важные интересы личности, общества и государства на Государственной границе в пределах приграничной территории (пограничной зоны, российской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов, внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, где установлен пограничный режим пунктов пропуска через Государственную границу, а также территорий административных районов и городов, санаторно-курортных зон, особо охраняемых природных территорий, объектов и других территорий, прилегающих к Государственной границе, пограничной зоне, берегам пограничных рек, озер и иных водоемов, побережью моря или пунктам пропуска) и осуществляется всеми федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации.

В пограничную зону включается зона местности шириной до 5 километров вдоль Государственной границы на суше, морского побережья Российской Федерации, российских берегов пограничных рек, озер и иных водоемов и острова на указанных водоемах. В пограничную зону могут не включаться территории населенных пунктов, санаториев, домов отдыха, других оздоровительных учреждений, учреждений (объектов) культуры, а также места массового отдыха, активного водопользования, отправления религиозных обрядов и иные места традиционного массового пребывания граждан. На въездах в пограничную зону устанавливаются предупреждающие знаки (Закон РФ от 01.04.1993 №4730-1 (ред. от 30.12.2008) «О Государственной границе РФ»).

В муниципальном образовании "Глушковский район" пограничной зоной являются территории сельских поселений: «Дроновский сельсовет», «Алексеевский сельсовет», «Коровяковский сельсовет», «Поповолежачанский сельсовет»; городского поселения «поселок Теткино»; сельских поселений: «Веселовский сельсовет», «Сухиновский сельсовет», «Званновский сельсовет» (исключая населенный пункт Званное, участок автомобильной дороги от населенного пункта Званное до населенного пункта Глушково), «Кобыльский сельсовет» (исключая населенные пункты Кобылки, имени Ленина, станцию Глушково Московской железной дороги, участок автомобильной дороги от населенного пункта Кобылки до населенного пункта имени Ленина, железнодорожное полотно на участке станция Глушково – остановочный пункт 341 км Московской железной дороги), «Сергеевский сельсовет», «Кульбакинский сельсовет» (приказ ФСБ от 02.06.2006 г. № 247).

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- водоохранная зона реки Сейм;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- нефтепроводы, газопроводы с санитарно-защитными зонами;

- зоны территории ЛЭП;

- территории, подверженные 1% паводкового затопления;

- территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии.

Заповедная зона:

- подзоны строгой заповедности;

- подзона регулируемой заповедности.

Зона регулированного рекреационного использования:

- подзона защитная;

- подзона охранная (туристско-экскурсионная).

Зона активного рекреационного использования:

- подзона экстенсивной рекреации;

- подзона интенсивной рекреации.

В любой зоне, независимо от ее функционального профиля, изъятие орошаемых и осушаемых земель, пашни, многолетних плодовых насаждений для несельскохозяйственных нужд, а также земель, занятых лесами первой группы, для использования в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, должно производиться только в исключительных случаях, на основе специальных обоснований.

Предлагаемые регламенты функционального использования территории должны быть внесены в Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и контролироваться при помощи ведения градостроительного мониторинга.

Эти регламенты должны учитываться при:

- выдаче заданий на градостроительное проектирование и разработке градостроительной документации;

- выдаче разрешений на строительство и заданий на проектирование застройки;

- контроле со стороны органов государственной власти и местного самоуправления над соблюдением установленного регламента использования территорий;

- оценке землепользований и связанной с ними недвижимости.

#### 3.2.5.3	Ограничения и требования средопользования (планировочные режимы и регламенты)

Таблица 9 - Планировочные режимы и регламенты средопользования

| Градостроительные ограничения (тип территории) | Режимы и регламенты средопользования (требования к использованию территорий) |
| --- | --- |
| Леса I группы | Запрет всех видов строительства и хозяйственного использования, за исключением лесовосстановительной, лесохозяйственной и регламентируемой лесохозяйственной деятельности; Исключены вырубки лесных насаждений (кроме санитарных, лесовосстановительных рубок). Допускается преобразование лесов I группы в парки, лесопарки в пределах городской черты, а также на специально отведенных участках. Размещение новых и расширение существующих поселений, промышленных предприятий, сооружений и коммуникаций допускается в исключительных случаях, при условии изъятия земель только по постановлению Правительства РФ, по представлению органов местного хозяйства. Леса, расположенные на землях городских поселений, не входят в состав лесного фонда и являются городскими лесами. |
| Особо охраняемые природные территории и объекты, их охранные зоны (заповедник, заказники, памятники природы, лечебно-оздоровительные местности и курорты и иные категории особо охраняемых природных территорий) | В пределах этих территорий запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и противоречащая их целевому назначению. На этих территориях устанавливается режим особой охраны; Обязательность установления во всех возможных случаях на участках земли и водного пространства, прилегающих к заповедникам, заказникам, памятникам природы охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности, а для лечебно-оздоровительных местностей и курортов – установление округов санитарной охраны. Запрещается любое строительство, прокладка дорог, загрязнение почвенно-растительного покрова, действий, способных привести к эрозии почв. Допустимыми видами использования территории ООПТ является использование для эколого-просветительных и частично рекреационных мероприятий. |
| Земли и объекты историко-культурного значения (исторические городские и сельские поселения), объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места) | Обязательность установления для комплексов и памятников защитных зон (заповедной, охранной, регулирования застройки), правовой режим которых регулируется законодательством РФ. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения. В пределах этих территорий устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением проведения специальных мер по сохранению и регенерации историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Устанавливаемые границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия необходимы для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика, для градостроительного единства нового строительства с исторически сложившейся средой. Необходимо дифференцировать режимы охраны земель и объектов историко-культурного значения по трем направлениям: консервационному (сохраняющему), резервационному (предупреждающему) и ресурсному (ограниченного использования). Установление регламентов пользования в соответствии с категорией охраны (музейно-заповедной, профилактической, восстановительно-реабилитационной, регулятивной и комплексной) и в зависимости от значимости (общефедеральной, национально-региональной и социокультурной). Необходимо установление и соблюдение охранных зон, зон восприятия памятников. Приоритетное использование под гостинично-туристические комплексы. Использование при всех видах собственности допускается без нарушения исторической ценности памятников, с реставрацией под строгим контролем соответствующих гос. органов. |
| Территории поселений | Развитие городских и сельских поселений предусматривается только на подведомственных территориях, кроме случаев, предусмотренных соглашениями с органами местного самоуправления сопряженных территорий и закрепленных специальными нормативно-правовыми актами, при занятии земель сельскохозяйственного назначения, преимущественно на малопродуктивных землях. Развитие любых поселений допускается только при наличии утвержденной градостроительной документации. |
| Территории повышенной градостроительной ценности (урбанизированные районы, территории межрайонных центров) | Запрет на передачу земель в иные виды собственности, кроме муниципальной и государственной. Запрет на использование земель под любые виды строительства (в т.ч. садово-дачное), кроме гражданского, а также технополисов и технопарков (на прилежащих к городам территориях). Обязательность обеспечения всех видов строительных объектов централизованными системами инженерного оборудования. Запрет на использование территориальных ресурсов различными видами застройки, не предусмотренными соответствующей документацией. |
| Территории муниципальных образований | Развитие поселений допускается на подведомственных территориях, в особых случаях необходимо согласование с органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления». |
| Территории земель сельскохозяйственного назначения с высоким агроресурсным потенциалом | Запрет на все виды хозяйственной деятельности и размещения гражданских и производственных объектов, приводящих к снижению агроресурсного потенциала земель. |
| Транспортные коммуникации с полосами отвода и защитными зонами (территории коридоров транспортных и линейных инженерных коммуникаций (трассы и их защитные зоны) | Запрет на землях транспорта всех видов строительства, не связанных с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций. Запрещена трассировка через территорию поселений новых магистральных транзитных транспортных и инженерных линейных коммуникаций. Необходимо дать обоснование и экономико-градостроительную оценку условий выноса транзитных и инженерных коммуникаций в районах сложившейся застройки. Охранные зоны могут устанавливаться на территориях, примыкающих к землям транспорта, в целях обеспечения нормальной эксплуатации транспортных коммуникаций и сооружений. В охранных зонах вводятся особые условия землепользования, обязательные для всех землепользователей. Строительными нормами и правилами определяются санитарно-защитные зоны от транспортных коммуникаций, учитываемые при планировке и застройке поселений. Обязательность строительства автомобильных обходов поселений для выноса транзитных потоков. |
| Территории нормативных санитарно-защитных зон от коммунальных объектов (очистные сооружения, канализации, свалки, кладбища) | Запрет на размещение всех видов строительных объектов, кроме пожарных депо, гаражей, непродовольственных складов; Обязательная организация поверхностного стока и озеленения территории зоны. |
| Территории санитарно-защитных зон от промышленных, коммунально-складских и агропромышленных объектов | Запрет на размещение жилищного строительства, учебных, лечебных, рекреационных, спортивных сооружений, садоводческих товариществ, личных подсобных хозяйств, теплиц, предприятий пищевой промышленности. Запрещено размещение новых и расширение действующих промышленных предприятий. |
| Водоохранные зоны водотоков и водоемов | Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; со СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.11.96 № 1404; СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения). В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных зон запрещается: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информирующими знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. Запрет на размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод, стоянок транспортных средств. Проведение строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ проводится только с согласования уполномоченными органами. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования. Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима. Обязательное поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос. |
| Площади залегания полезных ископаемых Уколовское месторождение фосфоритов | Не допускается размещение промышленного и гражданского строительства на площадях залегания всех полезных ископаемых до их полной отработки. Не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых, не вовлеченных и не вовлекаемых в эксплуатацию. Обязательная рекультивация земли после окончания добычи; Выбор способа вскрытия полезного ископаемого и расположения вскрывающих выработок, оптимальных контуров, систем разработки и основных их элементов, включая углы откоса карьера, высоту этажа подземной отработки и т.п. (при повариантных подсчетах запасов по каждому варианту отдельно), производится исходя из геологических и горнотехнических условий месторождения, с использованием данных проектов-аналогов по разрабатываемым месторождениям с учетом экологических ограничений, размеров капитальных вложений, эксплуатационных затрат и потерь полезного ископаемого в предохранительных целях. При тесной перемежаемости тел полезного ископаемого с некондиционным минеральным сырьем или пустыми породами необходимо сравнивать технико-экономические показатели освоения месторождения раздельно для систем разработки с валовой и селективной выемкой. Возможно, целесообразно выделение первоочередного участка или этапа, когда предполагается отработка наиболее богатых и экономичных руд с целью ускорения окупаемости инвестиционных затрат. При выявлении отрицательного влияния разработки месторождения на действующие или проектируемые водозаборы (попадание некондиционных по химическому составу или бактериологическому состоянию вод смежных водоносных горизонтов; загрязнение подземных вод водозабора отходами, связанными с эксплуатацией горного оборудования) обязательна разработка соответствующих мероприятий с укрупненными технико-экономическими расчетами по охране действующих или проектируемых водозаборов. Произвести оценку влияния вод поверхностных водотоков (водоемов) на условия разработки месторождения, и при необходимости разработать рекомендации по соответствующим предохранительным мероприятиям. Необходима констатация радиационной безопасности добычи, переработки и использования фосфоритов в качестве удобрений институтами, организациями или комиссиями. Необходима проверка на соответствие содержания радионуклидов новым требованиям <норм радиационной безопасности> [НРБ-99] для подтверждения безопасности содержания радионуклидов в фосфоритах и вмещающих породах как для людей, работающих на их добыче и обогащении, так и для окружающего населения. |
| Орошение и мелиорация | Строительство на орошаемых и мелиорируемых землях объектов и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на орошаемых и мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем и защитных лесных насаждений. Любая деятельность на орошаемых и мелиорируемых землях должна осуществляться в соответствии с требованиями специально уполномоченных государственных органов в области мелиорации земель. Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на орошаемых и мелиорируемых землях должны осуществляться по согласованию со специально уполномоченными государственными органами в области мелиорации земель. |
| Зоны расположения источников водоснабжения и мест размещения водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого назначения | Использование водного объекта в качестве источника централизованного питьевого водоснабжения без установления зоны санитарной охраны запрещается. Водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого водоснабжения должны размещаться на незагрязненном земельном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от выгребных туалетов и ям, мест хранения пестицидов и агрохимикатов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, канализационных сооружений и иных существующих или возможных источников загрязнения. Запрещается размещать водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого водоснабжения на земельных участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, местах, подверженных оползневым процессам и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от автомобильных и железных дорог с интенсивным движением транспорта. |
| Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого назначения | Зоны санитарной охраны устанавливаются для всех проектируемых и реконструируемых централизованных систем питьевого водоснабжения в целях обеспечения их санитаpно-эпидемиологической безопасности. Зона санитарной охраны централизованной системы питьевого водоснабжения включает: - зону санитарной охраны водозаборных сооружений; - зону санитарной охраны водопроводных сооружений и санитарно-защитную полосу водоводов. Мероприятия по ликвидации загрязнения земель, поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения во втором и третьем поясах зон санитарной охраны, а также в пределах санитарно-защитных полос выполняются за счет средств лиц, хозяйственная и иная деятельность которых явилась причиной этих загрязнений. Зоны санитарной охраны водных объектов, используемых в качестве источников питьевого водоснабжения, устанавливаются в соответствии с водным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Гpаницы пеpвого пояса зоны санитарной охраны водозабора из водотока (реки, канала, водоподводящего канала) должны устанавливаться на следующие расстояния: - вверх по течению – не менее 200 м от водозабора; - вниз по течению – не менее 100 м от водозабора; - по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от уpеза воды в водотоке при летне-осенней межени; - в напpавлении к пpотивоположному от водозабора берегу: - при ширине водотока менее 100 м – на расстоянии, включающем акваторию до противоположного берега и пpотивоположный беpег шиpиной 50 м от уpеза воды в водотоке при летне-осенней межени; - при ширине водотока более 100 м – на расстоянии, включающем полосу акватоpии шиpиной не менее 100 м. На водозаборах ковшевого типа в гpаницы пеpвого пояса должна включаться вся акватоpия ковша и территория вокруг него полосой не менее 100 м. Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего защищенные подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 30 м от одиночного водозабоpа (скважины, шахтного колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения группового водозабоpа. Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего недостаточно защищенные подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 50 м от одиночного водозабоpа (скважины, шахтного колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения группового водозабоpа. Размеры первого пояса зоны санитарной охраны водозабоpов, использующих подземные источники водоснабжения, расположенные в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях или на земельном участке, принадлежащем водопотребителю, могут быть уменьшены по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора соответственно до 25 м или 15 м. На территориях первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения, запрещается: - строительство любых зданий, строений и сооружений, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации и реконструкции основных водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения; - проживание людей; - сброс в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение пестицидов и агрохимикатов. Подсобные здания и строения, непосредственно не связанные с подачей и подготовкой питьевой воды, должны быть размещены за пределами границ первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения. Здания, расположенные в пределах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения, должны быть обеспечены канализацией с отведением сточных вод в систему бытовой или производственной канализации или на локальные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны и с учетом санитарного режима во втором поясе зоны санитарной охраны. При отсутствии систем водоотведения должны устраиваться водонепроницаемые выгребные колодцы за пределами первого пояса. Отведение ливневых поверхностных вод должно осуществляться за пределами первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения. Не допускается размещение в зоне санитарной охраны строительных объектов, не имеющих непосредственного отношения к строительству, эксплуатации и реконструкции водопроводных сооружений и все виды хозяйственной деятельности в первом поясе охраны водоисточников. |

### 3.2.6	Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Сохранившийся пласт историко-культурного наследия Глушковского района Курской области, который включает памятники архитектуры, истории, археологии, сегодня нуждается в особой государственной заботе.

На территории Глушковского района Курской области учтено 75 памятников истории и культуры. Всего памятников по типологическим признакам: археологии − 7, архитектуры − 58, истории – 11. Из них выявленных: археологии – 5, архитектуры – 55, истории – 6.

Таблица 10 - Перечень памятников истории и культуры, расположенных на территории Глушковского района

| № п/п | Наименование памятника | Место расположения | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 1 | Городище «Лещиновка – I» | с. Лещиновка | Ф. 176 |
| 2 | Селище «Лещиновка – II» | с. Лещиновка | Ф. 176 |
| Памятники истории |  |  |  |
| 3 | Братская могила 135 советских воинов и 13 партизан, в том числе партизана-немца Отто Адама, уроженца г. Лейпцига, погибших в боях с фашистскими захватчиками | р.п. Глушково, парк суконной фабрики | Р. 382 |
| 4 | Братская могила 9 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | с. Коровяковка, центр села | Р. 382 |
| 5 | Братская могила 100 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | с. Кульбаки, 200 м южнее здания администрации | Р. 382 |
| 6 | Братская могила 50 советских воинов и партизан, погибших в боях с фашистскими захватчиками | р.п. Теткино, 150 м севернее здания администрации | Р. 382 |
| 7 | Братская могила партизан, погибших в боях с фашистскими захватчиками | д. Ходяковка | Р. 77 |
| 8 | Памятники архитектуры |  |  |
| 9 | Церковь Покровская | с. Алексеевка | Р. 566 |
| 10 | Церковь Феодосийская | с. Попово - Лежачи | Р. 566 |
| Памятники, относящиеся к списку выявленных** |  |  |  |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 11 | Курган Будки | с. Будки |  |
| 12 | Поселение Ржава-1 | с. Ржава |  |
| 13 | Поселение Ржава-2 | с. Ржава |  |
| 14 | Поселение Ржава-3 | с. Ржава |  |
| 15 | Городище Юрасово | с. Юрасово |  |
| Памятники истории |  |  |  |
| 16 | Могила рядового Портяного С.А., погибшего в Афганистане | р.п. Глушково |  |
| 17 | Могила рядового Шемета А.В., погибшего в Афганистане | с. Званное |  |
| 18 | Могила ефрейтора Лысенко В.В., погибшего в Афганистане | с. Званное |  |
| 19 | Могила сержанта Козьменко А.М., погибшего в Афганистане | с. Коровяковка |  |
| 20 | Могила сержанта Буденного В.И., погибшего в Афганистане | с. Сухиновка |  |
| 21 | Могила капитана Клименко С.А., погибшего в Афганистане | д. Тяжино |  |
| Памятники архитектуры |  |  |  |
| 22 | р.п. Глушково |  |  |
| 23 | Дом жилой суконной фабрики | ул. Горького, 2 |  |
| 24 | Ансамбль Путивльской суконной мануфактуры: | ул. Горького, 19 |  |
| 25 | Главный корпус | -//-//-//- |  |
| 26 | Конюшни | -//-//-//- |  |
| 27 | Дом управляющего суконной фабрики Терещенко М.И. | ул. Горького, 21 |  |
| 28 | Здание больницы Терещенко М.И. | ул. Горького, 25 |  |
| 29 | Дом жилой | ул. Ленина, 81 |  |
| 30 | Дом жилой | ул. Ленина, 84 |  |
| 31 | Дом купца Зинина | ул. Садовая, 130 |  |
| 32 | Магазин купца Зинина | ул. Садовая, 132 |  |
| 33 | Дом помещика Черкасова | ул. Садовая, 24 |  |
| 34 | Дом жилой | ул. Советская, 35 |  |
| 35 | Дом жилой | ул. Советская, 39 |  |
| 36 | Церковь Троицкая | парк им. Фрунзе |  |
| 37 | Место усадьбы сахарозаводчика Терещенко М.И. | парк им. Фрунзе |  |
| 38 | Контора суконной фабрики | парк им. Фрунзе |  |
| 39 | Глушковский район |  |  |
| 40 | Дом священника | с. Алексеевка |  |
| 41 | Место усадьбы помещицы Воропан | с. Будки |  |
| 42 | Склеп помещицы Воропан | с. Будки |  |
| 43 | Дом жилой | с. Званное |  |
| 44 | Здание больницы | с. Кульбаки |  |
| 45 | Ансамбль спиртзавода: | с. Макарово |  |
| 46 | Главный корпус | -//-//-//- |  |
| 47 | Водонапорная башня | -//-//-//- |  |
| 48 | Хозяйственная постройка- 1 | -//-//-//- |  |
| 49 | Хозяйственная постройка- 2 | -//-//-//- |  |
| 50 | Хозяйственная постройка- 3 | -//-//-//- |  |
| 51 | Хозяйственная постройка- 4 | -//-//-//- |  |
| 52 | Ансамбль больницы Терещенко М.И. | р.п. Теткино, ул. Больничная, 2 |  |
| 53 | Главный корпус | -//-//-//- |  |
| 54 | Здание- 1 | -//-//-//- |  |
| 55 | Здание- 2 | -//-//-//- |  |
| 56 | Здание- 3 | -//-//-//- |  |
| 57 | Здание- 4 | -//-//-//- |  |
| 58 | Здание- 5 | -//-//-//- |  |
| 59 | Здание железнодорожной станции | р.п. Теткино, ул. К. Маркса, 26 |  |
| 60 | Здание школы | р.п. Теткино, ул. Ленина, 99 |  |
| 61 | Ансамбль сахарного завода Терещенко М.И.: | р.п. Теткино, ул. Ленина, 101 |  |
| 62 | Главный корпус | -//-//-//- |  |
| 63 | Водонапорная башня | -//-//-//- |  |
| 64 | Склад- 1 | -//-//-//- |  |
| 65 | Склад- 2 | -//-//-//- |  |
| 66 | Склад- 3 | -//-//-//- |  |
| 67 | Склад- 4 | -//-//-//- |  |
| 68 | Здание ремонтных мастерских | -//-//-//- |  |
| 69 | Дом управляющего | р.п. Теткино, 101/ 3 |  |
| 70 | Дом для служащих | р.п. Теткино, 101/ 8 |  |
| 71 | Коновязь | р.п. Теткино, 101 |  |
| 72 | Пожарная часть | р.п. Теткино, ул. Ленина, 101/ 1 |  |
| 73 | Дом жилой | р.п. Теткино, ул. Ленина, 101/ 6 |  |
| 74 | Дом жилой | р.п. Теткино, ул. Ленина, 101/ 7 |  |
| 75 | Здание лавки | р.п. Теткино, ул. Ленина, 103 |  |
| 76 | Дом жилой | р.п. Теткино, ул. Ленина, 105 |  |
| 77 | Дом жилой | р.п. Теткино, ул. Ленина, 121 |  |
| 78 | Дом жилой | р.п. Теткино, ул. Ленина, 123 |  |
| 79 | Дом жилой | р.п. Теткино, ул. Ленина, 113 |  |
| 80 | Дом жилой | р.п. Теткино, ул. Ленина, 109 |  |
| 81 | Дом жилой | р.п. Теткино, ул. Ленина, 107 |  |
| 82 | Дом жилой | р.п. Теткино, ул. Ленина, 162 |  |

Сохранившиеся объекты историко-культурного наследия Глушковского района Курской области сегодня требуют особой государственной заботы. Уникальность Глушковского района, имеющего свои исторические корни, культурное прошлое и собственные пути развития, в значительной степени зависит от согласованности и взаимодействия всех ветвей власти. Особое влияние на развитие культуры могут оказать частные инвесторы, общественные организации, творческие союзы, благотворительные фонды. Концепция предусматривает целесообразность установления партнерских отношений органов управления культуры с любыми заинтересованными юридическими и физическими лицами.

Для сохранения культуры и развития духовной жизни необходимо проведение следующих мероприятий:

- возрождение объектов религиозного культа (православных храмов) как ресурса в организации новых туристских паломнических маршрутов;

- сохранение и благоустройство мест захоронений деятелей науки и культуры;

- проведение археологических исследований как источника дополнительных сведений не только в пгт.Глушково, но и всей Курской области с использованием этого ресурса для организации туристических маршрутов;

- взаимодействие с общественными фондами и частными лицами по созданию мемориала, посвященного выдающимся жителям Глушковского  района;

- развитие краеведческого музея с созданием полнопрофильного краеведческого музея (расширение площадей и открытие отделов природы и современной истории Глушковского района);

- проведение реставрации художественных памятников, осуществление взаимодействия с Курской епархией Русской Православной Церкви по реставрированию местных церквей и строительству новых;

- проведение ремонтно-реставрационных работ памятников истории и архитектуры района;

- проведение регулярных концертов и спектаклей солистов и лучших творческих коллективов российского и международного уровней из сокровищницы русской и зарубежной классики;

- создание на базе центральной районной библиотеки литературно-музыкального центра Глушковского района, представляющего литературные новинки провинции, творческую деятельность известных писателей, поэтов, музыкантов, художников;

- создание библиотечного информационно-культурного центра для детей и молодежи;

- поддержание и развитие материально-технической базы сельских библиотек;

- издание краеведческой литературы и путеводителей по Глушковской  земле.

Особым направлением экскурсионной деятельности на территории Глушковского района является посещение памятников, мемориалов военной тематики периода Великой Отечественной войны.

Перспективным направлением является разработка туристических маршрутов с использованием ресурсов аналогичного направления и привязкой к средствам размещения, расположенных на территории района. Значительную часть памятников истории представляют воинские захоронения периода Великой Отечественной войны, равномерно рассредоточенные по территории Курской области, в том числе и в Глушковском районе. Ежегодно памятники обновляются силами предприятий, учебных заведений, а также  за счет областного и районного бюджетов.

Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Основными мероприятиями по сохранению культурного наследия Глушковского района должны стать, в первую очередь, следующие проектные градостроительные документы:

- проекты охранных зон объектов истории и культуры;

- конкретные проекты восстановления, консервации, изменения функционального назначения отдельных зданий – объектов истории и культуры;

Детализируя вышеперечисленные мероприятия, Схемой территориального планирования предлагается разработка следующих шагов:

- активизация разработки охранных зон и паспортизации памятников;

- подготовка и принятие региональных постановлений о сохранении объектов природного и культурно-исторического наследия;

- реставрация, ремонт, консервация памятников и благоустройство их территории. Дальнейший учет и изучение историко-культурного и природного наследия района. Корректировка Каталога − списков памятников, добавления и уточнения: принадлежности, категорий охраны, состояния и др.;

- популяризация памятников является одной из форм их охраны. Необходимо для широкой пропаганды культурного наследия и патриотического к нему отношения активно использовать СМИ. Необходимы публикации основных пунктов Закона «Об объектах культурного наследия» и списков памятников по районам, обозначение наиболее проблемных участков и объектов, организация серии передач по телевидению и радио на тему: «О проблемах сохранения исторического наследия Курской области». Создание ряда научно-популярных передач;

- обозначение болевых проблемных памятников, требующих первоочередного внимания. Силами района (под руководством специалистов) организация срочной консервации бесхозных «руинированных» объектов.

### Развитие системы туристско-рекреационных зон и комплексов

Современным направлением деятельности администрации Курской области в сфере туризма является точечное развитие рекреационных ресурсов на базе уже имеющейся туристической инфраструктуры и сформированных «брендов» области.

В настоящее время наибольшую популярность приобретает этнографический туризм, основанный на интересе потенциального потребителя к подлинной жизни народа, к ознакомлению с народными традициями, обрядами, творчеством и культурой. Наиболее перспективно в этом плане использование исторических построек в качестве живых декораций для проведения мероприятий, построенных на элементах народной культуры и быта.

Такой вид туризма может развиваться в полузабытых ныне деревнях, располагаемых в пределах экологически чистых территорий. Данный вид туризма относится к мелкомасштабным типам туристического развития и заключается в обеспечении отдыха небольших групп туристов, приезжающих в традиционные, чаще всего удаленные деревни и живущих в постройках, которыми владеют и управляют местные деревенские жители.

Глушковский район является перспективным для возникновения такой рекреационной зоны в силу своего приграничного положения, наличия народностей, чей быт и особенности выступают в качестве важнейшей составляющей туристического продукта, использующего множество как русских, так и украинских субэтносов.

Кроме того, в целях создания благоприятной жизненной среды для населения, обеспечения комплексного социально-экономического развития района, улучшения внешнего облика населенных пунктов необходимо:

- разработать мероприятия по озеленению населенных пунктов;

- создать и развивать зоны отдыха.

Для формирования в Глушковском районе конкурентоспособной туристической отрасли и рационального использования природного и культурно-исторического наследия, предполагается:

- разработка комплексного плана по созданию условий развития туризма в Глушковском районе, рациональному использованию и сохранению природных и исторических богатств, памятников архитектуры;

- создание и развитие инфраструктуры туристских деревень, в том числе: дорожной инфраструктуры, гостевых домов, сельскохозяйственных парков, мест проведения досуга, магазинов, кафе, ресторанов, сувенирных лавок и т.д. Эти мероприятия будут способствовать развитию сельского туризма, созданию новых рабочих мест, сохранению сельского пейзажа, созданию рынка сбыта сельскохозяйственной продукции;

- создание сети размещения туристов;

- развитие инфраструктуры приема туристов за счет санаторно-курортных учреждений, традиционных гостиниц и других форм размещения: отелей, мотелей, малых частных гостиниц, туристских деревень. Существующая сеть размещения туристов нуждается в расширении и в существенной модернизации, доведении до современных стандартов;

- включение Глушковского района в комплексные туристические маршруты, охватывающие культурно-исторические центры Курской области и сопредельных регионов;

- создание собственного экскурсионного бюро;

- реконструкция автодорог и развитие инфраструктуры автомобильного туризма (стоянки для отдыха, кемпинги, заправочные станции, станции технического обслуживания, пункты питания, туалеты, магазины);

- содействие созданию сети организаций по производству товаров для туристической индустрии;

- создание пакета информационных и рекламных материалов о туристских возможностях района;

- разработка и реализация рекламно-информационных программ по въездному и внутреннему туризму, в том числе создание циклов теле- и радиопрограмм, проведение рекламно-информационных кампаний в средствах массовой информации;

- разработка органами местного самоуправления официального интернет-сайта с представлением потенциала, в том числе туристского;

- активизация взаимодействия с туроператорами по продвижению туристического потенциала района.

### 3.2.8	 Мероприятия по развитию транспортного комплекса

Базовыми принципами развития транспортной системы района должны стать:

- повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения;

- стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий;

- повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Реализация данных принципов потребует проведения большого количества мероприятий как по реконструкции, так и по строительству новых автодорог регионального и местного значения, оптимизации транспортного сообщения по территории района.

Стратегическими приоритетами при разработке конкретных мероприятий являются:

- стимулирование появления новых точек роста;

- повышение связности районных и межрайонных систем расселения. Достройка отдельных местных дорог с целью связать районы, где есть потенциал интенсификации связей;

- модернизация поселенческих дорог (внутри населенных пунктов) с целью повышения качества жизни и улучшения доступности объектов социальной сферы.

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Глушковского района представлен в следующих таблицах.

Схемой территориального планирования до 2010 предусматривается строительство участка автодороги местного значения «п.Теткино – с.Веселое – п.Глушково»  – 8,1 км.

В соответствии с «Программой-максимум» дорожно-транспортного строительства, отраженной в СТП Курской области,  схемой территориального планирования Глушковского района до 2020 г. предусматривается строительство сети региональных дорог класса «А» на основе сети опорных дорог области разного класса:

- широтной	«Теткино – Суджа – Плехово – Обоянь – Солнцево – граница с Воронежской областью, севернее Старого Оскола»;

- меридиональной «Маркино – Коробнино – Селино – Луговое – Горностаево – Ивановское – Коренево – Снагость и далее – на Сумы (Украина)».

Таблица 11 - Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Глушковского района

| Наименование проекта | Сроки реализации проекта | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция автодороги «Хомутовка – Рыльск – Глушково – Теткино» – граница с украиной | 2016-2020 гг. | Расширение автодорожных связей, улучшение качества дороги и жизни населения |
| Строительство автодороги «Глушково – Теткино» через Веселое: устройство съезда с км 8+100 | до 2011 г. | Улучшение жизни сельского населения, повышение доступности к учреждениям жизнеобеспечения, расширение связей с районами и областным центром |
| Строительство на территории Курской области нового железнодорожного участка «Глушково – Теткино» | 2010-2020 гг. | Повышение качества функционирования железнодорожного транспорта |
| Обустройство существующего железнодорожного пункта пропуска Глушково. Строительство и создание необходимой инфраструктуры для открытия пунктов пропуска на ж/д станции Теткино | 2010-2015гг. | Повышение качества функционирования железнодорожного транспорта |

Ремонт и строительство дорог на территории Глушковского района будет осуществляться как за счет средств областного бюджета, так и за счет средств муниципальных образований.

### 3.2.9 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

#### 3.2.9.1 Мероприятия по развитию систем водоснабжения

Водоснабжение района базируется, в основном, на подземных источниках.

Сельские населенные пункты, зоны отдыха, сельскохозяйственные предприятия и объекты животноводства могут быть обеспечены подземными водами.

В большинстве населенных пунктов необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Потребности в воде питьевого качества промышленных предприятий обеспечиваются из подземных источников.

Сельскохозяйственные предприятия, объекты животноводства, зоны отдыха намечается обеспечивать водой также за счет подземных вод.

Для пгт. Глушково и пгт. Теткино, сельских населенных пунктов принимается на 1-ую очередь  норма водопотребления 240 л/сут. на человека, в которую включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях (160 л/сут), неучтенные расходы 10%, поливка (60л/сут); на расчетный срок – 270 л/сут. на человека (180 +20+70).

В целом, по району на 1 очередь с численностью 23767 человек расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые цели составит 5,7 тыс.м3/сут., на расчетный срок с численностью 23509 человек – 6,3 тыс.м3/сут.

Во всех населенных пунктах предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений, а также корректировка устаревших зон по водозаборам.

В сельских населенных пунктах с численностью населения менее 50 человек предусматриваются  децентрализованные системы водоснабжения с широким использованием в качестве источника водоснабжения шахтных колодцев глубиной 20-30 метров. Необходимо создать службу ремонта и эксплуатации сельских водопроводов.

Требуется провести дополнительные мероприятия по оборудованию водоисточников, а также проектирование и строительство дополнительных объектов водоснабжения во всех населенных пунктах района, исключить риск чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и исполнения всех мероприятий по развитию систем водоснабжения.

В качестве проектных предложений Схемой территориального планирования предусмотрено:

- Строительство станции обезжелезивания в п.Глушково (на расчетный срок до 2020 года);

- Строительство электрохимических водозаборных установок на территории Кульбакинского с/с, Сухиновского с/с, Лещиновского с/с, Нижнемордокского с/с, Сергеевского с/с, Карыжского с/с, Алексеевского с/с, Дроновского с/с, Кобыльского с/с (на первую очередь до 2015 года);

- Тампонаж неработающих скважин;

- Строительство и реконструкция водопроводных сетей в с.Званное, с.Кульбаки, с.Алексеевка, с.Веселое, с.Карыж, с.Кобылки (2015 год);

- Строительство водопроводных сетей во всех населенных пунктах района (2020 год)

#### 3.2.9.2 Мероприятия по развитию систем водоотведения

В населенных пунктах необходимо развитие централизованной и децентрализованной (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения, включая строительство и реконструкцию очистных сооружений.

Удаление навоза от животноводческих ферм предусматривается в жижесборники, с дальнейшим вывозом на поля.

Для поселка городского типа Глушково, сельских населенных пунктов на I очередь принимается норма водоотведения 170л/сут. на человека, в которую  включены  расходы стоков от  жилых и общественных зданий (160л/сут.), неучтенные расходы 5%; на расчетный срок – 190 л/сут. (180 +10).

В целом по району на 1 очередь с численностью 24383 человек расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков от населения составит 4,1 тыс.м³/сут., на расчетный срок с численностью населения 23509 человек – 4,5 тыс.м³/сут.

С целью сокращения сброса в водоемы области неочищенных сточных вод схемой территориального планирования Глушковского района предусматривается:

- реконструкция существующих очистных сооружений;

- строительство новых КОС в пгт. Глушково и п.Теткино (2020 г.);

- своз стоков из жилой застройки, оборудованной выгребами, на специально оборудованные сооружения – сливные станции;

- устройство непроницаемых для грунтовых и поверхностных вод бетонных сборников для навозной жижи (в животноводческих предприятиях);

- предварительная очистка производственных и промливневых стоков, принимаемых в общую систему бытовой канализации, на локальных очистных сооружениях.

#### 3.2.9.3 Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

Развитие теплоснабжения района базируется на программе технического перевооружения и строительства новых элементов всей структуры теплового хозяйства:

- необходима модернизация существующих котельных на базе современных высокоэффективных котлоагрегатов, технологий и материалов;

- строительство новых автономных теплоисточников, что улучшит теплоснабжение малых поселков и деревень района, обеспечит теплоэнергией строящиеся объекты сельского хозяйства;

- текущий и капитальный ремонт теплосетей, замена ветхих теплосетей.

#### 3.2.9.4 Мероприятия по развитию системы газоснабжения

Развитие  газоснабжения района на  перспективу предполагается в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Курской области, разработанной ОАО «Гипрониигаз» в 2002 году по заказу Комитета строительства и стройиндустрии Курской области.

Реализация программных мероприятий позволит:

- повысить уровень газификации по району;

- провести модернизацию муниципальных и  ведомственных котельных с переводом их на газовое топливо.

Развитие газификации населенных пунктов района позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и снизится влияния на окружающую среду.

Проектные предложения

Схемой территориального планирования предлагаются следующие мероприятия:

- Строительство межпоселкового газопровода д.Заболотовка –с.Алексеевка – с.Марково – д.Самарка – д.Кабановка – с.Дроновка – д.Урусы – д.Колодежи (до 2015 года);

- Строительство межпоселкового газопровода с.Кекино – с.Нижний Мордок – с.Высокое – с.Ржава –с.Лещиновка – с.Будки (до 2015 года);

- Газификацияе п.Краснооктябрьский, с.Волфино, п.Волфинский, п. ж/д ст.Глушково (до 2015 года);

Продолжение газификации  п.Теткино (до 2015 года).

#### 3.2.9.5 Мероприятия по развитию системы электроснабжения

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения района электроэнергией.

Определение нагрузок

Электрические нагрузки потребителей района на перспективу определены в соответствии с прогнозом их роста, принятом в Схеме развития электрической сети 35-110 кВ ОАО «Курскэнерго» до 2012 года с перспективой до 2017 года, выполненной СевЗап НТЦ ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр» филиал «Институт Тулаэнергосетьпроект». Среднегодовой прирост нагрузок на 1 очередь принят 2%, на расчетный срок – 2%. В соответствии с этим, общая удельная нагрузка составит на 1 очередь 0,605 кВт на человека, на расчетный срок – 0,737 кВт на человека. Результаты подсчета в зависимости от численности населения на 1 очередь и расчетный срок приведены в таблице.

Таблица 12 - Прогнозируемые электрические нагрузки   потребителей Глушковского района

| Наименование | Население, чел. |  | Нагрузка, МВт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2020 г. | 2010 г. | 2020 г. |
| Всего по району: | 24383 | 23509 | 10,2 | 11,3 |

Электроснабжение потребителей промышленного и сельскохозяйственного комплексов Глушковского района на перспективу будет обеспечиваться от существующих сетей и подстанций ОАО «Курскэнерго».

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей района, в связи со значительным износом оборудования подстанций и ВЛ 35 и 110 кВ и в соответствии со Схемой развития электрической сети 35-110 кВ ОАО «Курскэнерго» до 2012 года, в схеме территориального планирования  предусматривается ряд мероприятий по реконструкции существующих и строительство новых объектов энергетики. Перечень мероприятий приведен в таблице.

Таблица 13 - Перечень подстанций 35-110 кВ, предусмотренных Схемой развития сетей РСК к реконструкции и техническому перевооружению

| Линия электропередачи | Марка и сечение провода (кабеля) | Протяженность по трассе, км | Перечень работ по переустройству ЛЭП (установка и/или замена) |  | Сроки переустройства | Стоимость в ценах 2005 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | шт./км |  |  |
| Глушково – Теткино | АС-95 | 23,6 | Опор | 105 | 2013-2017 | 18481,3 |
|  |  |  | Грозовых тросов | 24 |  |  |
|  |  |  | Изоляторов/муфт |  |  |  |
|  |  |  | Провода/Силового кабеля | 71 |  |  |
|  |  |  | Аппаратов защиты от перенапряжения | Нет |  |  |
| Рыльск – Глушково отп. на Луговка | АС-95, 95 | 27,2 | Опор | 135 | 2 009 | 39373,3 |
|  |  |  | Грозовых тросов | 3,3 |  |  |
|  |  |  | Изоляторов/муфт | 2176 |  |  |
|  |  |  | Провода/Силового кабеля | 81,6 |  |  |
|  |  |  | Аппаратов защиты от перенапряжения | Нет |  |  |
| заходы на Глушково | АС-70 | 1,7 | Опор | 15 | 2 010 | 14463,7 |
|  |  |  | Грозовых тросов | 1,7 |  |  |
|  |  |  | Изоляторов/муфт | 136 |  |  |
|  |  |  | Провода/Силового кабеля | 5,1 |  |  |
|  |  |  | Аппаратов защиты от перенапряжения | Нет |  |  |
| Глушково – Марково с отп. на Карыж | АС-50,70 | 19,0 | Опор | 117 | 2 011 | 9642,4 |
|  |  |  | Грозовых тросов | 2,6 |  |  |
|  |  |  | Изоляторов/муфт | 1520 |  |  |
|  |  |  | Провода/Силового кабеля | 57 |  |  |
|  |  |  | Аппаратов защиты от перенапряжения | Нет |  |  |
| отп. на Званное | АС-95 | 2,3 | Опор | 17 | 2 011 | 24909,6 |
|  |  |  | Грозовых тросов | 0,57 |  |  |
|  |  |  | Изоляторов/муфт | 184 |  |  |
|  |  |  | Провода/Силового кабеля | 6,9 |  |  |
|  |  |  | Аппаратов защиты от перенапряжения | Нет |  |  |
| Коровяковка – Карыж | АС-70 | 10,0 | Опор | 94 | 2013-2017 | 12053,0 |
|  |  |  | Грозовых тросов | 2,9 |  |  |
|  |  |  | Изоляторов/муфт | 850 |  |  |
|  |  |  | Провода/Силового кабеля | 30 |  |  |
|  |  |  | Аппаратов защиты от перенапряжения | Нет |  |  |
| отп. на Будки | АС-70, 95 | 0,0 | Опор | Нет данных | 2 012 | 803,5 |
|  |  |  | Грозовых тросов | 0 |  |  |
|  |  |  | Изоляторов/муфт | 9 |  |  |
|  |  |  | Провода/Силового кабеля | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Аппаратов защиты от перенапряжения | Нет |  |  |
| Глушково – Веселое | АС-70 | 9,9 | Опор | 75 | 2013-2017 | 12856,6 |
|  |  |  | Грозовых тросов | 2,6 |  |  |
|  |  |  | Изоляторов/муфт | 792 |  |  |
|  |  |  | Провода/Силового кабеля | 29,55 |  |  |
|  |  |  | Аппаратов защиты от перенапряжения | Нет |  |  |
| Теткино – Коровяковка | АСУ-70 | 7,4 | Опор | 67 | 2013-2017 | 16070,7 |
|  |  |  | Грозовых тросов | 2,3 |  |  |
|  |  |  | Изоляторов/муфт | 592 |  |  |
|  |  |  | Провода/Силового кабеля | 22,2 |  |  |
|  |  |  | Аппаратов защиты от перенапряжения | Нет |  |  |
| Акимовка – Марково | АС-95 | 12,9 | Опор | 113 | 2013-2017 | 16070,7 |
|  |  |  | Грозовых тросов | 2,6 |  |  |
|  |  |  | Изоляторов/муфт | 1032 |  |  |
|  |  |  | Провода/Силового кабеля | 38,7 |  |  |
|  |  |  | Аппаратов защиты от перенапряжения | Нет |  |  |
| Снагость – Кульбаки | АС70 | 15,7 | Опор | 135 | 2013-2017 | 15267,2 |
|  |  |  | Грозовых тросов | 2,4 |  |  |
|  |  |  | Изоляторов/муфт | 1256 |  |  |
|  |  |  | Провода/Силового кабеля | 47,1 |  |  |
|  |  |  | Аппаратов защиты от перенапряжения | Нет |  |  |
| ВЛ 35 кВ "Глушково – Кульбаки" | АС-50, АС-70 | 19,1 | Опор | 112 | 2013-2014 | 65000,0 |
|  |  |  | Грозовых тросов | 19,1 |  |  |
|  |  |  | Изоляторов/муфт | 224 |  |  |
|  |  |  | Провода/Силового кабеля | 57,3 |  |  |
|  |  |  | Аппаратов защиты от перенапряжения | - |  |  |

Для обеспечения  электроэнергией потребителей нового строительства наряду с реконструкцией сетей и подстанций 35-110 кВ потребуется строительство сетей 10\0,4 кВ и подстанций напряжением 10\0,4 кВ. Схемой территориального планирования предусматривается до 2020 года строительство ВЛ 110 кВ «Глушково-Коренево».

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно должны производиться плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения  потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

#### 3.2.9.6 Мероприятия по развитию систем связи

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле- радиовещания района являются:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе спутниковой и автоматизированной сети связи Курской области;

- увеличение количества программ теле- и радиовещания, транслируемых на территории района, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района.

В качестве мероприятий по развитию системы связи схемой территориального планирования предусматривается строительство двух вышек сотовой связи TELE 2 в с.Кульбаки и в с.Урусы (до 2015 года)..

Возможности по трансляции большего (по сравнению с сегодняшним днем) количества телерадиопрограмм, а также доступа в сеть Интернет (в том числе и без наличия компьютера) будут способствовать более полному обеспечению конституционных прав граждан на получение современной и достоверной информации. Жители района смогут получать различные инфокоммуникационные услуги.

### 3.2.10 Мероприятия по охране окружающей среды

Район характеризуется благоприятным эколого-географическим положением. На территории района расположено 10016 тыс. га леса. Это предопределяет защищенность района от внешних экологических влияний.

Крупный источник воздействия на среду – Теткинский сахарный завод – водоемкое производство, поставляющее сточные воды, которые содержат аммиак, органические вещества и другие поллютанты. Расположение завода в нижних звеньях гидрографической сети предопределяет естественное распространение загрязняющих веществ по водотокам области. Завод также выступает довольно крупным источником загрязнения атмосферы.

Таблица 14 - Распределение площадей эродированных земель сельскохозяйственного назначения и оврагов по Глушковскому району Курской области

| Площадь эродированных земель сельскохозяйственного назначения и оврагов (тыс.га) | В % от общей площади земель | В т.ч. по степени смытости и количеству оврагов, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | слабо | средне | сильно | оврагов |
| 14,7 | 20,2 | 12 | 7,6 | 0,2 | 0,4 |

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 2007 г. составили 0,553 тыс. т.

Таблица 15 - Удельный вес нестандартных проб воды Глушковского района

| Удельный вес нестандартных проб воды водоемов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Физикохимические показатели |  | Микробиологические показатели |  |
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества водопроводной воды |  |  |  |
| Физикохимические показатели |  | Микробиологические показатели |  |
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| 7,5 | 7,1 | 6,2 | 8,4 |
| Показатели качества воды из источников нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |
| Физикохимические показатели |  | Микробиологические показатели |  |
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| 4,2 | 5,5 | 7,1 | 9,1 |

Наблюдается существенный спад загрязнения воды в колодцах и родниках на территории района. Улучшаются показатели качества воды из источников нецентрализованного водоснабжения (колодцы и каптажи родников): доля нестандартных  проб по физико-химическим характеристикам  уменьшилась за последние пять лет почти в 3 раза и достигла 5,5% в 2006 г.

Район не выделяется на фоне области в целом остротой выделенных «фоновых» проблем природопользования и является «среднестатистическим» в этом плане.

#### 3.2.10.1 Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Курская область относится к регионам с невысокой обеспеченностью населения ресурсами речного стока. В настоящее время на одного ее жителя приходится в среднем только 3200 м³ воды в год, что в 9 раз меньше среднего российского показателя (28990 м³/год). При этом обеспеченность ресурсами стока чрезвычайно неравномерно изменяется по территории Курской области. Глушковский район относится к хорошо обеспеченной водными ресурсами территории Курской области. Самая благоприятная водообеспеченность характерна для центральной и западной частей Глушковского района в 5 – 7 км от реки. Эта зона наиболее благоприятна для селитьбы.

Таблица 16 - Сброс недостаточно очищенных сточных вод (в т.ч. бытовых) за 2007- 2008 гг. в Глушковском районе

| Наименование муниципального образования | Сброс недостаточно очищенных сточных вод, тыс. м3 |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО 2007/2008 г. | В т.ч. ЖКХ 2007/2008 г. |  |
| Глушковский район | 5,0/4,0 | 0,0 | ООО «Тескстильная фабрика СВ» |

Необходимо как строительство очистных локальных сооружений на предприятиях, так и доочистка стоков на районных сооружениях развивающихся населенных пунктов. Чрезвычайно актуальны меры по сокращению загрязнения ливневого поверхностного стока:

1. Усовершенствование сельских и ПГТ водосборных систем канализации. Необходимо, по возможности, направить ливнесточные, поливомоечные и талые воды с селитебной территории в коллектор. Там, где это сделать невозможно, необходимо установить отстойники и фильтры.

2. Создание геохимических барьеров и буферных зон.

3. При организации водоохранных зон следует совмещать их с зонами затопления 10% повторяемости весеннего половодья.

4. Рекультивация земель в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос, где часто расположены свалки и проложены грунтовые дороги.

5. Берегоукрепительные мероприятия (лесопосадки) в местах интенсивной эрозии и рекреационной нагрузки, особенно в зоне индивидуальной застройки, где формируется большой объем твердого стока в весеннем половодье. Летом противоэрозионная деятельность особенно необходима в районах интенсивного строительства, проведения работ по ремонту и прокладке коммуникаций.

6. Проведение периодического мониторинга водоохранных зон и прибрежных защитных полос (Борзенков, Кумани, 2007).

Состояние поверхностных водных объектов области

Наиболее распространенными загрязняющими веществами поверхностных вод в области являются соединения железа (в большой степени – природный фактор), органические вещества, нефтепродукты. По данным мониторинга поверхностных вод в 2006 г. их качество признано удовлетворительным.

Для выявления пространственных особенностей антропогенных факторов, определяющих состояние водных ресурсов, необходима достаточно полная и репрезентативная информация о сосредоточенных (производственно-бытовые стоки) и распределенных (поступление в русла ингредиентов с поверхностным склоновым и подземным стоком) источниках загрязнения. Однако чаще всего такая информация отсутствует. Поэтому приходится прибегать к косвенным показателям.

Для определения приоритета проведения водоохранных мероприятий актуальна задача ранжирования рек. Подходы к ее решению зависят  от наличия наблюдений за качеством воды. При их наличии следует полагать, что чем больше загрязненность рек и плотность населения, тем больше степень гидроэкологического риска, т.е. вероятного ущерба.

Для дифференциации речной сети по степени риска в амплитуде пространственных изменений максимальных значений индекса загрязнения воды (ИЗВ) было выделено 5 равных интервалов. Каждому из них присваивали баллы в зависимости от величины ИЗВ (с минимальной загрязненностью – 1 балл,  максимальной – 5 баллов). Такая же вычислительная схема была применена к другому показателю – численности населения, приходящейся на 1 км длины речной сети. При этом 1 балл присваивался участкам рек с минимальной заселенностью, а 5 баллов – наиболее густо заселенным участкам. Затем для каждого расчетного участка определялась сумма баллов по обоим показателям. В результате были выявлены наиболее экологически неблагополучные участки рек. Такой участок находится в центральной части района и западной.

Отметим, что особо загрязненные участки выделены по результатам режимных наблюдений, которые очень слабо представлены на малых реках. Гидроэкологическая ситуация в маловодных верхних звеньях речной сети отличается далеко не в лучшую сторону от состояния многоводных нижних звеньев. Из этого, в частности, вытекает необходимость расширить и оптимизировать существующую наблюдательную гидрохимическую и режимную сеть.

#### 3.2.10.2 Охрана воздушного бассейна

Глушковский район расположен в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы, характеризующейся повторяемостью приземных инверсий до 40-60% при их мощности зимой от 0,6 до 0,8 км, а летом не более 0,4 км. Во все сезоны повторяемость ветра 0-4 м/с на высоте 500 м составляет 20-30%. Таким образом, создаются равновероятные условия как для рассеивания примесей, так и для их накопления в приземном слое атмосферы.

Состояние воздушного бассейна в настоящее время определяют выбросы промышленных предприятий, многочисленных котельных, животноводческих ферм и комплексов, а также загрязнения от автотранспорта. В общей величине учтенных загрязняющих веществ первое место занимает промышленность – 36,1%, автотранспорт дает 33% всех выбросов, остальные выбросы (30,9%) приходятся на животноводческие предприятия.

На долю промышленности приходится 86,3% выбросов сернистого ангидрида и 88,7% твердых веществ, на долю автотранспорта – 80,2% углеводородов , 76,6% окиси азота и 78,6% окиси углерода.

#### 3.2.10.3 Охрана земельных ресурсов (охрана и рациональное использование почв, агроэкологические проблемы личных  подсобных хозяйств)

Проблема охраны и рационального использования почв является актуальной уже на протяжении многих десятилетий и является лишь повторением таких же проблем всех центрально-черноземных областей ЕТР. Необходимость охраны почв и почвенного покрова постоянно усиливалась по мере нарастания антропогенного пресса с одной стороны и, с другой стороны, резко обозначилась в результате реформ, приведших к смене типа хозяйствования.

При переходе на рыночные отношения в Курской области четко обнаружилось изменение структуры земельного фонда. Ее анализ показал сокращение площади пашни и переход непродуктивных пахотных земель в пастбищные. Самые заметные изменения произошли в структуре пахотных земель. Почти в два раза увеличились площади, занятые овощебахчевыми культурами. Посевы зерновых структур на протяжении последних 25 лет находятся примерно на одном уровне. Посевы технических культур сократились в 2 раза к 2001 г. Правда, в настоящее время прослеживается незначительный рост площадей, занятых этими культурами.

Последствия разрушения традиционной системы хозяйствования не могли не сказаться на производстве сельскохозяйственной продукции в области. В результате некомпенсированного земледелия, дегумификации и эрозии урожайность большинства культур за последнее десятилетие резко упала. По валовому сбору зерна, картофеля и овощей область отброшена на 25 лет назад.

Экстенсивное использование почвенного покрова, монокультурное земледелие с многочисленными обработками почв без учета экологических функций почв в конечном счете привело к деградация почв и почвенного покрова.

Падение плодородия почв как суммарное проявление деградации складывается из многих факторов, имеющих разную природную, антропогенную или смешанную природно-антропогенную основу:

- дегумификация почв;

- водная и ветровая эрозия почв и рост оврагов;

- подкисление почв;

- переуплотнение почв;

- загрязнение почв радионуклидами, пестицидами, тяжелыми металлами;

- снижение содержания в почвах питательных элементов (NPK);

- переувлажнение и заболачивание почв.

В почве после уборки сахарной свеклы не остается столь важных для разложения корневых растительных остатков, что имеет место при возделывании зерновых культур. Отсюда следует ожидать, что там, где длительно возделывалась сахарная свекла – максимальные потери гумуса.

Учитывая, что самые плодородные в области типичные черноземы имеют глинистый пылеватый состав, унаследованный от лессовидных суглинков и лессов, сохранение водопрочности агрегатов и структуры этих почв представляется одной из важнейших задач.

Подкисление почв

Считается, что почти каждый второй гектар пашни подкислен (Сельское хозяйство Курской области – Интернет-ресурс). Это общее представление, которое базируется на факте длительного использования физиологически кислых минеральных удобрений в прошлом и снижением доз известкования в настоящем. С другой стороны, это связано с определенным усилением процессов выщелачивания почвенной толщи (усиления промывного режима), также приводящей к подкислению почв. Ускоренное выщелачивание карбонатов и развитие подкисления во второй половине ХХ века четко прослеживаются при сопоставлении разновременных массовых данных рН с 1930-х по 2000-е годы (Васенев, 2006). Сопоставление  обобщенных данных по подтипам черноземов Курской области показывает массовое снижение рН оподзоленных и выщелоченных черноземов на 0,3-0,7.

Подкисление сопровождается возрастанием гидролитической кислотности и снижением насыщенности почвенного поглощающего комплекса — на 1-3%. Подкисление слабее всего выражено в оподзоленных черноземах. Этот факт связывается с более частым их известкованием по сравнению с типичными и выщелоченными черноземами (Васенев, 2006).

Однако, на наш взгляд, более важным и не столь очевидным фактором подкисления почв является изменение соотношения фульво- и гуминовых кислот в почвах, в особенности тех, которые длительно используются под пропашные культуры. Процесс гумификации в почвах под культурной растительностью отличается от аналогичного под естественной растительностью. Причем это проявляется главным образом в снижении доминанты гуминовых кислот над фульвокислотами. Сужение отношения содержания гуминовых кислот к фульвокислотам отражает ускоренный вынос последних, которые в отличие от гуминовых и более устойчивых, растворяются в воде и, мигрируя по профилю, подкисляют почвы.

Нельзя совсем сбрасывать со счетов и кислотные дожди западно-европейского происхождения, контроль над выпадением которых практически не ведется.

Переувлажнение и заболачивание почв

Локально отмечается в долине реки Сейм. Проблема решается локальной мезо– и микромелиорацией. С другой стороны, эти естественные гидроморфные экосистемы являются регуляторами водного баланса в пойменно-долинных комплексах рельефа.

Задачи и методы охраны и рационального использования почв

Охрана и рациональное использование почв области функционально и неразрывно связаны друг с другом, обеспечивая решение главной задачи – снижения степени деградации почв. Каждый из перечисленных во введении факторов деградации почв в отдельности и в совокупности требует своего методического подхода к решению этой главной задачи.

Ряд таких методов хорошо известен, другие относительно новые или давно забытые старые, но не потерявшие своего значения и по сей день. Рассмотрим некоторые из них.

Минимизация обработок почв и нулевая технология обработки почв – «no-till» отвечает решению главной задачи сразу по нескольким направлениям: дегумификации, переуплотнения почв, эрозии и содержания питательных элементов.

Не вдаваясь в суть нулевой обработки почв – технологии сберегающего земледелия, рассмотрим основные ее преимущества и эффективность.

- Структура почвы и почвенные агрегаты. Многократные обработки почв разрушают ее структуру. Минимизируя обработки или используя «no-till», происходит постепенное восстановление структуры, водопрочности агрегатов.

- Плотность почв. Нагрузка на почвы от давления техники снижается, восстанавливается естественное сложение почв. Почвы разуплотняются.

- Водная эрозия. Увеличивается пористость почвенных агрегатов и межагрегатное пространство, что ведет к увеличению влагоемкости и водовместимости почв, а также уменьшению поверхностного стока. В свою очередь в совокупности это снижает эрозионную компоненту как линейную, так и в особенности плоскостной смыв.

- Гумификация. Улучшаются температурный и водный режим почв. Следует согласиться с мнением А.Н. Шумакова (2005, стр. 129), что «…Никакие дозы удобрений и никакие агротехнические приемы без правильного регулирования водного режима почвы не дают значительных прибавок урожая». Добавим, что необходимость восстановления естественного водного режима почв тем более очевидна. Кроме того, при использовании «no-till» восстанавливается среда обитания микроорганизмов, дождевых червей; подземная и надземная биомасса, остающаяся на поверхности почв, не выносится с урожаем (за исключением колосков с зерном, початков) и целиком вовлекается в процесс гумификации; повышается содержание гумуса. Так, при применении различных видов обработки в сравнении с «no-till», первенство по содержанию гумуса остается за нулевой обработкой: вспашка (2,5%) – культивация (3,3%) – дискование (3,5%) и no-till (4,1%).

- Эффективность. Использование «no-till” технологии повышает эффективность сельскохозяйственного производства, снижая капиталовложения в сельхозтехнику, потребление топлива, рабочих часов и повышая урожайность по разным оценкам от 11 до 26 % и выше (ТРИЗ…, 2006).

Восстановление поголовья КРС – приоритетный проект развития молочно-мясного животноводства, охраны и рационального использования почв. Он длительный, но более предпочтительный перед свиноводством, поголовье которого также уменьшилось за тот же период в 3 раза.

Естественные пастбища – потенциально удобренные на много лет вперед залежи-угодья. Они способны через 15-20 лет самовосстановить основные свойства почв (тепловой и водный режим, рН, численность и состав микроорганизмов и т.д.), измененные в процессе длительного окультуривания. Расширяя площади пастбищ в особенности на эрозионно-опасных участках, следует учитывать интенсивность выпаса. Слабый или умеренный выпас сохраняют энергетический потенциал черноземов (Остапенко, 2005).

Использование многолетних трав в качестве сенокосов и пастбищ необходимо существенно расширить как за счет выпавших из обработки земель, так и за счет ныне используемых. Вероятно, целесообразно включить в севооборот выпас КРС еще и как фактор непосредственного внесения органических удобрений.

Лесистость Курской области даже при советской власти никогда не превышала 10%. Это в то время, когда погоня за пахотными гектарами практически похоронила почвозащитное лесоразведение. Сейчас есть уникальный момент воспользоваться ситуацией, взять ее под контроль. На любом самом низком административном уровне эту проблему можно эффективно решать. В первую очередь на уже сильно эродированных почвах и эрозионно опасных. В этом плане садоводство – один из перспективных и эффективных способов борьбы с эрозией, на фоне создания рекреационных зеленых зон, в особенности вблизи крупных населенных пунктов.

Адаптивное земледелие. Подразумевает возделывание сельскохозяйственных культур и использование технологий земледелия, адаптированных к природным условиям. Например, не всегда целесообразно распахивать плакоры, плоские водоразделы, которые являются бассейнами аккумуляции атмосферных осадков. При этом потери на физическое испарение с незадернованных почв существенно выше.

Как показали исследования в Пензенской области (на целинных черноземах заповедника «Приволжская лесостепь»: «Поперечинская степь» и «Островцовская лесостепь» и сопредельных пахотных массивах; Белобров, Редькин, 2002), а также более ранние в Белгородской области (заповедник «Ямская степь»; Белобров, 1971),  черноземы приводораздельных склонов (углы наклона не более 2-3%) имеют по сравнению с плакорами  более мощный гумусовый профиль и более высокое содержание гумуса. По данным И.И. Васенева и А.П. Щербакова (2002), наибольшая устойчивость к дегумификации отмечена у тяжелосуглинистых типичных черноземов, формирующихся на приводораздельных склонах.

В ряде случаев (повышенная эрозионная опасность, критическая дегумификация, необеспеченность питательными элементами и т.д.) следует отказаться от возделывания сахарной свеклы с переориентацией на зернобобовые, эффективные в качестве зеленой массы и естественного азотного удобрения.

Точечное земледелие. Совершенно неразвитое направление земледелия, имеющее перспективное будущее. Базируется на максимально эффективном использовании малых площадей с помощью контролируемого компьютерной техникой точечного внесения необходимых доз удобрений под каждое растение.

В какой-то степени, но без использования техники это реализуется на личных подсобных участках, где как мы знаем урожаи всегда выше, даже не на самых лучших почвах. В точечном земледелии весьма эффективно использование биогумусовых препаратов в качестве органических микроудобрений. При этом используется преимущественно навоз КРС, переработанный червями и смешанный с другими органическими компонентами и микроэлементами.

Внесение органических и минеральных удобрений. Традиционный способ поддержания плодородия почв. В одночасье став дорогим, внесение минеральных удобрений территориально ограниченно и наиболее эффективно при использовании в точечном земледелии. Внесение органики может быть налажено только при существенном росте поголовья скота. Использование свиного навоза как и птичьего помета требует значительных затрат на переработку. Это решаемая проблема, есть соответствующие технологии, которые требуют финансирования и скорейшего внедрения.

В настоящее время ландшафтное земледелие признано одним из ведущих направлений сельского хозяйства во всех аграрных регионах мира. Главный его принцип заключается в дифференцированном подходе к использованию земель  с учетом неоднородности почвенных, агрохимических и климатических условий, влияющих на возделывание сельскохозяйственных культур.

На сегодняшний день широко применяется региональная автоматизированная система комплексной агроэкологической оценки почв и земель (РАСКАЗ). Эта система позволяет оперативно выявить лимитирующие факторы и приоритетные параметры функционально-экологического состояния почв и просчитывать оптимальные сценарии его улучшения в различных агроландшафтах. В число лимитирующих факторов урожайности включены крутизна склона, степень эродированности почв, их влажность, а также содержание в почвах питательных элементов.

Особого внимания требуют почвы, загрязненные радионуклидами.

В Курской обл. в результате Чернобыльской аварии подверглась радиоактивному загрязнению (с плотностью 1 – 5 Ки/км2) территория площадью 1220 кв. км (4,4% территории области) – рис. 3.4. При их сельскохозяйственном использовании целесообразно опираться на рекомендации, разработанные БелНИИ почвоведения и агрохимии и ВНИИ сельскохозяйственной радиологии. Согласно им, сельскохозяйственные растения по степени накопления радионуклидов делятся на 3 группы:

1.Многолетние травы (максимальный коэффициент перехода радионуклидов из почв в растения).

2.Злаковые, вика, рапс (средний  коэффициент перехода).

3.Плодовые, ягодные, овощные, а также картофель.

Следовательно, следует ориентироваться на культуры третьей группы.

Максимальная степень накопления опасных нуклидов – в вегетативных системах (листья, стебель), слабее – в генеративных органах.

Повышение урожайности способствует снижению содержания радиоизотопов. Уменьшению радиоактивного загрязнения способствует и рост почвенного плодородия. Чрезвычайно полезно повышение дозы известковых и калийных удобрений, но даже небольшая передозировка азотных удобрений ведет к увеличению накопления радионуклидов в растениях. Таким образом, нужна тщательная диагностика азотного питания и дробное внесение азотных удобрений.

К числу других приемов снижения поступления радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию относят следующие: специальные методы обработки почв, внедрение радиопротекторов, интегрированные системы защиты растений, подбор специальных сортов и др.

Агроэкологические проблемы личных подсобных хозяйств (ЛПХ) населения

Исследования показали, что крестьянское землепользование в личных подсобных хозяйствах не столь экологично, как это может показаться на первый взгляд. Хотя 2/3 сельских жителей применяют удобрения, их внесение не достигает требуемого уровня, что предопределяет прогрессирующую деградацию почв. Преимущественно бедное сельское население не может закупать минеральные удобрения и навоз, а личного скота немного.

Практически все селяне используют ядохимикаты для обработки картофеля, а также помидоров и капусты. Опросы показывают, что большинство крестьян не соблюдают норм расхода применяемых пестицидов, превышают безопасную концентрацию рабочей жидкости, не выполняют правила по уничтожению остатков препаратов и тары из-под них. По причине столь безграмотного использования пестицидов их «жукоубойная» способность невелика, зато они представляют большую опасность для природных компонентов и пищевых продуктов и, следовательно, здоровья населения.

#### 3.2.10.4 Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования, и для которых установлен режим особой охраны.

Таблица 17 - Особо охраняемые природные территории Глушковского района

| Название ООПТ | Год создания | Статус | Площадь, га | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лесные культуры сосны Веймутовой | 1977 | региональный | 4,2 | С.Карыж, Глушковское лесничество, отдел по Рыльскому лесничеству, Ур.»Карыжский лес» кв.127 |
| Лесные культуры сосны Веймутовой | 1980 | региональный | 6,5 | С.Карыж, Глушковское лесничество, отдел по Рыльскому лесничеству, Ур.»Карыжский лес» кв.128, 134 |
| Лесные культуры сосны Крымской | 1980 | региональный | 12,3 | С.Карыж, Глушковское лесничество, отдел по Рыльскому лесничеству, Ур.»Карыжский лес» кв.128, 133 |
| Лесные культуры ели обыкновенной | 1980 | региональный | 8,0 | С.Карыж, Глушковское лесничество, отдел по Рыльскому лесничеству, Ур.»Карыжский лес» кв.134 |
| Лесные культуры ели обыкновенной, сосны обыкновенной, дуба черешчатого | 1980 | региональный | 75,0 | С.Карыж, Глушковское лесничество, отдел по Рыльскому лесничеству, Ур.»Карыжский лес» кв.135 |
| Лесные культуры ореха Манчжурского | 1980 | региональный | 1,4 | С.Карыж, Глушковское лесничество, отдел по Рыльскому лесничеству, Ур.»Карыжский лес» кв.132 |
| Урочище «Заболотовский лес» | 1980 | региональный | 143 (113)* | С.Карыж, Глушковское лесничество, отдел по Рыльскому лесничеству, кв.116 |
| Обнаженная Козюлина оврага | 1988 | региональный | (24,4)* | Глушковский район, Глушковское лесничество отдел по Рыльскому лесничеству, кв.161 |
| Гладиолусовые луга | 1988 | региональный | 20 (20)* | Глушковский район, ОАО «Русь» (с.Марково, ОАО «Прогресс» (с.Карыж) |

Примечание: ( )*-площадь по материалам комплексного обследования при проведении паспортизации ООПТ (картографическая) и материалам меженивания границ ООПТ

К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты.

На территории Глушковского района расположены 2 государственных природных заказника:

  - «Карыжский» зоологический заказник, созданный в 1994 году. Площадь заказника составляет 10000 га. Заказник располагается в Центральной части Глушковского района и с северной стороны выходит на границу с Рыльским районом. С восточной стороны граница территории заказника совпадает с границей между кооперативами «Марковский» и «Лещиновский» до реки Сейм, и далее граница идет до северо-западной оконечности с.Званное. Далее граница заказника идет по границе урочища государственного лесного фонда «Карыжский лес», огибая его с восточной, южной и юго-западной сторон. Пройдя по северной оконечности д.Самарка, граница заказника выходит на полевую дорогу, выходящую на границу с Рыльским районом.

В территорию заказника входят урочища государственного лесного фонда «Карыжский лес», ур.Меловое, ур. «Выписное», ур. «Каменка», ур. «Гай» и ур. «Окоп», а так же часть земель кооператива «Лещиновский», сенокосные угодья кооператива «Родина», кооператива «Карыжский», часть земель кооператива «Марковский», северо-восточнее д.Самарка, а так же чересполосный участок сенокоса ТОО «Дружба» Рыльского района, расположенный на территории Рыльского района.

  - Зоологический (боброво-выхухолевый) заказник «Ломовое» создан в 1994 году. Площадь, занимаемая заказником, составляет 5000 га. Часть заказника распологается в западной части Кореневского района и частично в восточной части Глушковского района в границах: от д.Забелино на юг через ур. «Опуды» по р.Ломовое до д.Комаровка, на запад по железной дороге до ст.Глушково, затем на север по дороге до восточной окраины д.Серповка, по р.Сейм, ур. «Олех» до д.Забелино.

Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

В районе не наблюдается очевидный дефицит особо охраняемых природных территорий. Кроме того, охраняемые территории региона не образуют единой системы, способной комплексно выполнять функции сохранения природы. Разбросанные по территории, разрозненные и не имеющие коридоров связи, они сохраняют в состоянии, близком к естественному, лишь небольшие участки территории. В связи с этим, целесообразно проектировать схему экологического каркаса  района («каркаса устойчивости»,  «природоохранного каркаса») – системы природных, а также антропогенно измененных территорий (не охваченных необратимой деградацией), создающих среду для нормального функционирования экосистем, сохранения биоразнообразия и поддержания природосберегающих систем природопользования.

Система территориальной охраны природы призвана обеспечить сохранение, а при необходимости – восстановление природного каркаса экологической стабильности. Важнейший инструмент территориальной охраны природы – долгосрочное территориальное планирование, позволяющее принципиально совместить задачи обеспечения динамики и устойчивости регионального развития.

#### 3.2.10.5 Территориальный анализ природоохранных проблем

Структура землепользования

Как уже отмечалось, в целом структура землепользования области не является экологичной. Соотношение между долей земель, занятых лесами (экологические «полезных»), и долей земель, занятых пашней и населенными пунктами (экологически «вредных»), находится ниже оптимальных уровней. Лесистость Глушковского района составляет 13% при оптимальном уровне 15-17%, в среднем по области лесистость составляет 8,7%. Относительно «экологичны» юго-западные районы области, а предельно «неэкологичны» – северо-восточные.

Овражная эрозия и плоскостной смыв

В Курской области сетью оврагов и балок занято 8-9% территории, причем около трети оврагов имеют антропогенное происхождение. Развитие линейной эрозии увеличивает расчлененность рельефа, уменьшает компактность пашни, ухудшает условия машинной обработки земель.

Распашка земель снижает противоэрозионную устойчивость почв, увеличивает объем стока с пашни, соответственно возрастают величины не только линейного размыва, но и плоскостного смыва почвы. В настоящее время на территории области выявлено свыше 0,5 млн. га смытых почв (более 20% сельскохозяйственных угодий). Почти половина пашни расположена на эрозионно-опасных склонах. Эродированные земли и овраги, характеризующиеся максимальными показателями, особо нуждаются в противоэрозионных мероприятиях.

Изменение структуры землепользования

Широкомасштабное запустение сельскохозяйственных земель наряду с депопуляцией сельской местности представляет реальную угрозу для формировавшихся столетиями сельских культурных ландшафтов России, являющихся ее национальным достоянием. Сельский культурный ландшафт нуждается в охране (от исчезновения, деградации, перерождения, унификации) не менее (если не более), чем экологически ценные природные комплексы, редкие виды растений и животных. И так же, как в природоохранной сфере, эффективность сохранения культурного ландшафта оценивается, прежде всего, по внеэкономическим критериям.

Применения удобрений. За 1990-2006 гг. в Курской обл. применение минеральных удобрений (в расчете на 1 га) в  сельскохозяйственных предприятиях сократилось почти в 3 раза, а органических – в 9 раз. Известно, что для поддержания бездефицитного баланса гумуса в почвах необходимо вносить 7-10 т/га органических удобрений, фактически же вносилось в конце 1980-х гг. 4-4,5 т/га, а в 2006 г. внесено лишь 0,5 т/га. Для поддержания высокой продуктивности полей в условиях области на 1 га посева нужно вносить не менее 220 кг действующего вещества минеральных удобрений. Эта норма была почти достигнута (1990 г. – 193 кг/га), но в 2006 г. внесено лишь 68 кг/га, а в 1999 г. даже 14 кг/га. Резкое снижение применения минеральных и органических удобрений предопределяет не только будущие низкие урожаи, но и истощение, деградацию почв, развитие эрозионных процессов.

Территориальная организация сельского хозяйства требует экономического и экологического обоснования. Некоторые авторы предлагают концентрировать сельскохозяйственную деятельность в центральных местах: «Скорее всего, неизбежно превращение лесной и отчасти лесостепной зон России в архипелаг небольших освоенных участков вокруг городов среди моря лесов и, отчасти, степей» (Иоффе, Нефедова, 2002).

Однако экологические требования диктуют прямо противоположную стратегию территориального развития сельского хозяйства. «Химико-техногенные системы земледелия необходимо развивать именно в периферийной зоне. В пригородном поясе интенсивность нагрузки на землю должна ослабевать в результате развития ландшафтно-адаптивного земледелия – увеличения доли многолетних трав, залужения отдельных площадей пашни, исключения пестицидов и удобрений» (Покровский, 2002, с.70).

На территории Курской области естественный растительный и почвенный покров сильно изменены антропогенным воздействием. Глушковский район представляет собой зону интенсивного развития сельскохозяйственного производства. Уровень распаханности на ее территории составляет более 65%. Для земель района характерны такие негативные процессы как усиливающаяся эрозия, потеря плодородия почв, переуплотненность, закустаренность кормовых угодий, загрязненность различными веществами.

Экспедициями выявлен целый ряд проблемных вопросов требующих решения на уровне Правительства Курской области. Установлено, что, как правило, границы памятников природы Курской области не обозначены на местности. О существовании памятника природы часто не знают не только население данной территории, но и органы власти. Характерной проблемой является отсутствие оформленных согласно действующему законодательству о памятниках природы охранных обязательств организаций или лиц, взявших на себя охрану памятников природы.

В результате вышеперечисленных проблем объекты подвергаются существенному антропогенному воздействию:

- осуществляется неконтролируемый выпас и прогон скота;

- производятся весенние палы сухой травы;

- территория захламляется бытовыми отходами;

- вырубаются деревья.

Для сохранения в районе благоприятной жизненной среды необходимо создавать и поддерживать описанную выше экологическую сеть. Однако реалии сегодняшнего дня таковы, что существующие ООПТ финансируются недостаточно, несмотря на значительные усилия персонала ООПТ привлечь внебюджетные источники. На наш взгляд, причина недостаточного финансирования не столько в экономических трудностях в стране, сколько в низких запросах общества к уровню работы и эффективности ООПТ. (см. А. Благовидов. Доклад Представительства МСОП в России и СНГ: Состояние и перспективы развития ООПТ в давно освоенном регионе России).

Изменить ситуацию можно, создав условия, при которых уровень доходов местного населения начинает напрямую зависеть от состояния природы. Это возможно, когда местность привлекает большое число посетителей: чем больше и лучше обслуживаются туристы, тем больше денег они тратят на отдыхе, пополняя доходы местного населения.

Наличие многочисленных архитектурно-исторических памятников Курской области на территории района дает некоторое преимущество в выделении средств от туристско-рекреационного комплекса на поддержание и развитие ООПТ.

Природное наследие области ценно и уникально. Вместе с тем, оно недостаточно ярко и привлекательно для формирования устойчивого сектора экономики, основанного на неразрушительных видах природопользования. А это значит, что для его сохранения необходима существенная финансовая поддержка из бюджета области и Федерации.

#### 3.2.10.6 Обеспечение экологического благополучия населения

Усиление роли хозяйств населения ведет к концентрации нагрузки в компактных ареалах населенных мест и их ближайшего окружения. В этих хозяйствах господствуют примитивные технологии растениеводства и животноводства, практически исключающие нагрузки сельскохозяйственной техники при обработке земли и содержании скота. В малых многоотраслевых хозяйствах лучше сбалансированы пропорции между выходом отходов животноводства и их утилизацией на полях. Однако делать вывод об однозначной «экологичности» этих хозяйств преждевременно. Этот вопрос требует серьезных дополнительных исследований. Помимо концентрации нагрузок неблагоприятные экологические следствия имеет (может иметь) специализация на монокультуре (приусадебные участки как сплошное картофельное поле), а также нарушение технологии  использования удобрений и пестицидов.

Как показывают проводимые обследования, в частном сельскохозяйственном секторе наблюдаются многие неблагоприятные экологические процессы, требующие внимания агрономов, зоотехников, сельскохозяйственных экологов и аграрной науки. Ранее соответствующие службы обслуживали преимущественно колхозы и совхозы.

По нашему мнению, реформирование сельскохозяйственного сектора экономики должно базироваться не на институциональных изменениях, как ныне, а на экологических приоритетах.

Представляется целесообразным косвенное рыночное регулирование сельскохозяйственного природопользования. Как крупные предприятия, так фермеры и мелкие товаропроизводители в ЛПХ должны иметь доступ к льготным кредитам, субсидиям, подлежать льготному налогообложению. Однако при нарушении экологических норм и правил сельскохозяйственные производители должны лишаться таких льгот.

Необходимо экономически стимулировать хозяйства населения, которые используют щадящие режимы эксплуатации своих садово-огородно-дачных участков.

Важнейшими задачами по обеспечению экологического благополучия населения являются:

- Обеспечение эффективной работы сооружений по очистке коммунальных и промышленных сточных вод, стоков животноводческих комплексов, ливневых стоков с территории населенных мест.

- Ликвидация многочисленных свалок отходов, организация санитарной очистке населенных мест.

- Приведение санитарно-защитных зон предприятий в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.

- Удаление из выявленных зон накопления тяжелых металлов школ, детских садов, больниц и других учреждений, функционирование которых особо чувствительно к загрязнению среды.

#### 3.2.10.7 Приоритетные природоохранные меры. Развитие системы обращения с отходами

Размещение пестицидов

В настоящее время специального полигона для утилизации химических средств защиты растений на территории Курской области не имеется. Ближайший полигон находится в Московской области.

До решения проблемы строительства полигона на территории Курской области или выделения денежных средств, достаточных для утилизации опасных отходов, пестициды хранятся на складах. Безопасность хранения на них пестицидов обеспечивается силами муниципальных образований и хозяйств, расположенных на территории данных муниципальных образований.

Таблица 18 - Характеристика и месторасположение непригодных и запрешеных к использованию пестицидов на территории Глушковского района

| № п/п | Местоположение | Наименование | Класс токсичности | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг | л |
| 1 | СПК «Алексеевский», с.Алексеевка | неиндетифицированы |  | 600 | 1000 |
| 2 | СПК «Прогресс», с.Карыж | неиндетифицированы ТУП (60% ВР) | 4 | 4000 | 300 1000 |
| 3 | СПК «Красное Знавмя», с.Веселое отд. Краснооктябрьское | неиндетифицированы неидентифицированы |  | 900 3100 | 200 |
| 4 | ПК «Колос», с.Сухиновка С.Ходяковка | неиндетифицированы ТХАН (90% РП) неиндетифицированы | 4 | 3000 1000 | 700 |
| 5 | ОАО «Русь», с.Марково | неидентифицированы ТУП (60% РП) | 4 | 1590 | 2001 200 |
| 6 | ООО «Луч», с.Кобылки | неиндетифицированы |  | 1400 |  |
| 7 | СПК «Родина» с.Званное | неиндетифицированы |  | 2000 |  |
| 8 | СПК «Новая свобода», с.Дроновка | неиндетифицированы |  | 460 | 150 |
| 9 | СПК «Новая заря», с.Нижний Мордок | неиндетифицированы |  | 800 |  |
| 10 | СПК «Рассвет», с.Ржава | неиндетифицированы ТУР (60% ВР) | 4 | 3500 | 500 800 |
| 11 | ООО «Россия» Попово-Лежачи | неиндетифицированы ТУР (60% ВР) | 4 | 10200 | 1600 |
| 12 | СПК «Дружба», с.Коровяковка | неиндетифицированы ТУР (60% ВР) | 4 | 4000 | 400 |
| 13 | СПК «Полбеда», с.Елизоветовка | неиндетифицированы |  |  | 240 |
| 14 | СПК «Восход», с.Лещиновка | неиндетифицированы |  | 500 |  |
| Глушковский район всего |  |  |  | 37050 | 8290 |

Развитие системы обращения с отходами

Водораздельное положение района предъявляет повышенные требования к качеству сбрасываемых в водотоки сточных вод.

Требует безотлагательного решения проблема чистоты вод – как централизованного водоснабжения, так и нецентрализованного. Необходимо строительство очистных сооружений, развитие системы обращения с отходами, создание для сельхозпредприятий специально оборудованных мест для хранения пестицидов, а также необходимо более бдительно относится к возможным проблемам утилизации непригодных или запрещенных к применению пестицидов.

Эксплуатируемые в настоящее время скотомогильники не отвечают санитарным и ветеринарным правилам. Не решены проблемы сбора и утилизации медицинских отходов. Они отправляются на переработку в Орел, Воронеж, В.Новгород, Тулу.

В районе имеется одна санкционированная свалка площадью 5 га. Объем накопленных отходов в 2007 году составил 15000 м3.

Ввиду отсутствия полигона ТБО в п.Глушково и Глушковском районе и в целях предотвращения загрязнения окружающей среды и подземных вод твердыми и жидкими отходами из-за отсутствия контрольных скважин на существующей городской свалке есть острая необходимость в строительстве полигона ТБО или цеха по переработке ТБО.

Необходимо создавать для сельхозпредприятий специально оборудованные места для хранения пестицидов, а также решить проблему утилизации непригодных или запрещенных к применению пестицидов.

Поэтому контроль над пестицидами остается важной задачей. В России сейчас контролируется содержание всего четырех пестицидов, причем не самых опасных.

В Глушковском районе места по хранению пестицидов отсутствуют, поскольку они сразу используются по назначению.

В перспективе необходимо контролировать утилизацию непригодных или запрещенных к применению пестицидов.

Размещение скотомогильников

Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения).

Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 м2. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) принимается до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ – 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50-300 м.

Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохраной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

Территорию скотомогильника (биотермической ямы) проектируют с ограждением глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру проектируется траншея глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 1,5 м и переходной мост через траншею.

На территории Глушковского района имеется 7 мест размещения скотомогильников: в п.Березовский, п.Глушково, с.Званное, д.Кекино, д.Высокое, д.Нижний Мордок, п.Теткино.

Необходимо произвести инвентаризацию скотомогильников и по ее итогам привести их в соответствие с требованиями ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов №1005 от 5.01.1996 г. (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400, с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 № КАС06-193).

Объекты специального назначения на территории Глушковского района:

1.Полигонов ТБО нет.

2.В каждом муниципальном образовании решением депутатов местного собрания отведены участки под захоронение свалок ТБО. Муниципальных образований – 16,  официальных свалок – 16 шт.

3.Обнаруженные несанкционированные свалки ликвидированы.

4.Полигонов утилизации ТБО в районе нет.

5.Промышленные отходы свозятся со всех предприятий на полигон ТБО в п.Глушково.

6.На территории Глушковского района имеется 7 мест размещения скотомогильников.

7.Кладбищ всего в районе – 50; в т.ч. открытых для захоронения – 48.

Приоритетные природоохранные меры:

- строительство канализации в пгт. Глушково и пгт. Теткино (до 2020 года);

- проектирование очистных сооружений в пгт. Глушково (до 2015 года);

- ремонт Марковской плотины (до 2015 года);

- проектирование станции обезжилезивания в п.Глушково (до 2015 года);

- строительство электрохимических водозаборных установок на территории Кульбакинского, Сухиновского, Лещиновского, Нижнемордокского, Сергеевского, Карыжского, Алексеевского, Дроновского, Кобыльского сельсоветов (до 2015 года);

- расчистка русла реки Сейм (до 2015 года);

- инвентаризация дачных и коттеджных поселений с целью выявления нарушений природоохранных норм (размещения в водоохранных зонах, санитарное состояние и т.д.);

- известкование загрязненных радионуклидами земель (способ реабилитации почв);

- ослабления негативного воздействия автотранспорта на атмосферу;

- строительство полигона ТБО в пгт. Глушково (до 2015 года);

- строительство полигона ТБО в пгт. Теткино (до 2015 года);

- обеспечение безопасного хранения и утилизации химических средств защиты растений;

- проведение  инвентаризации скотомогильников, по итогам которой приведение их в соответствие с требованиями ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов №1005 от 5.01.1996 г. (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400, с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 № КАС06-193).

### 3.2.11	Основные технико-экономические показатели схемы территориального планирования района

Таблица 19 - Технико-экономические показатели

| N п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние на 2007 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория | тыс. га |  |  |
| 1.1 | Всего | тыс.га | 85051 | 85050 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2 | -земли сельскохозяйственного назначения, всего | тыс. га/ % | 60169/70,74 | 60159/70,74 |
|  | из них: |  |  |  |
| 1.3 | земли поселений (городов, поселков и сельских поселений) | га | 14349/16,87 | 14349/16,87 |
| 1.4 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | га | 1002/1,18 | 1012/1,18 |
| 1.5 | земли особо охраняемых территорий и объектов, всего | га |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
| 1.5.1 | - особо охраняемые природные территории (с выделением лечебно-оздоровительных местностей и курортов) | га |  |  |
| 1.5.2 | - природоохранного назначения (заказники) | га |  |  |
| 1.5.3 | - рекреационного назначения | га |  |  |
| 1.5.4 | - историко-культурного назначения | га |  |  |
|  | - иные особо ценные земли |  |  |  |
| 1.6 | земли лесного фонда, всего | га | 8151/9,58 | 8151/9,58 |
|  | из них: |  |  |  |
| 1.6.1 | - леса первой группы | га |  |  |
| 1.7 | земли водного фонда | га | 946/1,11 | 946/1,11 |
| 1.8 | земли запаса | га | 434/0,51 | 434/0,51 |
| 1.9 | из общей территории | га | - | - |
| 1.9.1 | территории резерва для развития поселений для индивидуального строительства дач, садоводства, огородничества | -«- | - | - |
| 1.10 | из общей территории: |  |  |  |
| 1.10.1 | - федеральные земли | тыс. га/ % | 8390/9,86 | 8390/9,86 |
| 1.10.2 | - земли Курской области | тыс. га/ % | 29525/34,71 | 29525/34,71 |
| 1.10.3 | - земли муниципальной собственности | тыс. га/ % |  |  |
| 1.10.4 | - земли частной собственности | тыс. га/ % | 47136/55,42 | 47136/55,42 |
| 2 | Население, всего | тыс. чел./% от общ. числ. н. | 24537 | 23509 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | - численность городского населения |  | 9815/40 | 9404/40 |
| 2.2 | - численность сельского населения |  | 14722/60 | 14105/60 |
| 2.3 | Показатели естественного движения населения | чел. |  |  |
| 2.3.1 | - убыль |  | 341 |  |
| 2.3.2 | - прирост |  |  |  |
| 2.4 | Показатели миграции населения | чел. |  |  |
|  | (по Курской области на 2007 г.) |  |  |  |
| 2.4.1 | - убыль |  | 14,50 |  |
| 2.4.2 | - прирост |  | 13,30 |  |
| 2.5 | Возрастная структура населения | чел./% от общ. числ. |  |  |
| 2.5.1 | - моложе трудоспособного |  | 15/3680 | 16,8/3949,5 |
| 2.5.2 | - население в трудоспособном возрасте |  | 52/12759 | 48,4/11378,4 |
| 2.5.3 | - население старше трудоспособного возраста |  | 33/8097 | 34,8/8181,1 |
| 2.6 | Численность занятого населения, всего (на 2007 год) | чел. | 5874 | 5874 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.6.1 | в материальной сфере |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
| 2.6.2 | промышленность |  | 885 | 894 |
| 2.6.3 | строительство |  | 50 | 51 |
| 2.6.4 | сельское хозяйство |  | 1840 | 1858 |
| 2.6.5 | наука |  |  |  |
| 2.6.6 | прочие |  | 598 | 570 |
| 2.6.7 | в обслуживающей сфере |  | 2501 | 2551 |
| 2.7 | Число вынужденных переселенцев и беженцев | чел. |  |  |
| 2.8 | Численность городского населения | чел. | 9833 | 9969 |
| 2.9 | Число сельских нас.пунктов, всего из них с численностью населения: | ед. | 53 | 53 |
| 2.9.1 | более 2 тыс. чел. |  | 1 | 1 |
| 2.9.2 | 1 – 2 тыс чел. |  | 3 | 3 |
| 2.9.3 | 0,5 – 1 тыс.чел. |  | 6 | 6 |
| 2.9.4 | 100 – 500 чел. |  | 28 | 28 |
| 2.9.5 | 50 – 100 чел. |  | 6 | 6 |
| 2.9.6 | Менее 50 чел. |  | 9 | 9 |
| 2.10 | Плотность населения | чел./км2 | 28,87 | 27,66 |
| 2.11 | Плотность сельского населения |  | 17,66 | 16 |
| 3 | Экономический потенциал |  |  |  |
|  | Объем промышленного производства |  |  |  |
| 3.1 | Объем промышленного производства | млн.руб. | 417 |  |
|  |  | (% к 2006г.) | 157,00% |  |
| 3.2 | Объем производства продукции сельского хозяйства | млн.руб. | 622 | 1308 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 4.1 | Жилищный фонд | тыс. м2 | 697,4 |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |
| 4.1.1 | в городских поселениях | тыс. м2 |  |  |
| 4.1.2 | в сельских поселениях | тыс. м2 |  |  |
| 4.2 | Из общего жилого фонда: |  |  | % |
| 4.2.1 | - в государственной собственности |  | 0 |  |
| 4.2.2 | - муниципальной собственности |  | 19,5 | 150 |
| 4.2.3 | - в частной собственности |  | 677 | 200 |
| 4.3 | Обеспеченность жилищного фонда: | % от общ. |  |  |
| 4.3.1 | - водопроводом |  | 26,8 | 85 |
| 4.3.2 | - канализацией |  | 26,8 | 75 |
| 4.3.3 | - электроплитами (напольными) |  | 0 | 0 |
| 4.3.4 | - газом |  | 98 | 100 |
| 4.3.5 | - отоплением |  | 20,5 | 30 |
| 4.3.6 | - горячим водоснабжением |  | 11,3 | 20 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания межселенного значения |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел. | ед. | 13 |  |
| 5.2 | Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. |  | 26 |  |
| 5.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования |  | 6 |  |
| 5.4 | Высшие учебные заведения |  | 0 |  |
| 5.5 | Больницы, всего/1000 чел. |  | 0,04 |  |
| 5.6 | Поликлиники, всего/1000 чел. |  | 0,002 |  |
| 5.7 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения, всего/1000 чел. |  | 0,045 |  |
| 5.8 | Учреждения культуры и искусства (театры, клубы, кинотеатры, музеи, выставочные залы и др.), всего/1000 чел. |  | 0,065 |  |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность ж/д сети, всего | км | 42 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1.1 | - федерального значения |  | 42 |  |
| 6.1.2 | - регионального значения |  |  |  |
| 6.1.3 | - межселенного значения |  |  |  |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог, всего | км | 216 | 224,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.2.1 | - федерального значения |  | 49,7 | 49,7 |
| 6.2.2 | - регионального значения |  | 151,3 | 159,4 |
| 6.2.3 | - межселенного значения |  | 155 | 155 |
| 6.3 | Из общей протяженности автомобильных дорог – дороги с твердым покрытием | км | 205 | 213,1 |
| 6.4 | Плотность транспортной сети | км/100 кв.км |  |  |
| 6.4.1 | - железнодорожной |  | 5 | 5 |
| 6.4.2 | - автомобильной |  | 36,64 |  |
| 6.5 | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км |  |  |
| 6.6 | Протяженность трубопроводного транспорта | км |  |  |
| 6.7 | Аэропорты | единиц | 0 | 0 |
|  | в т.ч. |  |  |  |
| 6.7.1 | - международного значения |  | 0 | 0 |
| 6.7.2 | - федерального значения |  | 0 | 0 |
| 6.7.3 | - местного значения |  | 0 | 0 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.2 | Водопотребление, всего | тыс.м3/ | 3030 | 2317 |
|  | - в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | сут. | 370,00 |  |
| 7.1.3 | Производительность водозаборных сооружений |  | н\д |  |
|  | - в том числе водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 7.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 33,83 | 270 |
|  | - в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | 33,83 |  |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |
| 7.2.1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс.м3/ | 1580 |  |
|  | - в том числе хозяйственно-бытовых сточных вод | сут. |  |  |
| 7.2.2 | Из общего количества – сброс сточных вод после биологической очистки |  |  |  |
| 7.2.3 | Производительность очистных сооружений канализации |  | 1580 |  |
| 7.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 7.3.1 | Производительность централизованных источников электроснабжения | млн. кВт. час | 0 |  |
| 7.3.2 | Потребность в: |  |  |  |
| 7.3.2.1 | - электроэнергии, всего | млн. | 36,1 |  |
|  |  | кВт.ч/год |  |  |
| 7.3.3 | Протяженность воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ и выше |  |  |  |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление газа, всего | млн.м3/ |  |  |
|  | в том числе: | год |  |  |
| 7.4.1.1 | - на коммунально-бытовые нужды |  |  |  |
| 7.4.1.2 | - на производственные нужды |  |  |  |
| 7.4.2 | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  |  |
| 7.4.3 | Источники подачи газа | сооруж. | ГРС | ГРС |
| 7.5 | Связь |  |  |  |
| 7.5.1 | Протяженность междугородних кабельных линий связи | км | 30 | 30 |
| 7.5.2 | Охват населения телевизионным вещанием, всего | % от общ.числ. | 100 | 100 |
|  | в том числе: | насел. |  |  |
| 7.5.3.1 | - городского населения |  | 100 | 100 |
| 7.5.3.2 | - сельского населения |  | 100 | 100 |
| 7.5.4 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования, всего | Номеров на 100 семей | 26 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.5.4.1 | - городского населения |  | 17,88 | 50 |
| 7.5.4.2 | - сельского населения |  | 8,12 | 40 |
| 7.6 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 7.6.1 | Мусороперерабатывающие заводы |  | 0 | 0 |
| 7.6.2 | Мусоросжигательные заводы |  | 0 | 0 |
| 7.6.3 | Мусороперегрузочные станции |  | 0 | 0 |
| 7.6.4 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | ед. | 1 | 2 |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | ед. | 50 | 50 |
| 8.2 | Общее количество крематориев |  | 0 | 0 |
| 9 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 9.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | т | 534 | 850 |
| 9.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м3 | 4,33 |  |
| 9.3 | Удельный вес загрязненных водоемов | % |  |  |
| 9.4 | Рекультивация нарушенных территорий | км2 |  |  |
| 9.5 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах свыше предельно допустимых уровней) | кв.км |  |  |
| 9.6 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га |  |  |
| 9.7 | Защита почв и недр | га |  |  |
| 9.8 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов |  |  |  |

# Список литературы

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ.

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ.

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ.

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ.

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 N 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации».

- Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Постановление Губернатора Курской области от 26_08_2004 N 39.

- Методические Рекомендации По Разработке Схем Зонирования Территории Городов МДС 30-1.99.

- Basic Principles For Urban Planning And Decign (Instruktion) СНиП 11-04-2003.

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74.

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ Курской областной Думы от 29_07_2004 N 954-III.

- Федеральная Служба Государственной Статистики Паспорт Социально-Экономического Положения Городов Российской Федерации (Схема № 1-ПГ, за 2007 год).

- СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Постановление от 25 сентября 2007 г. N 74 О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.