|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |
| --- | --- |

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9.

Тел. (477)361-81-94, факс (498) 744-67-82;. E-mail:  info@gis.su , www.gis.su

Тел. подразделения в г. Курске (4712) 39-07-50, е-mail: nvc_region@kursktelecom.ru

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК ГЛУШКОВО»

ГЛУШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(проект разработан в соответствии с муниципальным контрактом № 001 от 06.09.11)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Долгопрудный 2011 г.

Общество с ограниченной ответственностью

Научно-внедренческий центр

«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

| Заказчик: | Администрация муниципального образования «поселок Глушково» Глушковского района Курской области |
| --- | --- |

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК ГЛУШКОВО»

ГЛУШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(проект разработан в соответствии с муниципальным контрактом №001 от 06.09.11)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

Директор							Томилин В.В.

Главный архитектор проекта			Ниязов А.Ю.

Руководитель проекта 					Шуклин Г.С.

г. Долгопрудный 2011 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «Интеграционные технологии»

Томилин В.В                —  директор

- Ниязов А.Ю.	           —  главный архитектор проекта

- Шуклин Г.С.	           —  руководитель проекта

- Жмыхова Г.В.		—  начальник отдела геоэкономического анализа

- Ульянич Я.В.		—  архитектор проектов

- Проскурина А.В. 		—  архитектор проектов

- Лихошерстова Н.В. 	—  архитектор проектов

- Косичкина А.А.		—  экономист-географ

- Роспопова Н.А.		—  инженер-менеджер ГИС

- Осьминина О.С.		—  редактор-корректор

- Бурцева Н. А.		—  начальник отдела картографии

- Морозов И.С.		—  старший инженер-картограф

- Тимофеева К.А.		—  инженер-картограф

- Борисенко И.В.		—  инженер-картограф

- Чекаданова Е.С.		—  инженер-картограф

- Руденский П.Ю. 		—  инженер-картограф

- Булгакова О.И.		—  инженер-картограф

- Бартенева Е.В. 		—  инженер-картограф

- Косарев М.А.                   — инженер-картограф

- Гальчанский К.Б	.	—  гео-системный администратор

- Зикеева Д.А.		—  юрист отдела информационно- правового обеспечения

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	6

1.	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	9

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	9

1.2	Анализ реализации предыдущего генерального плана	11

1.3	Природные условия и ресурсы	13

1.3.1	Климатическая характеристика	13

1.3.2	Гидрография и ресурсы поверхностных вод	14

1.3.3	Рельеф	15

1.3.4	Инженерно-строительная характеристика	15

1.3.5	Гидрогеологические условия	16

1.4	Существующая территориально-планировочная организация муниципального образования	17

1.5	Экономическая база муниципального образования	22

1.6	Население	23

1.7	Жилищный фонд	25

1.8	Система культурно-бытового обслуживания	26

1.9	Транспортная инфраструктура муниципального образования	32

1.9.1	Внешний транспорт	32

1.9.2	Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт	34

1.10	Инженерное оборудование территории	36

1.10.1	Водоснабжение	37

1.10.2	Водоотведение	38

1.10.3	Теплоснабжение	39

1.10.4	Газоснабжение	40

1.10.5	Электроснабжение	41

1.10.6	Связь. Радиовещание. Телевидение	42

1.11	Зеленые насаждения общего пользования	43

1.12	Санитарная очистка территории	44

1.13	Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды	45

1.13.1	Атмосферный воздух	45

1.13.2	Поверхностные и подземные воды	46

1.13.3	Почвы	47

1.14	Зоны с особыми условиями использования территорий	47

1.14.1	Зоны охраны объектов культурного наследия	47

1.14.2	Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы	49

1.14.3	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	51

1.14.4	Санитарно-защитные зоны. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур	57

1.15	Комплексная оценка условий развития территорий. Проблемы и приоритеты развития территорий	61

2.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЁЛКА НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	64

3.ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ	66

4 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	68

4.1.	Сведения о программах комплексного экономического развития муниципального образования	68

4.2	Перспективы развития социально-экономической сферы	68

4.2.1	Промышленность	68

4.2.2	Прогноз численности населения	70

4.2.3	Жилищный фонд	72

4.2.4	Система культурно-бытового обслуживания	75

4.3	Обоснование предложений по территориальному планированию транспортной инфраструктуры	81

4.3.1	Внешний транспорт	81

4.3.2	Улично-дорожная сеть	82

4.4	Обоснование предложений по территориальному планированию инженерного оборудования и инженерной подготовки территории	82

4.4.1	Водоснабжение	82

4.4.2	Водоотведение	84

4.4.3	Теплоснабжение	85

4.4.4	Газоснабжение	87

4.4.5	Электроснабжение	87

4.4.6	Связь. Радиовещание. Телевидение	88

4.5	Обоснование предложений по развитию объектов системы рекреации, а также благоустройства и озеленения территории	89

4.6	Обоснование предложений по санитарной очистке территории	90

4.7	Обоснование предложений по охране окружающей среды	92

4.8	Обоснование предложений по охране объектов культурного наследия	93

5	МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА И КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	94

6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ ПОСЁЛКА И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ  В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ ПОСЁЛКА	95

7 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ)	96

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	100

- ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана «поселок Глушково» разработан ООО Научно-внедренческим центром «Интеграционные технологии» на основании муниципального контракта № 001 от 6 сентября 2011 года с Администрацией посёлка Глушково Глушковского района Курской области.

Проект генерального плана разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с целями и задачами развития Курской области, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Курской области и Глушковского района:

- Программой социально-экономического развития Курской области;

- Стратегия социально-экономического развития Курской области до 2030 года;

- Проект Схемы территориального планирования Курской области;

- Проект Схемы территориального планирования муниципального образования «Глушковский район» Курской области.

Проект генерального плана посёлка Глушково разработан на следующие проектные периоды:

- I очередь строительства –  5 лет – до 2016 года;

- На перспективу до 2030 года.

Для обоснования материалов Проекта генерального плана посёлка Глушково разработаны следующие материалы:

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

  - цели и задачи территориального планирования;

  - перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования «поселок Глушково» (графические материалы)»:

  - Карта планируемого размещения объектов местного значения (основной чертеж);

  - Карта положения поселка Глушково системе расселения;

  - Карта функциональных зон.

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

  - анализ состояния территории, проблемы и направления ее комплексного развития;

  - обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселка на основании анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

  - оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;

  - обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

  - мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Курской области;

  - мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Глушковского муниципального района;

предложения по изменению границ поселка  и баланса земель  в пределах перспективной границы поселка

Том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

  - перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «поселок Глушково»:

- Карта современного использования территории;

- Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения;

- Карта транспортной инфраструктуры;

- Карта инженерной инфраструктуры территории (водоснабжение, канализация);

- Карта инженерной инфраструктуры территории (теплоснабжение, газоснабжение);

- Карта инженерной инфраструктуры территории (электроснабжение, связь);

- Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

  - АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

    - Общие сведения о муниципальном образовании

- Посёлок Глушково является районным центром Глушковского района и   расположен в его восточной части.  Посёлок находится  в 150 км от областного центра города Курск, в центральной части Среднерусской возвышенности на левом берегу реки Сейм.

Территория и границы посёлок Глушково определены Уставом муниципального образования «посёлок Глушково» Глушковского  района Курской области. Территория посёлка составляет 875 га (8,75 км2), или 1,03% территории района. Численность населения по данным Администрации посёлка Глушково на 01.01.2011 года составляет     6 187 человек или 25,3 % от общей численности населения района.

На севере, западе и востоке посёлок граничит со Звановским сельсоветом, а на юге с Кобыльским сельсоветом.

Климат посёлка Глушково  характеризуется умеренной континентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным количеством осадков и тепла.

Среднегодовая температура воздуха составляет +5,1°C, среднемесячная температура июля +18°C, а января -8,2°C. Абсолютный максимум температуры +32°C, минимум -26°C.

Расчетная температура для проектирования - 24°C. Среднегодовое количество осадков составляет 592 мм.

История образования района

Первые упоминания о Глушковских землях приходятся на середину XVII века. Село Глушково образовано в 1647 году. Легенда говорит о том, что казак Глушко поселился в этих местах. От него и пошло название села, а в дальнейшем и название района.

В 1669 году в Глушковском районе появились первые переселенцы из Западной Украины. Они бежали сюда, спасаясь от гнета польских панов. Переселенцы — украинцы или иначе черкесы, строили целые улицы и называли их слободками. В результате этого переселения появилась особая культура русско-украинских обычаев и разговора, которая сохранилась до настоящего времени.

Экономическая политика Петра I, направленная на развитие промышленности, привела к основанию в селе Глушково в 1719 году старейшего промышленного предприятия Курской губернии — Глушковской суконной мануфактуры, одной из крупнейших в Европе. На мануфактуре в основном использовался принудительный труд.

В начале XX века большой вклад в развитие поселка Глушково внёс землевладелец, промышленник, миллионер, министр временного правительства М. И. Терещенко. Им были построены многие существующие и ныне здания в поселке, заложен парк. Возле реки Сейм находился двухэтажный дом Терещенко.

Жители поселка Глушково всегда достойно защищали свой край, в том числе и в годы Великой Отечественной войны, а слесарь Глушковской суконной фабрики летчик-истребитель Иван Любимов стал Героем Советского Союза.

Границы муниципального образования

Муниципальное образование «посёлок Глушково» находится в восточной части Глушковского района.

Муниципальное образование «посёлок Глушково» граничит с южной, западной, северной стороны и частично с восточной стороны с муниципальным образованием «Кобыльской сельсовет».

Граница с муниципальным образованием «Звановский сельсовет» (на схеме от литеры А до литеры Б) проходит от ручья Шейка (район водозаборных сооружений) в сторону автодороги «Глушково - Весёлое» по канаве, ограничивающей огородные участки. Затем идёт  вдоль железной дороги в сторону посёлка Глушково, пересекает дорогу, с юга и запада обходит производственную зону посёлка, меняет направление на северо- западное и идёт далее в конце огородов ул. Первомайская, по внешней стороне поселкового кладбища, снова в конце огородов ул. Первомайская к началу автодороги «Глушково- Сухиновка». Здесь граница пересекает дорогу, обходит промзону Глушковских РЭС, пересекает дорогу «Глушково - Тёткино» и по внешним (западной и северной) сторонам Глушковского кирпичного завода выходит в конце огородов ул. Набережная. Далее граница идёт в восточном направлении по канаве и лесопосадке в конце огородов ул. Набережная, затем уходит к южному берегу залива Язок, идёт вдоль залива, пересекает  р. Сейм, идет вдоль р. Сейм вниз по течению, затем в месте левого поворота реки меняет направление на юго-восточные, пересекает автодорогу « Рыльск - Глушково», выходит на изгиб р. Сейм, пересекает реку, с востока и юга обходит систему заливов и выходит к подножию склона южнее Глушковской суконной фабрики. Далее граница идёт по заболоченному понижению на юг восточнее ул. М. Горького, затем двумя уступами смещается в сторону с. Кобылки и выходит к началу границы с муниципальным образованием « Кобыльский сельсовет».

Граница с муниципальным образованием «Кобыльский сельсовет» ( на схеме от литеры Б до литеры А) на незначительном расстоянии проходит по лугу, а затем на всём протяжении по руслу ручья Шейка.

  - Анализ реализации предыдущего генерального плана

Предыдущий генеральный план посёлка Глушково был разработан  проектным институтом «Курскгражданпроект» в 1980 году.

Население

Генеральный план развития посёлка Глушково 1980 г. разрабатывался с расчетом увеличения численности населения поселка с 6,66 тыс. человек в 1980 г. до 8,1 тыс. человек в 2005 г. Однако, темпы прироста населения оказались значительно ниже прогнозируемых. Причиной этого явились значительные экономические и политические изменения. В течение  последних 10 лет в посёлке фиксируется стабильная естественная убыль населения.

Жилищный фонд

По данным генерального плана посёлка Глушково на 1.01.1980 г.  жилищный фонд населенного пункта составил 54,5 тыс.м2 общей площади (8,18 м2 на одного жителя).На 01.01.2010 общая площадь жилищного фонда достигла 87,5 тыс. м2( 14,1 м2 ) на одного жителя). Таким образом, произошло увеличение объемов нового строительства при сокращении численности населения.

Учреждения культурно-бытового обслуживания

На момент составления предыдущего Генерального плана в посёлке Глушково система учреждений культурно-бытового обслуживания состояла из:

- детских дошкольных учреждений, представленных двумя зданиями детских яслей-садов общей вместимостью 150 мест, что составило 53% обеспеченности населения;

- одной общеобразовательной школой общей вместимостью 870 учащихся;

- учреждений здравоохранения, представленных больницей на 150 коек, поликлиникой на 200 пос./день, терапевтическим корпусом на 60 коек, аптекой;

- культурно-просветительских учреждений, представленных:

- районным домом культуры на 400 мест;

- кинотеатром на  450 мест;

- библиотекой общей вместимости 25 тыс. томов;

- Домом пионеров на 100 мест;

- предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

- торговая площадь магазинов составляло 1010 м2;

- предприятия общепита имеют 100 мест;

- организациями и учреждениями управления, финансирования и предприятий связи поселок был обеспечен полностью.

В 1980 году в перспективе планировалось существующий клуб спроектировать под пионерский дворец, а существующий пионерский дворец под музей.

Таблица 1- Перечень предложений, отраженных в Генеральном плане 1989 года, по организациям культурно-бытового обеспечения

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Запланировано по Ген. плану на 2005 год | Выполнено по состоянию на 01.01.2011 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Культурно-бытовое строительство |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 350 | 130 |
| 2 | Начальные, неполные средние школы | учащихся | 1805 | 575 |
| 3 | Молочная кухня | объект | 2 | - |
| 4 | Поликлиника | посещений/смену | 100 | 440 |
| 5 | Станция скорой помощи | объект | 1 | 1 |
| 6 | Аптеки | объект | 2 | 8 |
| 7 | Клубы | мест | 680 | 400 |
| 8 | Музей | объект | 1 | 1 |
| 9 | Дом пионеров | мест | 40 | - |
| 10 | Библиотеки | тыс. томов | 64,5 | 26,6 |
| 11 | Предприятия общественного питания (включая столовые) | мест | 132 | 154 |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания населения | рабоч. мест | 63 | 31 |
| 13 | Прачечные | кг белья/смену | 960 | 0 |
| 14 | Химчистки | кг белья/смену | 32 | 0 |
| 15 | Магазины | торг.площ. | 1394 | 2 340 |
| 165 | Рынки | мест | 24 | 210 |
| 17 | Спортивный центр посёлка | объект | 1 | - |
| 18 | Спортивные залы | м2 | 1012 | 911 |
| 19 | Бассейн крытый | м2 площ. зеркала воды | 64 | - |
| 20 | Автостоянки | тыс. м2 | 56 | - |

  - Природные условия и ресурсы

    - Климатическая характеристика

По схематической карте климатического районирования для строительства территории России посёлок Глушково отнесен к району – II, подрайону – II В.

Климат посёлка Глушково  характеризуется умеренной континентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным количеством осадков и тепла.

Среднегодовая температура воздуха составляет +5°C, среднемесячная температура июля +18°C, а января -8,2°C. Абсолютный максимум температуры +32°C, минимум -38°C.

Расчетная температура для проектирования - 24°C. Среднегодовое количество осадков составляет 592 мм. Засухи из-за недостаточного увлажнения почвы обычно сопровождаются суховеями, которые чаще всего наблюдаются в конце весны – начале лета. За период вегетации в среднем бывает 56 дней с суховеями. В зимнее время преобладают северо- восточные, летом–   северо - западные.

Зимой снежный покров достигает 15-40 см, а промерзание грунта составляет 30-60 см, средняя температура днем –5○С, -9○С, ночью до -12○С, морозы до – 23○С, –24○С, абсолютный минимум до -38○С. Летом характерны кратковременные ливни, иногда с градом и шквалистым ветром, средняя температура днем +19○С, +24○С, ночью до +14○С,+16○С, абсолютный максимум +32○С.

Засухи из-за недостаточного увлажнения почвы обычно сопровождаются суховеями, которые чаще всего наблюдаются в конце весны – начале лета. За период вегетации в среднем бывает 56 дней с суховеями. В зимнее время преобладают северо- восточные, летом– северо- западные.

Таблица 2- Среднегодовые климатические характеристики п. Глушково

| Направление ветра, румбы | С-3 |
| --- | --- |
| Скорость ветра, м/сек | 4,5 |
| Относительная влажность, % | 74 |
| Максимальные значения (по сезонам) скорость ветра, м/сек | 18-20 |
| Количество атмосферных осадков, мм среднегодовое максимальное (по сезонам) | 592 |
| Температура, °С |  |
| среднегодовая | 5°С-8°С |
| максимальная (по сезонам) | +32°С-38°С |

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 592 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть– приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 76 мм осадков), минимум – в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель – октябрь) в виде дождя, одна треть – зимой в виде снега.

- Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере, а в малоснежные зимы – не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом – 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 119. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 90 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Повторяемость направления ветра (многолетняя средняя роза ветров) представлена в таблице ниже.

Таблица 3- Повторяемость (%) направлений ветра и штилей по месяцам и за год

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 7 | 5 | 5 | 9 |
| СВ | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 10 | 11 | 8 | 10 | 13 |
| В | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | 14 | 15 | 12 |
| ЮВ | 15 | 17 | 13 | 16 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 12 | 23 | 18 | 14 |
| Ю | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 11 | 11 | 8 |
| Ю3 | 17 | 14 | 16 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 18 | 19 | 15 | 18 | 15 |
| 3 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 15 | 17 | 17 | 20 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| СЗ | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 19 | 18 | 17 | 15 | 9 | 7 | 13 |
| штиль | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 |

    - Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть посёлка Глушково представлена бассейном реки Сейм. Она протекает в его северо-восточной части. Ширина долины реки достигает 7 – 12 км, ширина поймы составляет  2,5 – 4 км.

Кислородный режим водоема в течение 2010 года находился  в пределах                           7,4 -10,9 мг/дм³,  насыщение воды кислородом составляло в среднем 75,9%.  Взвешенные вещества  содержались  в  пределах  2,4 – 5,8 мг/дм³ при среднегодовой концентрации                                   4,06 мг/дм³. Содержание фосфатов и железа общего составило 1,13 ПДК и 1,04 ПДК соответственно. Среднегодовая концентрация остальных определяемых ингредиентов не превысила ПДК. Класс качества воды  перешел с III – умеренно-загрязненная с ИЗВ 1,09 во II – чистая, ИЗВ – 0,84.

Подземные воды коренных отложений представлены обводненной толщей верхнего девона. Наиболее повторяемые дебиты эксплуатационных скважин составляют от 1,8 до 18 м³/час. Артскважинами  используются водоносные горизонты саргаево-бурегских отложений верхнего девона, представленные трещиноватыми известняками, доломитами турон-коньякских отложений.  Водообильность пород неравномерна.

    - Рельеф

Основные черты рельефа были заложены в дочетвертичное,  палеогеннеологическое время. Значительную корректировку рельефа произвели ледниковые процессы.

Планируемая территория пос. Глушково расположена на Среднерусской возвышенности и представляет собой холмистую равнину  с отметками рельефа от 141,5 до 145,0.

Овражная эрозия присутствует в основном в пойме реки Сейм.

    - Инженерно-строительная характеристика

По инженерной характеристике всю территорию муниципального образования можно условно разделить на 3 группы территорий. Каждая из них имеет собственные природные характеристики, определяющие различную степень их благоприятности для нового строительного освоения и охраны геологической среды.

1. Территории, благоприятные для строительства, занимают около 2,45% от общей площади всего п. Глушково. Располагаются преимущественно в районе улиц Молодежная и Строителей.

Физико-геологические явления отсутствуют, но могут проявиться в виде просадок при длительном замачивании лессовидных грунтов в струйчатом размыве незакрепленных откосов дорог, склонов.

2. Территории, относительно-благоприятные для строительства, располагаются в долинах реки Сейм, с обеспеченностью паводком 1% и представляют собой территории, где грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м. При проведении мероприятий по инженерной подготовке территории данные участки могут рассматриваться как территории, благоприятные для строительства.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что территория посёлка Глушково является благоприятной для строительства.

    - Гидрогеологические условия

Геологическое строение посёлка Глушково характеризуется следующими отложениями:

1. Четвертичные отложения. Покрывают все более древние напластования. На водоразделах и склонах четвертичные отложения представлены лессовидными суглинками, а в долинах рек и балок – песками и суглинками, илом и торфом. Воды четвертичных отложений вследствие загрязнения для использования не пригодны.

2. Третичные отложения. Следующим геологическим горизонтом, подстилающим четвертичные отложения, является третичный горизонт, состоящий из красных и ярко-желтых песков, зеленовато-серых глин и прослоек песка и песчаника, чередующихся между собой. Третичные пески водоносны, но не отличаются водообилием, так как в значительной степени дренируются овражно-балочной сетью. Для водоснабжения третичный водоносный горизонт может быть использован шахтными колодцами. Буровыми скважинами использование этого водоносного горизонта не рекомендуется, так как пески мелкозернистые, обладающие малой водоотдачей и непостоянны по дебиту.

3. Верхнемеловые отложения. Под третичными отложениями залегают верхнемеловые отложения сантонского яруса, которые представлены светло-серыми мергелями. Мощность мергелей составляет 50 м. Водоносный горизонт, приуроченный к толще сантонских мергелей, является ближайшим к поверхности земли, наиболее мощным и распространенным горизонтом, который эксплуатируется буровыми колодцами. На более возвышенных участках водоносных горизонт менее водообилен, а в пониженных местах и поймах рек мергельный горизонт отличается значительным водообилием.

4. Сеномано-альбские отложения. Под мело-мергелевой толщей располагается слой песков мощностью 20-22 м, отличающийся сплошным распространением и устойчивой водоносностью. Но кровля этого горизонта залегает на глубине 150 м. Эти пески относятся к сеноманскому и альбскому ярусам меловой системы, поэтому этот горизонт называется сеномано-альбским.

Территория посёлка расположена в пределах коренной основы Альб-сеноманского инженерно-геологческого комплекса. Структуру поверхностных внеледниковых отложений составляют породы аллювиального средне-верхнечетвертичного инженерно-геологического комплекса. По условиям поверхностного строительства структуру комплекса составляют пески, супеси, суглинки, глины с гравием и галькой.

Территория  посёлка не является сейсмоактивной, не является особо активной в проявлении экзогенных геологических процессов.

  - Существующая территориально-планировочная организация муниципального образования

Поселок Глушково в системе расселения

Исторически сложившийся планировочный каркас, современная планировочная структура территории и функциональное зонирование находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии с функционально-планировочной структурой Курской области.

Планировочная структура всей территории Курской области  ориентирована на историческую  систему расселения и основные транспортные коридоры  и сформирована под влиянием природного и транспортного каркаса территории.

Посёлок  Глушково входит в систему расселения Глушковского района, которую можно охарактеризовать  как среднеселенную, линейную.

Современное планировочное развитие базируется уже не на речном, а на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. На сегодняшний день основными осями развития становятся трасса  Глушково- Рыльск и трасса Глушково- Коренево- Курск.

В целом, система расселения относится к долинному типу (размещение большей части населенных пунктов приурочено к речным долинам). Большая часть населения сконцентрирована в северной части - в долине р. Сейм. Плотность населения поселка 0,14 чел/га.

Так как поселок Глушково является районным центром Глушковского района, то наибольшая часть учреждений культурно бытового обслуживания населения района расположена на его территории.

Планировочная структура посёлка

Пространственно-планировочная и функциональная организация территории строится на основе ее планировочной структуры и функционального зонирования.

Планировочная структура посёлка Глушково представлена сеткой взаимно пересекающихся улиц, которые образуют разные по площади и конфигурации кварталы.

Основной планировочной осью посёлка является линия автомобильной дороги Глушково- Рыльск.

Застроенная часть территории посёлка равномерно распределена в северо-восточном и западном направлениях.

Население по территории посёлка распределено в основном равномерно, наибольшая плотность – вдоль магистральных улиц.

Территория поселка застроена 1-но, 2-х, 3-х и 5-ти этажными жилыми, административными и культурно-бытовыми зданиями. Основные административные и  культурно- бытовые объекты расположены вдоль улицы Ленина.

Планировочная структура объединяет прямоугольную сетку жилых кварталов существующей в основной массе усадебной застройки с проектируемой прямоугольной сеткой кварталов, связанных по основным направлениям с существующей с системой жилых улиц.

В границах поселка можно выделить территории со следующими видами использования:

- Жилые территории:

  - Территория индивидуальной жилой застройки;

  - Территория малоэтажной жилой застройки (1-5 эт.).

- Территории специального назначения:

- Территория кладбищ и крематориев.

- Территории инженерной и транспортной инфраструктур:

- Территория внешнего транспорта;

- Территория инженерной инфраструктуры.

- Территории рекреационного назначения:

- Территория зеленых насаждений общего пользования.

- Территории объектов общественно-делового назначения:

- Территория  объектов административно-делового назначения;

- Территория объектов культового назначения;

- Территория объектов спортивного назначения;

- Территория объектов здравоохранения;

- Территория объектов образования;

- Производственные территории:

- Промышленная территория;

- Коммунально-складская территория.

- Территории сельскохозяйственного использования.

На территории поселка Глушково находится 2 памятника истории:

- «Братская могила 135 советских воинов и 13 партизан, в том числе партизана- немца Отто Адама, уроженца г. Лейпцига, погибших в боях с фашистскими захватчиками»;

- «Могила рядового Портяного С.А., погибшего в Афганистане».

Планировочная организация жилых территорий

Жилые территории муниципального образования сформированы повсеместно и представлены застройкой улиц в основном одноэтажными, двухэтажными и пятиэтажным домом. Дома имеют разную степень износа. Стеновой материал в основном – кирпич, дерево.

Планировочная организация территории объектов общественно-делового назначения

Территории включают в себя земельные участки, на которых размещаются объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, административных учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественно-деловые объекты представлены домом культуры, библиотеками, магазинами и павильонами, объектами дошкольного образования, средней образовательной школой,  Глушковской Центральной районной больницей.

Планировочная организация производственных территорий

Производственные территории сформированы преимущественно в южной части поселка.

Планировочная организация территорий инженерной и транспортной инфраструктур

Территория инженерной инфраструктуры муниципального образования представлена объектами водоснабжения (артезианские скважины), электроснабжения (трансформаторные подстанции), теплоснабжения (котельные), связи (вышка сотовой связи, АТС).

Улично-дорожная сеть населенного пункта входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Планировочная организация территорий специального назначения

Территории специального назначения муниципального образования представлены двумя кладбищами: закрытое, расположенное в центральной части посёлка, площадью 3,9 га и новое кладбище в юго-западной части посёлка-4.6 га.

Планировочная организация территорий рекреационного назначения

Рекреационные территории поселка образованы большей частью зелеными насаждениями общего пользования. В границах п. Глушково имеются также парки: парк им. Фрунзе (ул.М.Горького), сквер на ул. Ленина и сквер около ООО «Строитель».

Планировочная организация территорий сельскохозяйственного использования

В границах поселка это территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения, предназначены для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства.

Баланс земель

Данные о распределении площадей по видам использования земель территории на 01.01.2011 г. (согласно информации, полученной от администрации п. Глушково) представлены следующей в таблице.

Таблица 4 – Баланс земель п. Глушково

| № п/п | Вид использования земель | Общая площадь, га | В собственности граждан, га | В собственности юридических лиц, га | Государственная и муниципальная собственность , га | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В собственности РФ | В собственности субъекта РФ | В муниципальной собственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Земли населённых пунктов | 819,0 | 258,5 | 26,1 | 531,4 | 1,16 | 0,86 | - |
| 1 | Земли жилой застройки, из них: | 307,0 | 254,0 | - | 53,0 | - | - | - |
| 2 | Земли общественно-деловой застройки | 24,0 | 2,3 | 5,0 | 16,7 |  | 0,56 |  |
| 3 | Земли промышленности | 40,8 | 2,2 | 21,1 | 17,5 | - | - | - |
| 4 | Земли общего пользования | 253,0 | - | - | 253,0 | - | - | - |
| 5 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них: | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования, из них занятые: | 110,7 | - | - | 110,7 | - | - | - |
| 7 | Земли, занятые особо охраняемыми территориями и объектами | 42,0 | - | - | 42,0 | - | - | - |
| 8 | Земли лесничеств и лесопарков | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Земли под водными объектами | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Земли под военными и иными режимными объектами | 1,5 | - | - | 1,5 | 0,6 | 0,3 | - |
| 11 | Земли под объектами иного специального значения | 8,5 | - | - | 6,5 | - | - | - |
| 12 | Земли, не вовлечённые в градостроительную или иную деятельность | 30,5 | - | - | 30,5 | - | - | - |
| 13 | Земля промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1,7 | - | - | 1,7 | - | - | - |
| 14 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Земли лесного фонда | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Земли водного фонда | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Земли запаса | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого земель поселения | 819 | 258,5 | 26,1 | 531,4 | 1,16 | 0,36 | - |

Земельные участки на территории поселка Глушково  подразделяются на участки, находящиеся в федеральной, областной, муниципальной и частной собственности.

Государственная собственность в поселке является основной в поселке и составляет 531,4 га (65,1%), из них: земли жилой застройки – 307,0 га, земли общественно-деловой застройки – 24 га, земли промышленности – 40,8 га, земли общего пользования – 253,0 га, земли под объектами специального назначения – 8,5 га, Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность – 30,5 га.

В федеральной собственности  зарегистрировано 0,86 га или 0,1% земель поселка. Земли федеральной собственности делятся на следующие категории использования земель: земли общественно-деловой застройки – 0,56 га, земли под военными и иными режимными объектами- 0,3га.

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 819 га.

  - Экономическая база муниципального образования

На территории п. Глушково находится промышленная территория, которая принадлежит Текстильной фабрике.

ГЛУШКОВСКАЯ СУКОННАЯ МАНУФАКТУРА — старейшая в России суконная фабрика, основанная курским купцом Иваном Дубровским в 1720 в с.Глушково Рыльского уезда Курской губернии для снабжения сукном армии. В 1728 переходила то в государственное, то в частное ведение, неоднократно меняя владельцев, в числе которых был, например, граф П. С. Потёмкин (с 3 июня 1791 по 1840). Во второй половине 19 в. владельцем Глушковской суконной мануфактуры становится дворянин Н. С. Терещенко, у которого она в 1906 была выкуплена акционерным обществом, учредителями которого являлись потомственный почетный гражданин Курска И. И. Зейферт, поселянин Я. И. Рекк и великобританский подданный Е. В. Менде.

В данный момент суконная фабрика остановила свою деятельность.

Так же на территории посёлка расположен маслозавод. В настоящее время производство масла и цельномолочной продукции остановлено. Завод используется в качестве хранилища для молока.

Таблица 5- Перечень хозяйствующих субъектов п. Глушково

| № п/п | Наименование предприятия | Юридический адрес | Численность занятых, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Глушковское ДРСУ № 5 | ул. Ленина-263 | 48 |
| 2 | ОАО «Глушковоавтотранс» | ул. Ленина-176 | 21 |
| 3 | ЗАО «Электрон» | ул. Ленина-271 | 19 |
| 4 | ПО ЗЭС ОАО «Курскэнерго» | ул. Набережная, 280 | 41 |
| 5 | ООО «Текстильная фабрика СВ» | ул.М.Горького-19 | 48 |
| 6 | Глушковская текстильная фабрика | ул.М.Горького-19 | 50 |
| 7 | МУП «Глушковское ЖКХ» | ул. Советская-89 | 49 |
| 8 | ООО «Запчасти» | ул. Советская, 65 | 14 |
| 9 | ОАО «Курскгаз» Рыльский филиал Глушковская газовая служба | ул. Советская-116 | 33 |
| 10 | ОАО «Агрокомпания Русь» | ул. Ленина-92 | 23 |
| 11 | ООО «Виктория» | ул. Ленина,92 | 89 |
| 12 | ООО «Фортуна» | ул. Ленина,92 | 43 |
| 13 | ЗАО «Газспецстрой» | ул. Ленина-267 | 45 |
| 17 | ООО «Глушковская МТС» | ул. Ленина-218 | 12 |
| 18 | ОАО «Глушково сервис» | ул. Ленина-218 | 2 |
| 19 | ЗАО «Ника» | ул. Ленина-226 | 11 |
| 22 | ОАО «Курскрегион-сбыт» Глушковский участок | ул. Садовая,66А | 10 |
| 21 | ООО «Автоперевозки» | ул. Ленина-218 | 5 |
| 22 | Магазины – 56 шт. | Хозяйствующий субъект | 165 |
|  | ИТОГО |  | 728 |

В Глушково находятся офисы крупных предприятий, работающих в Глушковском районе: ЗАО «Газспецстрой» и ОАО «Курскрегион- сбыт» Глушковский участок.

Гораздо более развиты в поселке предприятия обслуживания, представленные:

- торгово-розничной сетью, включающей 56 магазина промышленных и продовольственных товаров, имеется поселковый рынок;

- предприятиями общественного питания.

  - Население

Демографическая ситуация

По данным текущего статистического учёта Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Курской области (Курскстат) на 01.01.2010 года численность населения посёлка Глушково составила 5011чел. По данным администрации посёлка Глушково численность населения на 01.01.2010г. составила 6187 человек. Разность между показателями численности происходит из-за методического учёта населения в Администрации посёлка и Курскстат. В общую численность населения по данным Администрации посёлка Глушково входят граждане прописанные, но временно не проживающие на данной территории.

С 1989 года численность населения посёлка Глушково значительно уменьшилась. Разность составляет 1305 человек.

Таблица 6-  Динамика численности населения в посёлке Глушково по данным КУРСКСТАТ

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1989 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 6316 | 5731 | 5595 | 5546 | 5434 | 5275 | 5161 | 5027 | 5011 |
|  | -городское | чел. | 6316 | 5731 | 5595 | 5546 | 5434 | 5275 | 5161 | 5027 | 5011 |
|  | -сельское | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Из общей численности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по полу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -мужчины | чел. | 2815 | 2609 | 2545 | 2527 | 2480 | 2415 | 2797 | 2721 | 2294 |
|  | -женщины | чел. | 3501 | 3122 | 3050 | 3019 | 2954 | 2860 | 2797 | 2721 | 2717 |
|  | по возрасту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -моложе трудоспособного | чел. | 1426 | 960 | 912 | 897 | 893 | 860 | 849 | 832 | 835 |
|  | из них: детей в возрасте 1-6 лет | чел. | 594 | 297 | 275 | 290 | 317 | 328 | 337 | 330 | 362 |
|  | -в трудоспособном | чел. | 3225 | 3307 | 3272 | 3269 | 3203 | 3090 | 2997 | 2909 | 2887 |
|  | -старше трудоспособного | чел. | 1665 | 1464 | 1411 | 1380 | 1338 | 1325 | 1315 | 1286 | 1289 |
| 3 | Плотность населения | Чел/ га | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 |
| 4 | Число родившихся, всего | чел. | 79 | 65 | 69 | 65 | 55 | 62 | 70 | 58 | 63 |
|  | -на 1000 человек населения |  | 12,5 | 11,3 | 12,3 | 11,7 | 10,1 | 11,7 | 13,5 | 11,5 | 12,5 |
| 5 | Число умерших, всего | чел. | 112 | 144 | 128 | 139 | 130 | 100 | 124 | 96 | 121 |
|  | -на 1000 человек населения |  | 17,7 | 25,1 | 22,8 | 25,06 | 23,9 | 18,9 | 24,02 | 19,09 | 24,1 |
| 6 | Естественный прирост (убыль), всего | чел. | -33 | -79 | -59 | -74 | -75 | -38 | -54 | -38 | -58 |
|  | -на 1000 человек населения |  | -5,2 | -13,7 | -10,5 | -13,3 | -13,8 | -7,2 | -10,4 | -7,5 | -11,6 |
| 7 | Прирост (убыль) населения за счет миграции, всего | чел. | -44 | -57 | 10 | -46 | -76 | -76 | -80 | 22 | -18 |
|  | -на 1000 человек населения |  | -6,9 | -9,9 | 1,8 | -8,3 | -13,9 | -14,4 | -15,5 | 4,4 | 3,6 |

Рождаемость

На протяжении последних лет рождаемость в посёлке Глушково находится на стабильном уровне. В 1989 году число родившихся составляло 79 человек (или 12,5 чел./1000 чел.нас.), а в 2010 году 63 человека (или 12,5 чел./1000 чел.нас).

На снижение уровня рождаемости влияет ряд факторов, важнейшими из которых являются:

- устойчивая тенденция к быстрому снижению рождаемости, характеризуемая снижением количества детей, приходящихся на 1 женщину;

- нестабильность экономики;

- социально-бытовые условия.

Смертность

Смертность в посёлке Глушково на протяжении последних лет находится на не стабильном уровне и колеблется в пределах от 25,6 чел./тыс. населения до 17,7 чел./тыс. населения. Так в 2010 году смертность составила 121 человек или 24,1 чел./тыс. населения. Основной причиной смертности являются  болезни системы кровообращения.

Миграция

На протяжении 1989-2010 гг. в посёлке  наблюдался не стабильный уровень миграционного прироста. В настоящее время миграционная убыль населения составляет  18 человек в год и превышает естественную убыль. Основная часть миграционной убыли приходилась на 2003 год и составляла79 человек. В 2004 и в 2009 годах наблюдается миграционный прирост населения.

Ключевые факторы привлечения трудовой  миграции – увеличение промышленного производства основных градообразующих предприятий и, как следствие, наличие работы, повышение уровня доходов населения, доступность жилья и других социальных услуг.

Вследствие наличия демографических волн возрастная структура населения меняется, так с 2003 по 2010 годы произошли следующие изменения в возрастной структуре жителей посёлка Глушково:

- возросла доля населения моложе трудоспособного возраста (с 15,2% до 16,7% от общей численности населения);

- возросла доля  трудоспособного населения (с 52,4% до 57,6%);

- возросло число жителей поселка старше трудоспособного возраста (с 23,2% до 25,7%).

Средние показатели половой структуры населения 2010 года таковы:

- женщин 54,2%;

- мужчин 45,8%.

  - Жилищный фонд

В жилищном фонде поселка Глушково всего насчитывается 2501 жилая квартира в многоэтажных жилых домах и в индивидуальных домах усадебного типа, общей площадью 132,5 тыс.м2.

Характеристика жилищного фонда представлена в нижеследующей таблице.

Таблица 7- Характеристика  жилищного фонда п.Глушково на 01.01.2011г.

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Данные на 01.01.2011г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых домов | тыс. м2 общей площади | 132,5 |
| 2 | Количество квартир | ед | 2501 |
| 3 | Характеристика жилищного фонда по материалу стен - в том числе |  |  |
|  | каменные( кирпичные, панельные и т.д.) | тыс. м2 общей площади | 52,6 |
|  | деревянные | тыс. м2 общей площади | 74,9 |
|  | из прочих материалов | тыс. м2 общей площади | 5,0 |
| 4 | Характеристика жилищного фонда по износ |  |  |
|  | в том числе с износом от 0 до 30% | тыс. м2 общей площади | 54,4 |
|  | от 30до 60 % | тыс. м2 общей площади | 77,7 |
|  | от 60% и выше | тыс. м2 общей площади | 0,4 |
| 5 | Характеристика жилищного фонда (домов) |  |  |
|  | В том числе |  |  |
|  | 1 этажный |  | 1845 |
|  | 2-3 этажный |  | 58 |
|  | 4 этажный |  | - |
|  | 5 и более этажный |  | 1 |
| 6 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | водопроводом |  | 48 |
|  | канализацией |  | - |
|  | теплоснабжением |  | 22,6 |
|  | газоснабжением |  | 94 |
|  | горячим водоснабжением |  | 18,3 |
| 7 | Обеспеченность населения жилищным фондом | м2 общ.площ./чел | 21,4 |

Данные таблицы позволяют сделать вывод, о том, что уровень инженерного обустройства жилья невысок. Водопроводом оборудовано 48% жилищного фонда, газопроводом – 94%, централизованным теплоснабжением – 22,6%, горячим водоснабжением- 18,3%. Централизованная канализация в посёлке отсутствует.

Основная часть жилищного фонда - это индивидуальные дама усадебного типа 1845 квартир (73,8% от всего объёма жилищного фонда). На территории посёлка преобладают секционные жилые дома(656 квартир или 26,2%). Максимальная этажность зданий жилищного фонда составляет 5 этажей.

Средняя обеспеченность жилищным фондом, приходящаяся на одного жителя составляет 21,4 м2.

По материалу стен – основная масса жилищного фонда (74,9%) имеет деревянные стены.

По степени износа – жилищный фонд посёлка находится в удовлетворительном состоянии – 54,4 тыс. м2 его имеет износ до 30%, что составляет 41,1% от общего объёма жилищного фонда; с износом 30-60% составляет 77,7 тыс.м2 (58,6%); с износом от 60% и выше- 0,4 тыс.м2 (0,3%).

По статистическим данным, общая площадь ветхого жилищного фонда посёлка Глушково составляет 154 м2 (0,11% от общего объёма жилищного фонда).

Территориальные резервы для жилищного строительства в поселке ограничены. Новое жилищное строительство предполагается осуществлять вдоль улиц Мирная и Строителей.

  - Система культурно-бытового обслуживания

Система культурно-бытового и социального  обслуживания посёлка Глушково формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения, уровня развития транспортной сети, - и представлена следующими объектами.

Таблица 8- Обеспеченность населения основными учреждениями социального и  культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2011 г.

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Емкость объектов | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 130 | 51 |
| Общеобразовательные школы | мест | 575 | 130 |
| Здравоохранение |  |  |  |
| Стационары всех типов | коек | 141 | 169 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос./см. | 440 | 391 |
| Аптеки | объект | 8 | 800 |
| Станции скорой помощи | автом. | 6 | 120 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,23 | 5,3 |
| Спортивные залы общего пользования | м2 площ. зала | 911,4 | 184 |
| Учреждения культуры |  |  |  |
| Клубы и дома культуры | мест | 400 | 141 |
| Библиотеки | тыс.том | 26,6 | 141 |
| Кинотеатры | мест | 400 | 259 |
| Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание |  |  |  |
| Магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг. площ. | 2340 | 134 |
| Предприятия общественного питания | мест | 260 | 105 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 20 | 36 |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации микрорайонов | объект | 1 | - |
| Пожарное депо | машина | 6 | - |
| Отделения связи | объект | 2 | 322 |
| Отделения банков | опер. касса | 3 | 250 |

Результаты анализа свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность поселка учреждениями социального и  культурно-бытового обслуживания соответствует нормативным требованиям. Исключение составляют дошкольные образовательные учреждения (51% обеспеченности от нормативной емкости), спортивные сооружения (5,75%), а также предприятия бытового обслуживания.

Образование и воспитание

Образовательная система посёлка Глушково представлена совокупностью образовательных и воспитательных учреждений, призванных удовлетворить запросы населения в образовательных услугах.

Система дошкольного образования представлена двумя детскими садами общей проектной мощностью 130 мест, которых посещают 130 детей.

Система общего среднего образования посёлка Глушково представлена МОУ «Глушковской средней общеобразовательной школой»  проектной мощностью 550 места, которую посещают 577 учащихся. Занятия в школе проводятся в две смены. Учащиеся 1-4 классов занимаются во вторую смену, 5-11 классы - первая смена.  На территории посёлка Глушково расположены два детских сада. Общее число воспитанников в детских садах составляет 130 человек.

Таблица 9- Перечень объектов образования посёлка Глушково

| № | Наименование объекта | Местоположение | Этажность | Площадь застройки | Площадь общая | Мощность |  | Год |  | Степень износа % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | проектная | фактическая | ввода | реконструкции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | МКОУ «Глушковская средняя общеобразовательная школа» | ул. Советская,59 | 3 | 1735,8 | 2965,7 | 550 | 577 | 1964 | - | 43 |
| 2 | МКОУ «Глушковский детский сад №1 «Калинка» | ул.М.Горького,13 | 2/1 | 395,8 | 522,6 | 75 | 75 | 1956 | - | 37 |
| 3 | МКОУ «Глушковский детский сад №2 «Радуга» | ул. Садовая,66 | 1 | 513,7 | 397,3 | 55 | 55 | 1940 | - | 48 |
| 4 | МКОУ ДОД ДЮСШ «Глушковская детская школа искусств» | ул.М.Горького,23 | 2 | 780,5 | 937,1 | - | - | 1870 |  | 70 |
| 5 | МКОУ ДОД ДЮСШ | ул.М.Горького,3 | 2 | 769 | 4000 | 130 | 120 | 2002 | - | 30 |

Обеспеченность населения посёлка Глушково услугами общеобразовательных учреждений составляет 130%.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения посёлка Глушково  представлена Муниципальным Учреждением Здравоохранения «Глушковская центральная районная больница».

МУЗ «Глушковская ЦРБ» является районной больницей Глушковского района  и  оказывает услуги населению, проживающему на территории посёлка Глушково, а также жителям всего Глушковского района.

Больница ежегодно оказывает стационарные услуги более 3 тыс. человек. Стационар рассчитан на 141 круглосуточное койко-место:

- хирургическое отделение- 27;

- терапевтическое отделение- 20;

- травматологическое отделение-9;

- детское отделение- 16;

- неврологическое отделение- 12;

- инфекционное отделение-18;

- родильное отделение- 14;

- патология беременности- 11;

- гинекологическое- 9;

- абортное- 5.

Также на территории больницы находится корпус поликлиники мощностью 440 посещений в смену.

За 2010 год число посещений врачей поликлиники (включая профосмотры) составило 111988. Из общего числа посещений сделано по поводу заболеваний: взрослыми- 40524, детьми (до 17 лет)- 12390. Обслужено вызовов скорой помощи- 3827.

Всего в Глушковской ЦРБ работает 461 человек, из них:

- врачей- 50 человек

- среднего медперсонала- 267 человек

- прочих- 144 человека.

Таблица 10- Перечень объектов здравоохранения посёлка Глушково

| Наименование объекта | Этаж- ность | Площадь постройки, м2 | Площадь общая, м2 | Емкость объекта (посещ./смену; колич.коек ) | Год ввода | Год рекон- струкции | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУЗ «Глушковская ЦРБ» | 3 | 5618,1 | 12336,3 | 440 чел/141коек | 1988 | - | 34 |

Обеспеченность населения услугами здравоохранения в целом соответствует нормативным рекомендациям.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры посёлка является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Учреждения культуры посёлка представлены следующими объектами: районный дом культуры, центр художественных промыслов и ремёсел, центр досуга, краеведческий музей (филиал ОГУК «Курский областной краеведческий музей»), центральная районная библиотека, поселковая детская библиотек.

Обеспеченность населения поселка услугами учреждений культуры находится нормативных рекомендаций.

Таблица 11- Динамика численности библиотек посёлка Глушково

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число библиотек, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| в них книг и журналов, тыс. экземпляров | 39.5 | 38.3 | 38.2 | 38.8 | 38.4 | 35,027 |
| Число читателей, тыс. чел. | 20.6 | 21.8 | 21.5 | 20.8 | 20.5 | 18.2 |
| Численность работников в библиотеках, чел. | 13 | 15 | 15 | 16 | 12 | 12 |

Обеспеченность населения поселка услугами учреждений культуры соответствует нормативным рекомендациям.

Спортивные сооружения и спортивные площадки

Развитию спорта в посёлке Глушково традиционно уделяется большое внимание, особое развитие уделяется детско-юношескому спорту. В поселке функционирует детско-юношеская спортивная школа, для спортивных занятий используется также спортивный зал и спортплощадка средней школы.

Таблица 12-  Перечень физкультурно-спортивных объектов посёлка Глушково

| Наименование объекта | Адрес объекта | Площадь спортплощадки; спортзалов; число занимающихся | Ведомственная принадлежность | Год ввода | Год реконструкции | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект образования Спортивный комплекс МОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа» | ул.М.Горькогод.3 | 763,9/120 | МОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа» | 2000 | - | 35 |
| Стадион парка им. Фрунзе | ул.М.Горькогод.3 | 1300/30 | МОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа» | - | - | - |
| Спортивный зал МОУ «Глушковская средняя общеобразовательная школа» | ул. Советская, 59 | 147,5/55 | МОУ «Глушковская средняя общеобразовательная школа» | 1964 | - | 43 |
| Стадион МОУ «Глушковская средняя общеобразовательная школа» | ул. Советская, 59 | 990,0/573 | МОУ «Глушковская средняя общеобразовательная школа» | 1964 | - | - |

Обеспечение населения услугами спортивных учреждений в целом соответствует нормативным рекомендациям, исключение составляют обеспеченность плоскостными сооружениями составляющая 5,3%.

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

(потребительский рынок)

Учреждения торговли. Показатели обеспеченности населения учреждениями розничной торговли соответствуют  нормативным рекомендациям, так в посёлке функционируют 56 магазинов с общей торговой площадью 2340 м², розничный рынок  на 210 рабочих места и универсальный рынок на 210 рабочих мест.

Предприятия общественного питания. В поселке имеются 5 предприятий общественного питания общей ёмкостью 154 посадочных места, что составляет 80% обеспеченности населения предприятиями общественного питания.

Учреждения бытового обслуживания. На период 2010 года из учреждений бытового обслуживания в посёлке Глушково имеются:

- мастерские по ремонту, окраске и пошиву обуви;

- мастерская по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий;

- мастерская по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовление металлоизделий;

- 5 мастерских по ремонту и обслуживания транспортных средств;

- баня (сауна) с единовременной вместимостью 20 человек;

- 6 парикмахерских (салонов красоты) с общим числом кресел 9 единиц;

- фотоателье, фото - и кинолаборатории;

- ритуальные учреждения.

Обеспеченность населения услугами учреждений бытового обслуживания составляет 36% от нормативных рекомендаций.

Административно-деловые учреждения

На территории посёлка Глушково расположены следующие административно- деловые и коммунальные учреждения:

Таблица 13 – Административно-деловые и коммунальные объекты п. Глушково

| № п/п | Наименование, организационно-правовая форма | Юридический адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация района | ул. Горького,3 |
| 2 | Администрация посёлка Глушково | ул. Ленина, 94 |
| 3 | Глушковский районный суд | ул. Горького,14 |
| 4 | МО МВД России «Глушковский» | ул. Горького,20 |
| 5 | ОКУ «Центр занятости населения Глушковского района» | ул. Ленина,94 |
| 6 | Управление ПФ РФ по Глушковскому району | ул. Советская, 1 |
| 7 | Государственное учреждение «Курское региональное отделение Фонда социального страхования РФ» | ул. Советская, 1 |
| 8 | Межрайонная ИФНС России №1 Курской области | ул. Горького, 36 |
| 9 | Отдел образования Администрации Глушковского района | ул. Ленина, 25 |
| 10 | МУП «Глушковское ЖКХ» | ул. Советская, 89 |
| 11 | Прокуратура Глушковского района | ул. Советская,45 |
| 12 | ДПГУП «Дезинфекция» в Глушковском районе | ул. Садовая,132 |
| 13 | ГУ «Станция по борьбе с болезнями животных Глушковского района» | ул. Мирная,7 |
| 14 | ОКУ «Центр социальных выплат Глушковского района» | ул. Советская, 3 |
| 15 | Отдел ВК Курской области по Глушковскому району | ул. Горького, 2 |
| 16 | Отделение по Глушковскому району УФК по Курской области | ул. Горького,15 |
| 17 | Мировой судья судебного участка Глушковского района | ул. Ленина, 22 |
| 18 | Глушковский межрайонный следственный отдел СУСК при прокуратуре РФ Курской области | ул. Горького, 36 |
| 19 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области | ул. Советская, 8 |
| 20 | УФПС Курской области - филиал ФГУП «почта России» | ул. Советская, 7 |
| 21 | Глушковская газовая служба Рыльского филиала «Курскгаз» | ул. Советская, 116 |
| 22 | ПЧ Глушковского района ППС Курской области | ул. Ленина, 265а |
| 23 | Архивный отдел Администрации Глушковского района | ул. Горького,29б |
| 24 | Глушковское отделение Курского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» | ул. Ленина,90 |
| 25 | Филиал ООО «Росгосстрах» Курской области страховой отдел в п.Глушково | ул. Ленина,22 |
| 26 | Управление Федерельной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Курской области | ул. Советская, 10 |
| 27 | «Курскстат» | ул. Советская, 4 |
| 28 | ОГУ СО «КЦСОН» Глушковского района | ул. Советская, 1 |
| 29 | Глушковский РЭС филиал ОАО «МРСК - Центра» «Курскэнерго» | ул. Набережная,278 |
| 30 | ОАО «Россельхозбанк» | ул. Ленина,90 |
| 31 | ДО №3891/54 Рыльского ОСБ | ул. Советская, 10 |
| 32 | ОАО «Ростелеком Курской области филиал ЦТЭТ г. Курчатов ЛТУ п. Глушково» | ул. Советская, 7 |

В целом, поселок обеспечен необходимым набором административно-деловых и коммунальных объектов.

  - Транспортная инфраструктура муниципального образования

    - Внешний транспорт

Ведущая роль в организации внешних связей поселка Глушково принадлежит автомобильному транспорту.

Уровень развития автотранспортной инфраструктуры выступает конкурентным преимуществом посёлка Глушково. Однако, необходимо системное развитие этого компонента хозяйства для обеспечения не только эффективного функционирования, но и улучшения транспортной ситуации. Это необходимо как для улучшения условий жизни населения (обеспечения доступности социальных услуг, повышения трудовой мобильности населения), так и для формирования конкурентоспособной бизнес-среды в посёлке.

Транспортное сообщение посёлка осуществляется по 3-м направлениям:

- на Коренево – Рыльск  и далее по трассе Рыльск-Курск;

- на юго-западном направлении – на Тёткино и далее к границе с Украиной;

- на южном направлении на Кобылки Новоивановку к ж/д станции Глушково.

Внешние автобусные маршруты  связывают посёлок  Глушково  с населенными пунктами района и областным центром – городом Курск. Автомобильным транспортном осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки.

В посёлке имеется автостанция, расположенная по ул. Ленина 149. Техническое состояние здания удовлетворительное.

Хранение грузового автотранспорта осуществляется на территории автохозяйств и промышленных предприятий.

Пассажирские автобусные перевозки  в посёлке Глушково осуществляются ОАО «ГЛУШКОВОАВТОТРАНС».

Таблица 14- Расписание движения автобусов по автостанции  п. Глушково

| № | Наименование маршрута | Время отправления | Время в пути |
| --- | --- | --- | --- |
| Междугородние |  |  |  |
| 1 | Глушково-Курск | 13-50 (ООО «Диспетчер») | 4-20 |
| 2 | Теткино-Курск | 6-55, 9-30 (Глушковоавтотранс) | 4-20 |
| 3 | Курск-Теткино | 17-10 (Глушковоавтотранс) | 0-50 |
| 6 | Глушково - Сумы | 18-15 (5,6,7) (ИП Петренко) | 1-35 |
| Пригородные |  |  |  |
| 1 | Глушково-Волфино | 7-35 , 12-40(7), 13-30 (1-6) | 0-40 |
| 2 | Глушково-ст.Глушково | 10-30, 14-50 | 0-25 |
| 3 | Глушково-Кульбаки | 6-50, 11-30(7), 14-00 | 0-35 |
| 4 | Глушково-Неониловка | 6-15(1-5,7), 15-00 | 1-14 |
| 5 | Глушково-Рыльск | 8-15(6,7), 15-00(6,7)(Рыльская АК-1772), 17-00 (7) (Глушковоавтотранс) | 1-10 |
| 7 | Глушково-ст. Теткино ч/з Алексеевку | 5-00(1-5,7), 12-30 | 1-55 |
| 8 | Глушково-Ходяковка | 6-30, 12-40 (2.4.6.7), 17-40(1,3,5,7) | 0-30 |
| 9 | Глушково-Мордок-Юрасово | 8-10 (4.7), 13-35 (4.7) | 0-30 |
| 10 | Глушково-Коренево | 8-50, 16-50 (Корен.АТП) | 1-10 |
| 11 | Глушково-П. Отдел-Елизаветовка | 8-10 (2,5,7), 12-30 (7), 14-00 (2,5) | 0-39 |
| 12 | Глушково-Званное | 7-00 (2.3.5), 17-00 (1-5) | 0-15 |
| 13 | Глушково-Лещиновка | 6-30 (1.4.7), 11-30 (1,4,7) | 0-35 |
| 14 | Глушково-Н.Мордок | 8-10 (2,7), 12-30 (2,7) | 0-35 |

Пассажирские перевозки осуществляются автобусами типа ПАЗ- 3205. На базе  ОАО «ГЛУШКОВОАВТОТРАНС» находится  7 автобусов.

Поселок имеет автобусное сообщение с областным центром, населенными пунктами Глушковского и Кореневского районов.

    - Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт

Улично-дорожная сеть посёлка Глушково представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями, и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

В составе улично-дорожной сети выделяются улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные и местные улицы. Категории улиц и дорог посёлка следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице.

Таблица 15- Категории улиц и дорог и их основное назначение

| Категории дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Магистральные дороги: |  |
| скоростного движения | Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами в крупнейших и крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между районами крупных городских округов на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне |
| Магистральные улицы: |  |
| общегородского значения: |  |
| непрерывного движения | Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| районного значения: |  |
| транспортно-пешеходные | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы |
| пешеходно-транспортные | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения: |  |
| улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| парковые дороги | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| проезды | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов |
| Велосипедные дорожки | Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупнейших и крупных городах связь в пределах планировочных районов |

Улицы и дороги посёлка Глушково запроектированы в виде единой системы путей сообщения с разделением транспортного и пешеходного движения на основе существующей уличной сети.

Магистральными улицами общегородского значения принимаются улицы Набережная протяженностью 2,8км и Ленина протяженностью 4,53 км.

К магистральным улицам районного значения относятся следующие улицы: Советская (2,55км), Октябрьская (3,2км) и Садовая (2 км).

Таблица 16- Перечень улиц посёлка Глушково

| № п/п | Наименование |  | Длина, м |  | Ширина, м | Площадь, м2 | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пролетарская |  | 400 |  | 6,0 | 2400 | Асфальтное |
| 2 | Комсомольская |  | 1600 |  | 700 - 4,5м | 3150 | 700 м – асфальтное 900 м – грунтовое |
| 3 | Красноармейская |  | 2450 |  | 5,0 | 12250 | Асфальтное |
| 4 | Ударная |  | 600 |  | 4,7 | 2820 | Асфальтное |
| 5 | пер.Советский |  | 550 |  | - | - | Грунтовая |
| 6 | 8-е Марта |  | 1000 |  | 4,6 | 4600 | Асфальтное |
| 7 | Советская |  | 2550 |  | 2150 – 7м 100 – 4,5м | 15500 | 2250 м – асфальтное 300 м - грунтовое |
| 8 | пер. Садовый |  | 1100 |  | 5,0 | 5500 | Асфальтное |
| 9 | Строителей |  | 300 |  | 4,4 | 1320 | Асфальтное |
| 10 | 60 лет Октября |  | 1450 |  | 1400 – 4,8 м | 6720 | 1300 м – асфальтное 50 м – грунтовое |
| 11 | Дзержинского |  | 2300 |  | 1320 - 3,6м | 4752 | 1320 м – асфальтное 980 м – грунтовое |
| 12 | Пионерская |  | 400 |  | 4,0 | 1600 | Асфальтное |
| 13 | Садовая |  | 2000 |  | 700 – 4,6 м 1300 – 7,0 м | 12320 | Асфальтное |
| 14 | Мирная |  | 900 |  | 5,0 | 4500 | Асфальтное |
| 15 | Молодежная |  | 1140 |  | 4,5 | 5130 | 480 – асфальтное 660 – грунтовое |
| 16 | Октябрьская |  | 3200 |  | 2780 – 7,3 м 420 – 4,5 м | 22184 | Асфальтное |
| 17 | Пер.М.Горького |  | 1150 |  | 6,7 | 7705 | Асфальтное |
| 18 | М.Горького |  | 3200 |  | 3100 - 4,5 м | 13950 | 3100 м – асфальтное 100 м – грунтовое |
| 19 | Первомайская |  | 3100 |  | 6,0 | 18600 | Асфальтное |
| 20 | Набережная |  | 2800 |  | 7,0 | 19600 | Асфальтное |
| 21 | Ленина |  | 4530 |  | 3700 – 7 м 830 – 5 м | 30050 | асфальтное |
|  |  | ИТОГО |  | 36720 |  | 194651 |  |

Посёлок имеет развитую сеть улиц и переулков с асфальтовым, гравийным покрытием, ширина проезжей части магистральных улиц позволяет осуществлять движение грузового транспорта.

Общая протяжённость муниципальных улиц  посёлка Глушково составляет 36,72км, из них с твёрдым покрытием 33,18 км, что составляет 90% от общей протяжённости дорог.

На территории посёлка расположен  автодорожный мост длиной 354 м и шириной 10м.

Улично-дорожная сеть запроектирована как единая система путей и сообщений с учетом внутренних и внешних связей, что дает возможность на более далекий срок осваивать западную, северо-восточную и южную территории п. Глушково.

  - Инженерное оборудование территории

    - Водоснабжение

Система водоснабжения посёлка – объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления. Питание водопроводной сети осуществляется от подземных источников.

На территории поселка 3 артезианские скважины.

- скважина №1- глубина 100,0 м, насос ЭЦВ-8 – 25-100;

- скважина №2- глубина 80,0м, насос ЭЦВ-8 – 40-100;

- скважина №3 (резервная)- насос ЭЦВ-8-40-100.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 44 км. На территории посёлка расположены 144 водозаборных колонки марки ВК-4 и 27 пожарных гидрантов.

Учет объёмов производства воды и подачи её в сеть производится по приборам учёта ВСХН – 100.

Организация водоснабжения осуществляется следующим образом: вода из артезианских скважин поднимается глубинным насосом в водопроводную линию и водонапорные башни «Рожновского», где с помощью автоматики поддерживается постоянно одинаковый уровень воды. Строительство системы водоснабжения посёлка Глушково производилось в начале 60-х годов, при этом использовались стальные и  асбестоцементные трубы. Водопроводные сети состоят из 50% чугунных труб, 40% асбестоцементных труб, 10% полиэтиленовых.

Таблица 17- Характеристика хозяйственно-питьевого водоснабжения  п. Глушково

| Артезианские скважины |  | Длина магистрального водопровода. км | Количество башен Рожновского. шт. | Количество шахтных колодцев, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество, шт | Год постройки |  |  |  |
| 3 | 1982г, 1983г. 2007г. | 44 | 3 | 20 |

Содержание железа в составе воды превышает  допустимые нормы, что подтверждает производимые анализами воды в Курскгеомониторинге. Присутствие железа в воде выше норматива - 0,3 мг/л способствует накоплению осадка в системе водоснабжения, интенсивному окрашиванию сантехнического оборудования. Железо придает воде неприятную красно-коричневую окраску, ухудшает ее вкус, вызывает развитие железобактерий, отложение осадка в трубах и их засорение. Высокое содержание железа в воде приводит к неблагоприятному воздействию на кожу, может сказаться на морфологическом составе крови, способствует возникновению аллергических реакций.

Количество воды отпущенной потребителям муниципального образования п. Глушково за 2010 год:

отпущено воды, всего                                                    152,6 тыс. м3

в т.ч. населению                                                              132,4 тыс. м3

бюджетным организациям                                     12,2 тыс. м3

прочие организации                                                 8,0  тыс. м3

Расход воды на одного жителя составляют около 50 л/сут.

По данным жилищного фонда обеспеченность посёлка водопроводом составляет 48%.

Основными проблемами водопровода являются

- изношенность трубопровода;

- обеспечение посёлка водоснабжением на 100%.

На территории посёлка нет очистных сооружений, следовательно, ещё одной проблемой является их отсутствие.

    - Водоотведение

Система централизованного водоотведения в поселке Глушково отсутствует, многоквартирный жилищный фонд, и учреждения социально-бытового назначения оборудованы выгребными ямами, в индивидуальной жилой застройке преобладают сточные ямы.  Вывоз сточных вод из выгребных ям производится специализированными машинами на поля фильтрации Теткинского сахарного завода в посёлок Тёткино Глушковского района Курской области.

Объем сточных вод, прошедших очистку на очистных сооружениях в 2010 году составил 25,9 тыс. м3 , в том числе населению 23,6 тыс. м3 , организации  2,27 тыс. м3  .

Таблица 18- Перечень предприятий с показателями водоотведения за 2010 год.

| № п/п | Наименование предприятия | Объём сточных вод, м3 за 2010г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области “Глушковский дом- интернат для престарелых и инвалидов” | 50 |
| 2 | Федеральное бюджетное учреждение “Кадастровая палата” по курской области | 44,2 |
| 3 | Управление Федеральной Миграционной службы по Курской области. | 53,2 |
| 4 | Прокуратура Курской области | 10 |
| 5 | ООО «Курскоблнефтепродукт» | 80 |
| 6 | МДОУ «Глушковский детский сад №1 “Калинка”» | 541,5 |
| 7 | Муниципальное образование «посёлок Глушково» Глушковского района Курской области | 352 |
| 8 | ОБУК «Курский областной Дом народного творчества» | 54,1 |
| 9 | МРОУ ДОД «Глушковская детская школа искусств» | 107,4 |
| 10 | Администрация Глушковского района Курской области | 60,8 |
| 11 | ОАО «Сбербанк России» | 29,45 |
| 12 | ОАО «Курская фармация» филиал- аптека № 51 | 31,4 |
| 13 | ПУ ФСБ России по Курской области | 89,3 |
| 14 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области | 396 |
| 15 | ООО «Газпром межрегионгаз Курск» | 57,6 |
| 16 | прочие | 313,05 |

Анализ системы водоотведения поселка выявил ряд проблем, в числе которых: большой процент износа оборудования и неполный охват жителей поселка водоотведением.

    - Теплоснабжение

Основной задачей теплоснабжающих организаций посёлка Глушково является предоставление качественных услуг населению, предприятиям и организациям всех форм собственности по теплообеспечению.

Обеспечение посёлка теплом осуществляется на базе централизованного и автономного теплоснабжения. Уровень благоустройства секционной застройки теплообеспечением и горячим водоснабжением соответственно 22,6% и 18,3% жилищного фонда.

Централизованное теплоснабжение посёлка Глушково  осуществляется от  2-х газовых муниципальных котельных.  Годы ввода в эксплуатацию – 1999 и  2002,  износ оборудования – до 20%.

Протяженность тепловых сетей посёлка составляет  5,9 км, год  ввода в эксплуатацию – 1988,  износ – до 70%.

Централизованным теплоснабжением обеспечены 1120 человек и 5 объектов сферы социально бытового обслуживания.

Таблица 19- Характеристика теплоэнергетического оборудования котельных и топочных посёлка Глушково

| Адрес теплоисточ- ников | Год ввода в эксплу атацию | Тип горелок | Кол-во котлов | Установ- ленная мощность Гкал/час | Нагрузка, Гкал/час | Протяжен-ность тепл. сетей (м) | Кол-во подключённых объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Жил. фонд | Соц. сфера |
| Центральная котельная Ул.Советская,8А | 1999 | ГГ-1 | 3 | 5,16 | 2,4729 | 2920 | 25 | 3 |
| Котельная ЦРБ Ул.Садовая 68А | 2002 | ГГ-1 | 3 | 5,16 | 1,2 | 1313 | 1 | 2 |

Информация об отпущенной тепловой энергии потребителям муниципального образования за 2010 год:

Всего  т/энергии                                               8258,84      тыс. Гкал

в т. ч. населению                                               3320,43      тыс. Гкал

бюджетным организациям                     3870,04      тыс. Гкал

прочие организации                                1068,37      тыс. Гкал

К основным проблемам теплоснабжения относятся:

- низкий процент обеспеченности посёлка горячим водоснабжением;

- неэффективное использование тепла потребителями, отсутствие у большинства потребителей узлов учета тепловой энергии и узлов регулирования температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения;

- высокий износ трубопроводов тепловых сетей.

    - Газоснабжение

Газоснабжение жилых и коммунально-бытовых потребителей выполняется на основании схемы газоснабжения поселка и обеспечивается на базе природного сетевого газа. Подачу потребителям п. Глушково природного газа осуществляет Рыльский филиал ОАО «Курскгаз».

Протяженность распределительных газовых сетей п. Глушково составляет 37  км, из них 6,035- среднего давления, 31,504- низкого давления.

Таблица 20- Протяженность газовых сетей п. Глушково

| № п/п | Наименование городского поселения | Протяженность газопроводов, км |  |  | Количество распределительных устройств по типам, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокого давления, км | Среднего давления, км | Низкого давления, км |  |
| 1 | поселок Глушково | - | 6,035 | 31,504 | ГРП -1 шт ; ШРП – 2 шт ; ГРПШ-А-0,17 – 1 шт ; ШРП-ГСГО – 3 шт ; |

Существующая система газоснабжения обеспечивает бесперебойную подачу газа населению посёлка Глушково.

Подача газа осуществляется от ГРПБ проектной мощностью 24,88 тыс.м3/чел.

Таблица 21- Характеристика ГРПБ п.Глушково

| Адрес стационарного или блочного ГРПБ | Год ввода в экспл. | Мощность установленного оборудования, тыс.м3 /чел. |  | Сведения об изношенности и необходимой замены оборудования | Производительность ГРС, тыс.м3 /чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектная тыс.м3 /чел. | Эксплуатационная тыс.м3 /чел. |  | проектная | фактическая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ГРПБ п. Глушково | 1999 | 24,88 | 2,53 | Оборудование исправно | 70 | 23,5 |

Уровень оборудования жилищного фонда газом составляет 94%.

Основными проблемами газоснабжения являются:

- замена ветхих участков газовой сети.

    - Электроснабжение

Электроснабжение потребителей поселка Глушково предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго». На территории поселка расположена подстанция 35 кВ  «Глушково (АБ)».

Для покрытия нагрузок поселка используется 20 трансформаторных подстанций с суммарной установленной мощностью трансформаторов 5400 кВ.

Таблица 22- Перечень и характеристика трансформаторных подстанций ТП (КТП) посёлка Глушково

| № п/п | Адрес местоположения | Оперативное наименование ТП (КТП) | Оперативный № ТП (КТП) | Мощность трансформатора, кВ | Год ввода в 'эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Набережная, около вет.лаборатория | СКТП-303-02/250 | ТП-2 | 250 | 1064 |
| 2 | ул. Советская, 94а (терр. РСУ) | ЗТП-303-03/250 | ТП-3 | 250 | 1969 |
| 3 | ул.8-е Марта, около дома №29 | СКТП-303-05/250 | ТП-5 | 250 | 2009 |
| 4 | ул. Дзержинского, (около д.№5) | ЗТП -303-306-08/2x250 | ТП-8 | 2x250 | 1966 |
| 5 | парк им. Фрунзе | ГКТП-303-09/250 | ТП-9 | 250 | 2011 |
| 6 | пер. Садовый, (около д. №2) | ЗТП-303-10/160 | ТП-10 | 160 | 1968 |
| 7 | ул. Дзержинского, около дома №14 | ГКТП-ЗОЗ-11/160 | ТП-1 1 | 160 | 1966 |
| 8 | у.ч.11ервомайская, около лома №44а | СКТП-315-12/250 | ТП-12 | 250 | 1999 |
| 9 | ул. Ленина, около Водозабора | ЗТП-315-349-13/2x100 | ТП-13 | 2x100 | 1983 |
| 10 | ул. Строителей, около дома №20 | ГКТП-315-15/250 | ТП-15 | 250 | 1967 |
| 11 | ул. Октябрьская. 206. 208 проезд на ул. Первомайская | ГКТП-315-16/250 | ТП-16 | 250 | 1967 |
| 12 | ул.М.Горького около Пожарной части | СКТП-315-17/160 | ТП-17 | 160 | 1974 |
| 13 | ул. Мирная, за домом дома №35 | ГКТП-303-19/100 | ТП-19 | 100 | 1968 |
| 14 | ул.М.Горького, около д. №42 | ЗТП-303-20/2х250 | ТП-20 | 2x250 | 1980 |
| 15 | ул. Ленина, (около д.№ 40) | З'П 1-303-21/250 | ТП-21 | 250 | 1977 |
| 16 | ул. Дзержинского, около дома №48 | ГКТП-303-22/160 | ТП-22 | 160 | 1968 |
| 17 | ул.Комсомольская, около дома №40 | ГКТП-315-23/400 | ТП-23 | 400 | 1968 |
| 18 | ул. Пролетарская, за домом, 17 | СКТП-315-26/160 | ТП-26 | 160 | 1998 |
| 19 | ул. Ленина, напротив хлебозавода | СКТП-315-28/100 | ТП-28 | 100 | 2003 |
| 20 | ул. Садовая, (терр. ЦРБ) | ЗТП-303-302-29/2x400 | ТП-29 | 2x400 | 1990 |

На территории поселения размещено 20 трансформаторных подстанций. Совокупная мощность подстанций составляет 5400 кВ.

В 2010 году в посёлке Глушково было отпущено всего электроэнергии 7,413 млн.кВт.ч, в том числе населению 3,310  млн.кВт.ч, бюджетным организациям1,468 млн.кВт.ч, промышленным предприятиям 0,523 млн.кВт.ч, прочим 2,112 млн.кВт.ч.

В целом существующая система электроснабжения позволяет обеспечить бесперебойную подачу электрической энергии посёлку Глушково.

    - Связь. Радиовещание. Телевидение

Телефонная связь в посёлке Глушково осуществляется через АТС.

АТС ОАО «Ростелеком» находится по адресу ул. Советская, 7. Мощность ее составляет 2000 номера. Обеспеченность телефонной связью общего пользования в посёлке составляет 323 номера на 1000 человек.

На территории посёлка наиболее крупным оператором связи, предоставляющим услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, на долю которого приходится 90 % всех абонентов области является Курский филиал ОАО "ЦентрТелеком".

Услуги междугородной и международной связи оказывают два оператора: ОАО "Ростелеком" и ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" С 2010г. предприятие переходит к волоконно-оптическим линиям связи, цифровым АТС.

Услуги связи осуществляются через РУС.

Основные услуги мобильной (сотовой) телефонной связи оказывают четыре оператора сотовой связи: Курский филиал ОАО "ВымпелКом" (БиЛайн), Курский филиал ОАО "МТС", Курский филиал ОАО "Мобиком-Центр" (Мегафон) и ЗАО "Курская сотовая связь" (Теле-2).

На территории посёлка по эфиру распространяется девять общефедеральных телевизионных программ: "ОРТ", "РТР", "ТВЦ", "НТВ", "Культура", "СТС", "REN TV", "ТНТ", "7ТВ" и пять местных: ГТРК "Курск", "ТВЦ-Курск", "Такт", ТВ-6 "Курск", "Курское региональное телевидение" ("КРТ").

Основным оператором эфирного распространения телевизионного сигнала на территории области является Курский областной радиотелевизионный передающий центр - филиал ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (ОРТПЦ).

Администрация посёлка через РУС и мобильной связью соединена с ЕДДС района и имеет выход на ОСОДУ Курской области, ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области.

С территории посёлка Глушково  по мобильной и проводной телефонной связи осуществляется приём сообщений  на единый телефон службы «112», размещённой в здании Администрации  Глушковского района.

С созданием в 2010г. службы «112»,  значительно сократилось время прохождения информации о пожарах и чрезвычайных ситуациях на территории посёлка. Руководство пожарно-спасательной техникой из единого центра значительно повысило оперативность и эффективность применения сил и средств.

  - Зеленые насаждения общего пользования

Зеленые насаждения имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые  насаждения являются важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории поселка, придавая ему своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению зеленые насаждения делятся на три группы: общего пользования; ограниченного пользования; специального назначения.

Из насаждений ограниченного пользования имеются насаждения при школах, детских садах, клубах, больницах, промышленных предприятий, жилых домах и в районах жилой застройки.

Зеленые насаждения общего пользования

В п. Глушково насаждения общего пользования представлены  тремя парками, скверами в дворовой части многоквартирных домов, уличным озеленением.

Общая площадь зеленых насаждений в пределах поселка составляет 8,42 га.

Таблица 23- Зелёные насаждения общего пользования на территории муниципального образования «посёлок Глушково»

| № п/п | Наименование | Местоположение | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парк им. Фрунзе | ул.М.Горького, 11 | 7,9 |
| 2 | Древесно-кустарниковая растительность для размещения сквера | ул. Ленина | 0,52 |
| 3 | Сквер (около ООО «Строитель») | ул. Советская |  |
| 4 | Уличные насаждения |  |  |

  - Санитарная очистка территории

Очистка мест общего пользования от ТБО (улицы и скверы, площади и парки)
осуществляется МУП ЖКХ п. Глушково на основании договора генерального подряда,
заключенного с администрацией п. Глушково жилым и
административным зданиям, учреждениям торговли и общественного питания,
предприятиям и организациям очищаются от мусора силами собственников указанных
объектов.

Сбор ТБО производится в металлические мусорные контейнеры или
непосредственно погружается на транспортное средство. В районах жилой застройки
многоквартирными домами и частично - индивидуальной застройки, оборудованы
площадки с твердым покрытием и ограждением для размещения контейнеров для сбора
ТБО. Собственные площадки для размещения контейнеров для сбора ТБО имеют
предприятия торговли и питания, иные организации и учреждения различных сфер
деятельности. Вывоз ТБО из контейнеров осуществляется специализированным
автотранспортом, мусоровозом.

Для наведения санитарно- эпидемиологического состояния в посёлке Глушково отведены и специально оборудованные  места для сбора сухих твёрдо- бытовых отходов. Вывоз ТБО от домов производится специализированной техникой регулярно по графику.

В 2005 году для складирования ТБО 3-4 класса опасности начато строительство полигона ТБО расположенного у дороги Глушково -  Тёткино в 1 км от посёлка Глушково. Площадь полигона 8 га, расстояние от участка до реки Сейм 2,2 км, расстояние от полигона ТБО до водозаборных скважин составляет: п. Глушково 5км, с. Званное  2,3 км. Вместимость полигона ТБО  54800 м3, расчётный срок эксплуатации 14 лет.

На выезде из полигона предусматривается контрольно- дезинфицирующая зона с устройством железобетонной ванны для дезинфекции колес мусоровоза.

По периметру всего полигона предусмотрено ограждение.

Имеется заключение государственной экологической экспертизы № 199 от 25.05.2004г. Проектом строительства «Полигон ТБО для посёлка Глушково Курской области» рассмотрен Главным Государственным санитарным врачом по Курской области и выдано санитарно- эпидемиологическое заключение № 46.КЦ.02.000.Т.000493.08.04 от 27.08.2004 года.

Проведение ритуальных захоронений в поселке Глушково проводится на поселковом кладбище расположенном юго-западной части посёлка, площадь кладбища составляет 4,6 га.   В центральной части поселка имеется также  закрытое кладбище  площадью 3,9 га.

  - Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды посёлка Глушково выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

    - Атмосферный воздух

В настоящее время основную долю выбросов вредных веществ в атмосферу обеспечивает автотранспорт – 83%, на стационарные (прежде всего промышленные) источники приходится ли 17% (в конце 1980-х гг. на стационарные источники приходилось треть всех выбросов). Проблема загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта обостряется и в связи с увеличением числа неисправного автотранспорта у частных владельцев.

Соблюдение гигиенических нормативов – предельно-допустимых норм (ПДК) атмосферных загрязнений химических и биологических веществ – обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения, условия его проживания.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ на территории поселка соответствуют требованиям ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (с изменениями и дополнениями).

    - Поверхностные и подземные воды

В качестве источника водоснабжения п. Глушково используются подземные воды петинско-воронежского водоносного горизонта.

По результатам разведочных работ петинско-воронежский водоносный горизонт имеет напор 14,5м. Статистический уровень воды располагается на глубине 38м от поверхности земли.

Водоносный горизонт надежно защищен от поверхностного загрязнения. По химическому составу воды петинско-воронежского горизонта гидрокарбонатные кальциевые и магнитно-кальциевые с величиной сухого остатка от 287 до 416 мг/л. Вода горизонта удовлетворяет требованиям ГОСТ. Глубина скважин - 90 м.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод муниципального образования являются:

- неочищенные производственные и бытовые сточные воды;

- фильтрационные утечки вредных веществ из емкостей;

- порывы промысловых водоводов;

- аварийные сбросы и проливы сточных вод и технологических продуктов;

Одним из факторов загрязнения подземных и поверхностных вод является неудовлетворительное состояние объектов водоотведения и отсутствие планово-регулярной системы санитарной очистки территории, а также захламление водоохранных и прибрежных зон.

Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнений, поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

    - Почвы

Основными рельефообразующими процессами на водосборах реки Сейм являются склоновая плоскостная эрозия почв и линейная водная эрозия.

По временным водотокам в реку Сейм поступают загрязняющие вещества и мусор с урбанизированных территорий посёлка, несмотря на то, что система отведения и частичная очистка этих стоков имеется.

Кроме линейной эрозии на территории водоохранной зоны реки существуют условия для плоскостного смыва почв. При прохождении волны половодья даже относительно невысокой повторяемости 50% (т.е. один раз в 2 года) вода выходит на пойму. А как показало обследование поймы, здесь расположены огороды, свалки бытового мусора и выгребные ямы туалетов частного сектора. При выходе воды на пойму происходит плоскостной смыв почвы с распаханных огородных участков, размыв и вынос бытового мусора, фекалий из выгребных ям и навоза с подворий, где содержат домашний скот и птицу. В результате происходит интенсивное загрязнение поверхностных вод, увеличивается количество взвешенных наносов в реке.

Загрязнение почвенного покрова в посёлке Глушково происходит промышленной и хозяйственно-бытовой деятельности человека.

  - Зоны с особыми условиями использования территорий

На рассматриваемой территории к зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

    - Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории п. Глушково охранные зоны объектов культурного наследия в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ранее не установлены.

Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории поселка, требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии со статьей 34 закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (Федеральный закон  от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ (ред. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ») относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории посёлка Глушково находится 2 памятника  истории.

Таблица 24 – Мемориальные комплексы и памятники, расположенные на территории поселка Глушково

| № п/п | Наименование памятника | Месторасположение памятника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила 135 советских воинов и 13 партизан, в том числе партизана- немца Отто Адама, уроженца г. Лейпцига, погибших в боях с фашистскими захватчиками | парк суконной фабрики |
| 2 | Могила рядового Портяного С.А., погибшего в Афганистане | ул. Советская |

Перечень ограничений и условий по использованию и сохранению объектов культурного наследия и их территорий (в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия).

1. Для всех объектов культурного наследия, включенных в реестр, устанавливаются ограничения при использовании данных объектов культурного наследия.

2.  Порядок использования объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка или водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, распространяется на выявленные объекты культурного наследия.

3.Производство земляных, строительных, дорожных и других работ, а также установка временных сооружений в зонах охраны объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения осуществляется по разрешению уполномоченного органа.

4. На объектах культурного наследия и в зонах композиционного влияния размещение оконных маркиз, радио - и спутниковых антенн, продукции рекламного характера, кондиционеров и других малых архитектурно-дизайнерских форм, влияющих на целостность восприятия самих объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения и их территорий, должно быть согласовано с уполномоченным органом.

5. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается решением Правительства области по представлению уполномоченного органа.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения (ст.35 ФЗ №73 от 25 июня 2002 года «Об объектах, культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ»).

Данные о предполагаемых земляных работах на территориях объектов культурного наследия должны заблаговременно поступать в органы археологического надзора с последующим осуществлением земляных работ под контролем данных органов.

    - Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на которых вводятся дополнительные, еще более жесткие ограничения природопользования.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ. Ширина водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории п.Глушково, приведена в следующей ниже таблице.

Таблица 25 – Ширина водоохранных зон водных объектов п. Глушково

| Протяженность реки, болота, пруда, наличие водозаборов | Ширина водоохранной зоны (м) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| От 10 до 50 км | 200 | от береговой линии |

Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

По всей территории реки Сейм в поселке Глушково необходимо установить водоохранную зону шириной 200 м со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.

В водоохранных зонах запрещается размещение стоянок автотранспорта, свалок, кладбищ, складов горюче-смазочных материалов и др. Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

В пределах границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение истощения вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, которые определены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Таблица 26 – Регламенты использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса |  |
| - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - проведение авиационно-химических работ; - применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; - использование навозных стоков для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы прибрежных защитных полос водных объектов. |
| Водоохранная зона |  |
| - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - проведение авиационно-химических работ; - применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; - использование навозных стоков для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы водоохранных зон водных объектов. |

На территории п. Глушково нарушений указанных регламентов не имеется.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

    - Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения посёлка Глушково являются подземные воды, а также поверхностные источники.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Границы первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 30 м – при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Границы второго пояса ЗСО определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора (от 100 до 400 суток).

Границы третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. Время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (нормативный срок эксплуатации водозабора – 25 - 50 лет).

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Границы первого пояса ЗСО поверхностных источников устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

- для водотоков:

- вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;

- для водоемов (водохранилища, озера, пруды) в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу.

Границы второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливается:

- на водотоке:

- должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, было не менее 5 суток – для II и не менее 3-х суток – для III климатического района;

- граница ниже по течению должна быть не менее 250 м от водозабора;

- боковые границы от уреза воды должны быть расположены на расстоянии:

– при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

– при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом;

- на водоемах:

- должны быть удалены по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км – при наличии нагонных ветров более 10%;

- боковые границы должны быть удалены на расстояние:

– при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

– при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливаются:

- на водотоке:

- вверх и вниз по течению должны совпадают с границами второго пояса;

- боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки;

- на водоеме должны полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора,  первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 27 – Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не имеется.

    - Санитарно-защитные зоны. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Представленные в следующей таблице размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными (нормативными). Более точные значения зон необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

Таблица 28– Перечень промышленных предприятий и иных объектов 3 – 4 классов опасности, расположенных на территории п. Тёткино, с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон

| № п/п | Адрес | Характеристика | Наименование объекта | Статус объекта (существующий, проектируемый) | Класс опасности | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина, 247 | Хлебокомбинат | ООО «Глушковский хлебозавод» | Сущ. | 5 | 50 |
| 2 | ул. Садовая,130 | Хранение резервов материальных ресурсов | Распределительные склады ОАО «Агрокомпания Русь» | Сущ. | 5 | 50 |
| 3 | ул. Ленина,149 | Обслуживание пассажиров городских, пригородных и междугородних автобусов. | Автостанция | Сущ. | 5 | 50 |
| 4 | ул. Ленина,265б/1 | Помол муки | Мельница | Сущ. | 5 | 50 |
| 5 | ул. Ленина, 261 | Реконструкция и строительство автодорог | ЗАО «Глушковское ДРСУ №5» | Сущ. | 4 | 100 |
| 6 | ул. Ленина,120 | Управление отпуском нефтепродуктов | АЗС | Сущ. | 4 | 100 |
| 7 | ул. Ленина 267 | Ремонт автомобильного транспорта | ООО «Автохозяйство» | Сущ. | 4 | 100 |
| 6 | ул. Ленина,269 | Ремонт газового оборудования | ЗАО «Газспецстрой» | Сущ. | 4 | 100 |
| 7 | ул. Ленина,271 | Ремонт электрооборудования | ЗАО «Электрон» | Сущ. | 4 | 100 |
| 8 | ул. Ленина,226 | Поставка удобрений и пестицидов | ЗАО «Ника» | Сущ. | 4 | 100 |
| 10 | ул. Ленина,265б | Убой свиней, КРС и птиц | Убойный цех | Сущ. | 4 | 100 |
| 11 | ул. Набережная, 180 | Производство керамических кирпичей и газосиликатных блоков | Кирпичный завод | Сущ. | 3 | 300 |
| 12 | ул. Набережная | Обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией население | Электроподстанция 35/10 | Сущ. | 3 | 300 |
| 13 | ул. Горького,19 | Производство текстильной продукции | ООО «Глушковская текстильная фабрика» | Сущ. | 3 | 300 |

На территории поселка расположено 8 предприятий и объектов, для которых требуется организация СЗЗ.  Все они размещены на окраинах посёлка.

Таблица 29– Санитарно-защитные зоны для объектов специального назначения, расположенных на территории п. Глушково.

| Объект | Место расположения | Количество, ед. | Площадь, га | Класс опасности | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбища | В центральной части посёлка (закрытое) | 1 | 3,9 | 5 | 50 |
|  | В юго-западной части посёлка | 1 | 4,6 | 5 | 50 |

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода допускается размещать автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы, размеры которых определяются минимальным расстоянием от края транспортной полосы до границы жилой застройки, рекреационной зоны, зоны отдыха. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и других).

Таблица 30 - Нормативные размеры санитарно-защитных зон для автодорог

| Категория автомобильных дорог | Границы зон санитарной охраны от бровки земляного полотна автодорог до застройки |
| --- | --- |
| I, II, III категорий | 100 м до жилой застройки, 50 м до садоводческих товариществ |
| IV категории | 50 м до жилой застройки, 25 м до садоводческих товариществ |

Таблица 31 – Санитарно-защитные зоны для объектов транспортной инфраструктуры п.Глушково

| Наименование | Класс опасности | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| Станция технического обслуживания (СТО) | 4 | 100 |
| ООО «Глушковская МТС» | 4 | 100 |

Зоны санитарного разрыва высоковольтных линий устанавливаются на основании РД 153-34.0-03.150-00.

Зона санитарного разрыва вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

- 2 м – для ВЛ напряжением до 1 кВ;

- 10 м – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

- 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВ;

- 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 25 м – для ВЛ напряжением 150 и 220 кВ;

- 30 м – для ВЛ напряжением 330, 400, 500 кВ;

- 40 м – для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 55 м – для ВЛ напряжением 1150 кВ;

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

Таблица 32 – Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани; - прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте-газо-проводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны. |

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить:

- в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

- в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

  - Комплексная оценка условий развития территорий. Проблемы и приоритеты развития территорий

Градостроительный анализ территории выполняется с целью определения потенциала поселка для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих оптимизационных градостроительных мероприятий.

В процессе комплексной оценки пригодности территории для тех или иных видов использования учитывались количественные и качественные характеристики: инженерно-геологические факторы, состояние поверхностных и подземных водных ресурсов, наличие полезных ископаемых в объемах, позволяющих проведение их разработки, геоморфологические и экологические условия, а также выявленные планировочные ограничения. Результаты комплексной оценки территории приведены в следующей таблице.

Таблица 33 – Комплексная оценка территории поселка Глушково

| №№ п/п | Факторы оценки | Результаты |
| --- | --- | --- |
| I | Природно-климатические условия |  |
| 1 | Климатическая характеристика | Поселок Глушково приурочен к району – II, подрайону – IIВ |
| 22 | Преобладающие направления ветра | Преобладающими ветрами являются ветры западного и юго-западного направления |
| 33 | Рельеф | Рельеф территории поселка спокойный. |
| 44 | Гидрология | В северо-восточной части поселка протекает река Сейм. |
| II | Природно-ресурсный потенциал |  |
| 11 | Поверхностные воды | Ресурсы поверхностных вод практического значения для целей водоснабжения не имеют. |
| 22 | Подземные воды | Основными источниками водоснабжения поселка являются подземные воды. Ресурсы подземных вод достаточны для удовлетворения потребностей поселка. |
| 33 | Минерально-сырьевые ресурсы | На территории поселка отсутствуют. |
| 44 | Рекреационный потенциал | Территория рекреация представлена поселковыми парками, сквером и территориями, прилегающими к реке Сейм. |
| III | Социальная инфраструктура |  |
| 15 | Жилищный фонд | Инженерное обеспечение жилищного фонда в поселке развито удовлетворительно. В качестве проблемы отмечается отсутствие централизованного водоотведения. |
| 26 | Культурно-бытовое обслуживание | По номенклатуре и емкостям учреждения культурно-бытового обслуживания поселок, в основном, соответствуют нормативным требованиям. Существует потребность в развитии: дошкольных образовательных учреждений, спортивных сооружений, а также предприятий бытового обслуживания. |
| IV. | Транспортная инфраструктура |  |
| 11 | Внешний транспорт | Внешние связи поселка обеспечены автомобильным транспортом. |
| 22 | Улично-дорожная сеть | Общая протяженность улично-дорожной сети п. Глушково равна 36,7 км; в том числе 33,18 км улицы с твердым покрытием, 3,54 км с грунтовым покрытием. |
| V | Инженерная инфраструктура |  |
| 13 | Водоснабжение | В поселке имеется централизованная система водоснабжения, включающая в себя водозабор, в который входит 3 артезианских скважины, а также водопроводную сеть. |
| 24 | Водоотведение | В поселке нет централизованной системы канализации. Индивидуальной жилая застройки усадебного типа оборудована выгребными ямами. |
| 35 | Теплоснабжение | Центральным теплоснабжением в поселке оборудованы жилая секционная застройка, организации и учреждения социально-культурного и торгового обслуживания. |
| 46 | Газоснабжение | Посёлок Глушково обеспечен газопроводом на 88%. |
| 57 | Электроснабжение | Осуществляется от электросетей Филиала ОАО «МРСК Центром» ОАО «Курскэнерго» и компании «Курские ЭС» г. Курск |
| 68 | Связь. Радиовещание. Телевидение. | Услуги междугородной и международной связи оказывают два оператора: ОАО "Ростелеком" и ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком". Основные услуги мобильной (сотовой) телефонной связи оказывают четыре оператора сотовой связи. Телевизионное вещание осуществляется по всей территории поселка и позволяет принимать основные федеральные каналы. Для расширения приема каналов телевещания, населения поселка использует спутниковое телевидение. |
| 79 | Санитарная очистка | В поселке имеются несанкционированные свалки. Сбор твёрдых бытовых отходов от частного сектора в поселке проводится нерегулярно. Для обслуживания групп жилых секционных домов и общественных зданий на специальных площадках в жилой застройке установлены металлические контейнеры для сбора твердых бытовых отходов. |
| VI | Экологическое состояние |  |
| 11 | Атмосферный воздух | Предельно допустимые концентрации вредных веществ на территории поселка соответствуют требованиям ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (с изменениями и дополнениями). |
| 22 | Поверхностные и подземные воды | Анализ химико-физических исследований проб воды позволяет сделать вывод, что в поселке Глушково имеют место единичные случаи загрязнения поверхностных вод производственными предприятиями. Подземные воды удовлетворяет требованиям ГОСТ. Глубина скважин - 90 м. |
| 33 | Зеленые насаждения | На одного жителя п. Глушково приходится 21,1 м2 зеленых насаждений общего пользования, что выше нормативного уровня на 210% (норматив – 10 м2 на 1 человека). |
| VII | Зоны с особыми условиями использования территории |  |
| 11 | Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса | На водные объекты поселка проекты водоохранных зон и прибрежных защитных полос не разработаны. |
| 22 | Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и инженерных объектов | На производственно-коммунальные и инженерные объекты п. Глушково проекты санитарно-защитных зон не разработаны. |
| VIII. | Территориальные ресурсы | Территориальные ресурсы поселка для дальнейшего развития ограничены. Развитие производственной, общественно-деловой и прочих зон будет вестись в основном в границах этих зон. |

Результаты комплексной оценки позволяют не только оценить современное использование территории, но и дать предложения по повышению эффективности ее использования. В приведенной ниже таблице отражены сильные и слабые стороны поселка Глушково, возможности и угрозы экономического развития.

Таблица 34 – SWOT-анализ поселка Глушково

| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| --- | --- |
| Благоприятная демографическая ситуация; наличие объектов для развития комплексного туризма. | Отсутствие автомобильных трасс федерального значения; малое число крупных предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию; |
| Возможности (O) | Угрозы (T) |
| Создание условий для развития бизнеса, в том числе малого бизнеса, привлечение крупного бизнеса в развитие промышленности посёлка путем создания благоприятного «экономического климата»; повышение обеспеченности жилищного фонда инженерным оборудованием; 100% обеспечение инженерными сетями; повешение качества улично-дорожной сети посёлка, асфальтирование улиц без твердого покрытия; восстановление и развитие потенциала территории посредством привлечения инвесторов и развития промышленности; активизация участия в федеральных, областных целевых программах и возможность привлечения внебюджетных средств для реализации социально-значимых мероприятий. | Положение поселка в относительном удалении от областного центра; миграционный отток населения в областной центр и другие крупные города России; невозможность решения многих проблем, прежде всего в жилищно-коммунальной сфере, при низкой социальной активности населения; природные катаклизмы, как следствие – неурожай отдельных сельскохозяйственных культур. |

  - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЁЛКА НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При разработке корректировки Генерального плана рассматривались 2 варианта развития поселка: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие поселка по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого к 2030 году должна будет составить 4600 человек. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения поселка, численность которого к 2030  году должна будет составлять 6200 человек. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения поселка.

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства предложенного в Генеральном плане рассчитывались исходя из инновационного сценария развития поселка.

Инновационный вариант развития поселка Глушково разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

Программа социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы;

Схемы территориального планирования Курской области;

Схемы территориального планирования муниципального образования «Глушковского района» Курской области.

- Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу поселка достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие поселка.

Необходимо постоянно осуществляться разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Программу экономического и социального развития Курской области.

Реализация проектов будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала поселка, района и области – основы их дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджеты, создание новых рабочих мест.

Ежегодно проводимый мониторинг и оценка эффективности реализации административных, правовых, нормативных и экономических преобразований в Глушковском муниципальном районе, место муниципального района в рейтинге муниципальных образований области  будут являться основными критериями при рассмотрении вопроса о софинансировании программных мероприятий за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год.

# 3.ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

Таблица 35 – Предложения по строительству и реконструкции объектов в п. Глушково

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ι очередь строительства |  |  |  |  |
| 1 | индивидуальная жилая застройка по ул. Молодёжная | м2 | 3354 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 30 м2 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка по ул. Строителей | м2 | 19300 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 30 м2 |
| 3 | оборудование ЦРБ корпуса молочной кухни производительностью 220 порций в сутки с раздаточным пунктом молочной кухни на16 м2 | объект | 1 | обеспечение детским питанием и функциональными молочными продуктами |
| 4 | строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) | га | 0,5 | удовлетворение потребности населения в услугах физкультурно-спортивных объектов |
| 5 | Строительство детского сада пер. Садовый | мест | 140 | Обеспечение населения детскими дошкольными учреждениями |
| 6 | Строительство пристройки к СОШ | м2 | 5000 | Повышение уровня образования |
| 7 | асфальтирование порядка 4 км улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием | км | 4 | повышение степени комфортности проживания |
| 8 | Строительство водозабора со станцией обезжилезивания | объект | 1 | повышение степени комфортности проживания |
| 9 | Организация контейнеров для сбора бытовых отходов | шт | 70 | повышение степени комфортности проживания населения посёлка |
| 10 | Строительство очистных сооружений по ул. Дзержинского | объект | 1 | повышение степени комфортности проживания |
| 11 | Замена существующих ветхих тепловых сетей | км | 0,3 | повышение надежности теплоснабжения |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | Строительство спасательной станции на реке Сейм, организация пляжа | м2 | 21 320 | повышение степени комфортности проживания |
| 2 | Строительство кафе на ул. Горького | объект | 1 | Организация общественного питания в различных формах, в том числе и для обслуживания туристов. |
| 3 | Строительство гостиницы на ул. Ленина | объект | 1 | предоставление услуг проживания, соответствующих современным требованиям комфортности |
| 4 | Модернизация существующих котельных | объекта | 2 | повышение степени комфортности проживания |
| 5 | Реконструкция существующих электрических подстанций | объект | 1 | повышение надежности электроснабжения |
| 6 | Модернизация существующей АТС | объект | 1 | повышение надежности электроснабжения |

# 4 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

  - Сведения о программах комплексного экономического развития муниципального образования

Перечень областных целевых программ, реализуемых в Курской области в 2011 - 2015 годах:

1. Областная целевая программа "По энергосбережению и повышению энергофективности на условиях тепло и водоснабжения" на 2010-2013 годы.

2. Областная целевая программа "Об обеспечении муниципальных образований Курской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования на 2011 год".

3. Областная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы.

4. Областная целевая программа "По профилактике правонарушений и укрепления общественной безопасности" на 2009- 2011 годы.

5. Областная целевая программа "Формирование доступности среды в муниципальном образовании" на 2011- 2015 годы.

6. Областная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей"  на 2011- 2015 годы.

  - Перспективы развития социально-экономической сферы

    - Промышленность

Генеральным планом предполагается, что развитие экономики посёлка Глушково будет проходить на базе существующих предприятий. Предлагается возобновить работу существующей суконной фабрики.

Развитие малого и среднего предпринимательства

В посёлке Глушково имеются все предпосылки для развития малых и средних форм предпринимательства.

Основными принципами развития малого и среднего бизнеса должны стать:

- комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

- системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

- конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

- гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

- делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса.

Таблица 36- Задачи и мероприятия по развитию и поддержки малого предпринимательства

| № п/п | Задачи | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовой базы и инфраструктуры поддержки малого бизнеса | Формирование правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное развитие малого предпринимательства: - подготовить нормативно правовые акты в сфере малого предпринимательства; - содействовать разработке программ поддержки малого предпринимательства; - развивать объекты инфраструктуры; - обеспечить доступа субъектов малого предпринимательства к муниципальным заказам; - подготовить обзоры правоприменительной практики для устранения административных барьеров; - организация взаимодействия субъектов малого бизнеса с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями науки и промышленности, содействие малому предпринимательству в преодолении административных барьеров. - оказание консультационной помощи через "горячую линию"; - организация и проведение серии семинаров по вопросам безопасности бизнеса с участием правоохранительных органов; - формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, способную оперативно реагировать на проблемы малого бизнеса и оказывать необходимую помощь в их решении. |
| 2 | Увеличение вклада малых предприятий в формирование валового регионального продукта и доходов бюджета поселка | - увеличение доли налоговых поступлений в бюджет поселка от субъектов малого предпринимательства; - упростить доступ малых предприятий к инвестиционным ресурсам из различных источников, включая создание системы микрокредитования малого и среднего бизнеса; - внедрить прогрессивные финансовые технологии поддержки малого бизнеса (лизинг, микрокредитование и др.); - обеспечить прирост выпуска продукции, товаров и услуг субъектами малого предпринимательства, включая содействие малым предприятиям в продвижении их продукции на рынке. |
| 3 | Увеличение доли работающих в малом и среднем бизнесе | - создание условий для привлечения женщин, молодежи, безработных, уволенных в запас военнослужащих, высвобождающегося персонала крупных предприятий, обладающих предпринимательской инициативой; - проведение обучения и переподготовка кадров, повышение деловой культуры предпринимателей, научно-методическое обеспечение; - изменение отношения к предпринимательской деятельности: - содействовать формированию в обществе духа предпринимательства; - пропагандировать предпринимательскую деятельность: проводить конкурсы среди предпринимателей, осуществлять публикации в СМИ; - стимулирование создание новых малых предприятий, позволяющих создавать дополнительные рабочие места в сфере малого бизнеса. |

Приоритетные направления развитие малого и среднего бизнеса в посёлке Глушково: технологическая сфера деятельности (текстильное производство), социально-бытовое обслуживания населения (торговля, сфера услуг) и транспортная инфраструктура.

    - Прогноз численности населения

Анализ современной ситуации выявил основные направления  демографических процессов в поселке Глушково. В соответствии с проведёнными расчётами можно прогнозировать снижение численности населения посёлка, которое будет продолжаться до  2015-2016 года.  С 2016 года возможна стабилизация динамики численности населения с последующим ростом и увеличение численности население на расчётный срок(2030 год).

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2030 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2016 год (первая очередь генерального плана) и 2030 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте численности населения поселка  за счёт повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения.

Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации в поселке, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2030 года.

Численность населения рассчитывается с учетом естественного прироста и миграционных процессов, сложившихся за последние годы в поселке, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

где  Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

Р – среднегодовой естественный прирост,

М – среднегодовая миграция,

Т – число лет расчетного срока.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице ниже.

Таблица 37- Данные для расчета ожидаемой численности населения п. Глушково и результаты этого расчета (инерционный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 6187 |
| 2 | Среднегодовой естественный прирост населения, % | -0,73 |
| 3 | Среднегодовая миграция, % | -0,68 |
| 4 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 5 | Расчетный срок, лет | 20 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2016 году, чел | 5760 |
| 7 | Ожидаемая численность населения в 2030 году, чел. | 4660 |

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на увеличение численности населения в ближайшие годы.

Таблица 38 - Данные для расчета ожидаемой численности населения п. Глушково и результаты этого расчета (инновационный сценарий развития)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 6187 |
| 2 | Среднегодовой естественный прирост населения, % | -0,5 |
| 3 | Среднегодовая миграция, % | 0,51 |
| 4 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 5 | Расчетный срок, лет | 20 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2016 году, чел | 5900 |
| 7 | Ожидаемая численность населения в 2030 году, чел. | 6200 |

Анализ современной ситуации выявил основные направления  демографических процессов в поселке Глушково. В соответствии с проведенными расчетами можно прогнозировать снижение численности населения поселка, которое будет продолжаться до 2015-2016  года. С 2016 года возможна стабилизация динамики численности населения с последующим ростом и увеличение численности население, в связи, с чем численность населения к 2030 году достигнет современного уровня или несколько его превысит.

Изменение численности населения на расчетный срок характеризуется следующими демографическими параметрами:

1. Численность населения поселка Глушково к 2030 году увеличится до 6200 человек. На 1 очередь (до 2016 г.), принимая во внимание существующее положение, численность населения составит 5900 человек.

2. Естественное движение:

- в ближайшей перспективе предполагается уменьшение рождаемости;

- уровень смертности в поселке будет оставаться на существующем уровне, возможно, некоторое снижение;

- как результат такого соотношения рождаемости и смертности естественный прирост населения будет отрицательным, ожидается постепенное повышение этого показателя;

3. В целом общий прирост населения будет положительным. Изменение численности в большую сторону произойдет вследствие положительного миграционного сальдо, а также улучшения показателей естественного движения.

Перспективы демографического развития поселка будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

    - Жилищный фонд

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики поселка является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом предлагается к 2030 году:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 30 м2 общей площади на  человек;

  - снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

  - строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах;

  - предусмотреть строительство жилых домов различных типов для удовлетворения потребностей различных категорий населения.

Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд – 132,5 тыс. м2 общей площади;

- Снос жилищного фонда за период до 2030 г. – 154 м2 общей жилой площади;

- Существующий сохраняемый жилищный фонд:

132500 – 154 = 132346 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

6200 х 25 = 155000 м2 общей площади

где: 6200 – численность населения на перспективу, человек;

25 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства:

155000 – 132346 = 22654 м2 общей площади.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в п. Глушково на 01.01.2011г составляет 21,4 м2 на человека.

В поселке предусматривается строительство нового жилья в северо-западной и юго-западной частях поселка. Возможна реконструкция существующего жилищного фонда и строительство нового под снос ветхого и аварийного. Размещение и объемы реконструкции и строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки территории) градостроительного проектирования.

Движение жилищного фонда представлено в таблице.

Таблица 39  – Движение жилищного фонда на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование | Един. изм. | на 01.01.2011 г. | I очередь (2011-2015 г.) | Расчётный срок (2016-2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снос жилищного фонда | м2 | Х | 154 | 0 |
| 2 | Расселение и перепрофилирование жилищного фонда | м2 | Х | 0 | 0 |
| 3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | Х | 132346 | 160940 |
| 4 | Разница между потребностью в жилом фонде (стр.6 ) и сохраняемым жилым фондом (стр.3) |  |  | 3354 | 19300 |
| 5 | Объемы нового строительства , в т.ч.: | м2 | Х | 3354 | 19300 |
|  | малоэтажный индивидуальный (1, 2 этажные) |  |  |  |  |
|  | малоэтажный (3 этажные) |  |  |  |  |
|  | многоэтажный (5 и более этажей) |  |  | 0 | 0 |
| 6 | Жилищный фонд | м2 | 132500 | 135700 | 15500 |
| 7 | Население | чел. | 6187 | 5900 | 6200 |
| 8 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 21,4 | 23,00 | 25,0 |

Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей.

I очередь строительства

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства являются:

определение объемов жилищного строительства до 2016 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы);

выработка предложений по типологии и объемам жилищного строительства.

Размер нового жилищного фонда на конец I очереди составит 3 354 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 23 м2/чел.

Объемы нового строительства на I очередь представлены малоэтажной индивидуальной застройкой – 3 354 м2.

Расчетный срок

Размер нового жилищного фонда (дополнительно к I очереди) на конец расчетного периода составит 19300 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 25,0 м2/чел.

Сносу на расчетный период подлежит жилищный фонд общей площадью 154 м2.

Объемы нового строительства на расчетный срок представлены малоэтажной индивидуальной застройкой – 19 300 м2.

    - Система культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики поселка – обеспечение комфортности проживания.

В связи с этим генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и  для совокупности учреждений как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных рекомендациях СП 42.13330.2011 и архитектурно-планировочной структуре территории.

Образование

Основная цель образовательной системы муниципального образования – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.

Для каждого элемента системы образования генеральным планом предлагаются приоритетные задачи.

Дошкольное образование

По количеству дошкольных мест обеспеченность дошкольными учреждениями муниципального образования ниже нормативного уровня согласно СНиП 2.07.01-89* и составляет 51 %. В поселке наблюдается дефицит мест в детских дошкольных учреждениях.

Генеральным планом на I очередь (до 2016 г.) предлагается:

- строительство 1 ДОУ на 140 мест в пос. Глушково.

Общее среднее образование

По количеству школьных мест обеспеченность общеобразовательными школами поселка выше нормативного уровня.

Генеральным планом на I очередь (до 2016 г.) предлагается:

- строительство пристройки к СОШ (увеличение количества учебных классов);

- строительство спортивной площадки на территории школы.

Здравоохранение

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что, делается и какие решения, принимаются в сфере здравоохранения.

Система здравоохранения поселка представлена центральной районной больницей на 141 койко-место, поликлиникой мощностью 440 посещений в смену. Имеется также 8 аптек общей площадью торгового зала 36 м2.

Согласно произведенным расчётам, поселок Глушково полностью обеспечен учреждениями здравоохранения, за исключением молочных кухонь и раздаточных пунктов при них.

Генеральным планом на I очередь (до 2016 г.) в целях совершенствования системы здравоохранения предполагается: проведение реконструкции и капитального ремонта существующих объектов здравоохранения, комплектация их оборудованием и персоналом в соответствии с нормативами.

Генеральным планом на расчетный срок (до 2030 г.)  предлагается оборудование при больнице корпуса молочной кухни производительностью 220 порций в сутки с раздаточным пунктом молочной кухни на 16 м2.

Спортивные сооружения

К числу основных проблем развития физкультуры и спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

- отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

- нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения, массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решения перечисленных проблем Генеральным планом на расчетный срок (до 2030 г.) предлагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) по Садовому переулку, что позволит:

- довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до нормативной величины;

- сформировать систему плоскостных сооружений для занятий физкультурой и спортом.

Учреждения культуры

Главной целью градостроительства в сфере культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Генеральным планом на 1 очередь строительства (до 2016 г.) предлагается:

- провести ремонт здания дома культуры в посёлке.

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

Торговля – наиболее развитая в муниципальном образовании группа учреждений обслуживания населения. В п. Глушково имеется 56 магазинов продовольственных и промышленных товаров. Общая площадь торговых залов – 2340 м2.

Обеспеченность населения торговой площадью превышает нормативные значения. Нормативное значение  предприятий бытового обслуживания и бань ниже нормы. Однако, нет потребности в строительстве дополнительных зданий, так как существующие предприятия бытового обслуживания и баня в полном объёме удовлетворяют потребности населения посёлка.

Генеральным планом на 1 очередь строительства (до 2016 г.) предлагается:

- строительство кафе по ул.М.Горького.

Административно-деловые учреждения

Обеспеченность поселка административно-деловыми учреждениями в целом соответствует нормам, исключение составляют гостиницы.

Генеральным планом на 1 очередь строительства (до 2016 г.) предлагается:

- строительство гостиницы по ул. Ленина.

Таблица 40- Расчет обеспеченности населения поселка объектами социального, культурно-бытового назначения на расчетный срок

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Един. изм. | Норма |  | Расчетная емкость объектов | Проектная емкость существующих объектов |  |  | Отклонение от расчетной емкости |  |  | Объекты и объемы нового строительства/реконструкции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | примечание |  | значение | % обеспеченности |  | значение | % |  | I очередь | расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 70 | % от количества детей в дошкольном возрасте | 242 | 130 |  | 53,8 | 112 |  | 46,2 | строительство 1 ДОУ на 120 мест | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100 | % от охвата детей неполным средним образованием (I-XI классы) | 424 | 575 |  | 135,5 | (151) |  | -35,5 |  | - |
|  |  |  | 75 | % от охвата детей средним образованием (X-XI классы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Среднее специальное учебное заведение, колледж | мест | 16 | По заданию на проектирование, но не менее 16 | 94 | - |  | - | - |  | - | - | - |
| 4 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10 | % общего числа школьников | 45 | 200 |  | 443,2 | (155) |  | -343,2 | - | - |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аптеки | объект | 0,1 |  | 1 | 8 |  | 1 355,9 | (7) |  | -1 255,9 | - | - |
| 2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 18,15 |  | 107 | 440 |  | 410,9 | (333) |  | -310,9 | - | - |
| 3 | Выдвижной пункт медицинской помощи | автом. | 1 на 5 тыс. человек в пределах зоны 30-минутной доступности (в расчетной емкости учтен охват жителей района) |  | 5 | 6 |  | 120,0 | (1) |  | -20,0 | - | - |
| 4 | Стационары всех типов | коек | 13,47 |  | 79 | 141 |  | 177,4 | (62) |  | -77,4 | - | - |
| 5 | Молочная кухня | порц/сут на 1 ребенка до 1 года | 4 | - | 216 | - |  | 0,0 | 216 |  | 100,0 | оборудование молочной кухни |  |
| 6 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 на на 1 ребенка до 1 года | 0,3 | - | 16 | - |  | 0,0 | 16 |  | 100,0 |  |  |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) | га | 0,7 | - | 4 | 0,23 |  | 5,5 | 4 |  | 94,5 | - | строительство ФОК, включающего в себя крытый бассейн (160 м2 зеркало воды) |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | м2 площ. зала на 1 тыс. человек | 80 | - | 472 | 911 |  | 193,1 | (439) |  | -93,1 |  |  |
| 3 | Бассейны крытые | м2 зеркала воды на 1 тыс. человек | 25 | - | 148 | - |  | 0,0 | 148 |  | 100,0 |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы и дома культуры | мест на 1 тыс. человек | 80 | - | 472 | 700 |  | 148,3 | (228) |  | -48,3 | - | - |
| 2 | Танцевальные залы | мест на 1 тыс. человек | 6 | - | 35 | 100 |  | 282,5 | (65) |  | -182,5 | - | - |
| 3 | Кинотеатры | мест на 1 тыс. человек | 25 | - | 148 | 400 |  | 271,2 | (253) |  | -171,2 | - | - |
| 4 | Библиотеки | тыс. том на 1 тыс. чел. | 4 | - | 24 | 26,6 |  | 112,7 | (3) |  | -12,7 | - | - |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг.площ. на 1 тыс. чел. | 280 | - | 1 652 | 2 340 |  | 141,6 | (688) |  | -41,6 | - | - |
| 2 | Предприятия общественного питания | пос. мест на 1 тыс. чел. | 40 | - | 236 | 260 |  | 110,2 | (24) |  | -10,2 | - | Строительство кафе |
| 3 | Магазины кулинарии | м2 торг. площ.на 1 тыс. чел. | 6 | - | 35 | - |  | 0,0 | 35 |  | 100,0 | - | - |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест на 1 тыс. чел. | 9 | - | 53 | 20 |  | 37,7 | 33 |  | 62,3 | - | Реконструкция существующего здания |
| 5 | Прачечные | кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 120 | - | 708 | - |  | 0,0 | 708 |  | 100,0 | Нет потребности | Нет потребности |
| 6 | Химчистки | кг вещей в смену на 1 тыс. чел. | 11,4 | - | 67 | - |  | 0,0 | 67 |  | 100,0 |  |  |
| 7 | Бани | мест на 1 тыс. чел. | 5 | - | 30 | 20 |  | 67,8 | 10 |  | 32,2 |  |  |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гостиницы | мест на 1 тыс. чел. | 6 | - | 35 | 27 |  | 76,3 | 8 |  | 23,7 | - | Строительство гостиницы |
| 2 | Отделения связи | объект | 0,1 |  | 1 | 2 |  | 339,0 | (1) |  | -239,0 | - | - |
| 3 | Отделения и филиалы банков | опер. окно на 2 тыс. чел. | 0,5 | (на 1 тыс. чел.) | 3 | 15 |  | 508,5 | (12) |  | -408,5 | - | - |

  - Обоснование предложений по территориальному планированию транспортной инфраструктуры

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Проблемы в развитии транспорта создают угрозу замедления социального развития и формирования единого экономического пространства. Их скорейшее разрешение становится особенно важным в условиях перехода национальной экономики в фазу устойчивого роста.

    - Внешний транспорт

На расчетный срок генерального плана внешние связи п. Глушково будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным транспортом. Будет осуществляться реконструкция автомобильной дороги Хомутовка- Рыльск- Глушково- Тёткино- граница с Украиной, которая определена документами территориального планирования Курской области и Глушковского района.

Таблица 41- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры посёлка Глушково

| Наименование проекта | Сроки реализации проекта | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция автодороги «Хомутовка – Рыльск – Глушково – Теткино» – граница с Украиной | 2016-2020 гг. | Расширение автодорожных связей, улучшение качества дороги и жизни населения |
| Строительство на территории Курской области нового железнодорожного участка «Глушково – Теткино» | 2010-2020 гг. | Повышение качества функционирования железнодорожного транспорта |

Ремонт и строительство дорог на территории посёлка Глушково будет осуществляться как за счет средств областного бюджета, так и за счет средств муниципального образования.

    - Улично-дорожная сеть

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети п. Глушково.

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

На 1 очередь  (до 2016 г.) генеральным планом предлагается:

- асфальтировать улицы поселка, не имеющие твердого покрытия (3,54 км);

- реконструировать улицы с  изношенным твердым покрытием.

В перспективе до 2030 года в случае строительства жилья на новых территориях возможно формирование новых улиц и переулков.

  - Обоснование предложений по территориальному планированию инженерного оборудования и инженерной подготовки территории

    - Водоснабжение

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2016 г.) и расчетный срок (2030г.), обеспечивая население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

В соответствии с основными принципами развития инженерной инфраструктуры, принятыми в Генеральном плане, на расчетный срок планируется 100% обеспечение населения поселка питьевой водопроводной водой.

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности и неучтённые расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчёте на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 5900 чел. и 6200 чел. соответственно.

Таблица 42 – Расчет среднесуточного водопотребления на 1 очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  |  | Норма водопотребления, л/сут.чел. |  | Суточный расходы воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | настоящее время | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок |
| П.Глушково | 6187 | 5900 | 6200 | 200 | 230 | 1180 | 1426 |
| Неучтённые расходы (10% от общего водопотребления) |  | Х | Х | Х | Х | 124 | 143 |
| Полив улиц, огородов и зелёных насаждений |  | 5900 | 6200 | 50 | 50 | 295 | 310 |
| Итого |  | Х | Х | Х | Х | 1593 | 1879 |

Таблица 43 – Расчет максимального расхода воды на 1 очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 1593 | 1879 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 1912 | 2255 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 80 | 94 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 1,44 | 1,44 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 115 | 135 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 32 | 38 |

Необходимые потребности в воде на 1 очередь и расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 1593 м3/сут и 1879 м3/сут соответственно.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчёта расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 15 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа, учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение составит  (I очередь строительства и расчетный срок):

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного расхода в течение 12 часов.

Хранение противопожарного запаса воды предусматривается вместе с регулирующими и аварийными объемами в резервуарах чистой воды на площадке водозабора.

Проектные предложения генерального плана:

- Строительство станции обезжелезивания (на расчетный срок);

- Строительство водопроводных сетей на территории нового жилищного строительства (1 очередь, расчетный срок).

    - Водоотведение

В соответствии с основными принципами развития инженерной инфраструктуры, принятыми в Генеральном плане, на расчетный срок планируется 100% обеспечение населения поселка питьевой водопроводной водой.

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности и неучтённые расходы определены в размере 5% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчёте на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 5900 чел. и 6200 чел. соответственно.

Таким образом, прогнозируемый объем сточных вод на расчетный срок составит 1426 м3/сут. (I очередь 1239 м3/сут).

Таблица 44 - Расчет среднесуточного водопотребления на 1 очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  | Суточный расход, тыс.м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок |
| п. Глушково | 5900 | 6200 | 200 | 230 | 1239 | 1426 |
| Неучтённые расходы (5% от общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 62 | 71 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 1239 | 1426 |

Таблица 45 - Расчет максимального расхода воды на  1 очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 1239 | 1426 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 62,4 | 51,6 |
| 3 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 1,57 | 1,57 |
| 4 | Максимальный часовой расход | м3/час | 97,9 | 81,1 |
| 5 | Максимальный секундный расход | л/сек | 22,5 | 27,2 |

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 1450 м3/сут.

Проектными предложениями генерального плана по развитию системы водоотведения являются:

- строительство канализационных сетей для уже построенных жилых домов и   секционной застройки, возводимой в прогнозном периоде (1 очередь, расчетный срок).

Нормативная санитарно-защитная зона для  очистных сооружений в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» составляет 200 метров.

    - Теплоснабжение

Теплообеспечение поселка осуществляется на базе централизованного и автономного теплоснабжения.

Централизованным теплоснабжением в поселке обеспечивается многоэтажная и среднеэтажная застройка жилищно-коммунального сектора (ЖКС), теплообеспечение  малоэтажной индивидуальной застройки в настоящее время, децентрализованное, от автономных (индивидуальных) теплогенераторов.

В связи с экономической нецелесообразностью подключения части проектируемого секционного  жилищного  фонда и объектов культурно-бытового и социального обслуживания, находящихся на значительном удалении от централизованной системы теплоснабжения, предлагается оборудовать их автономными котельными на газовом топливе.

Отпуск тепловой энергии в посёлке Глушково составил 8258,84 тыс. Гкал. в год, существующих мощностей хватает для удовлетворения потребности поселка в тепле с учетом водимых объектов жилищного и социально-бытового назначения.

Развитие теплоснабжения базируется на программе технического перевооружения и строительства новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СНиПа 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Для удовлетворения потребности населения в тепле Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на 1 очередь строительства до 2016 года:

- замена существующих ветхих тепловых сетей протяженностью 0,3 км;

- модернизация существующих котельных в поселке Глушково на базе современных высокоэффективных котлоагрегатов, технологий и материалов.

На расчетный срок до 2030 года:

- совершенствование системы учета использования теплоэнергоресурсов;

- оптимизацию режимов работы электрических и тепловых сетей, замену морально-устаревшего электротехнического оборудования;

- повышение теплозащиты жилья и общественных зданий.

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил.

Для замены ветхих тепловых сетей следует использовать полимерные трубы, которые имеют повышенный срок службы (до 50 лет). Преимущества полимерных труб очевидны: они не подвержены коррозии, недороги в ремонте, имеют защиту от блуждающих токов. На участках, где трубопровод надземный предлагается заменить его на канальный, что снизит теплопотери в зимний период времени, а это означает существенную экономию топлива. Эта экономия достигается за счет того, что ниже уровня промерзания сохраняется постоянная положительная температура. Кроме этих факторов, в пользу подземной прокладки трубопровода говорит и то, что мы экономим место в поселке, а также придаем более эстетичный облик улицам.

    - Газоснабжение

Газоснабжение поселка обеспечивается на базе природного сетевого газа от  системы магистрального газопровода  АГРС Весёлое Глушковского района.

Протяженность газопроводов высокого и среднего давления поселка составляет  39 км.

Проектные предложения генерального плана по развитию системы газоснабжения п. Глушково направлены на 100% обеспечение природным газом действующих и перспективных объектов социально-культурного назначения  и жилой застройки.

Проектные решения соответствуют требованиям экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных нормативами мероприятий.

Развитие газификации поселка даст высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду.

    - Электроснабжение

Электроснабжение потребителей поселка Глушково предусматривается от электрических сетей сетевой компании филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго» и компании ОАО «Курские ЭС» г. Курска.

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения поселка электроэнергией.

Главная задача энергетического комплекса - повышение надежности энергообеспечения и энергобезопасности поселка Глушково.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечивать население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии на расчетный срок, однако оборудование изношено на 50-100% и требует капитального ремонта и модернизации.

Расчет потребления электроэнергии на расчетный срок (2029 год)

По данным ОАО «Курская энергосбытовая компания», потребление электроэнергии в 2010 г. в посёлке Глушково составило 7,413 млн. Вт*ч. Среднегодовой прирост потребления электроэнергии, по данным ОАО «Курскэнерго», на ближайшую перспективу может составить 1,5% в год. В итоге потребления электроэнергии в посёлке Глушково в 2030 году могут составить 9,984 млн. Вт*ч.

Выводы: процент загрузки подстанции «Глушково 110/35/10» на расчетный срок с учетом роста электропотребления составит около 70%. Таким образом, имеющаяся в поселке система энергоснабжения позволит обеспечить на расчетный срок потребности посёлка в электроэнергии с учетом планируемых объектов.

Генеральным планом предусматривается:

- с целью обеспечения надежности системы энергоснабжения необходимо провести мероприятия по замене изношенных высоковольтных линий, капитальному ремонту и модернизации оборудования электрических подстанций и трансформаторов.

    - Связь. Радиовещание. Телевидение

Телефонизация посёлка осуществляется существующей АТС на 2000 номеров монтированной ёмкости. Обеспеченность телефонной связью общего пользования в поселке составляет 323 номера на 1000 жителей.

Согласно нормам телефонной плотности для поселков и населенных пунктов сельской местности Н.П.2.008-7-85, норма телефонной плотности для поселков – 100%-ная телефонизация квартирного сектора, 4 телефона-автомата на 1000 жителей и 7% телефонных номеров для предприятий и учреждений от числа номеров жилищного фонда. В соответствии с данными требованиями, потребность в телефонных номерах на расчетный срок составит 2574 номеров.

Расчет потребности в телефонных номерах на расчетный срок генерального плана:

- Количество телефонных номеров жилищного фонда:

1845+537=2382

где:

1845 – число квартир и индивидуальных домов на сегодняшний срок;

537 – количество квартир вводимого жилищного фонда.

- Количество телефонных номеров предприятий и учреждений:

2382 * 7% = 167 - телефонных номеров для предприятий и учреждений.

- Количество телефонов-автоматов:

6200 / 1000 * 4 = 25 – потребность в телефонах–автоматах.

- Общее количество телефонных номеров:

2382+167+25 = 2574 - всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.

Генеральным планом предусматриваются следующие направления развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле- и радиовещания являются:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи;

- повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости сети и конкурентоспособности разных операторов;

- создание комплексной информационной мультисервисной сети;

- увеличение количества программ теле- и радиовещания, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2016 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах области.

Для развития системы общепоселковой телефонной связи Генеральным планом предусматривается:

- модернизировать существующую АТС, с доведением емкости телефонных номеров до 2600.

  - Обоснование предложений по развитию объектов системы рекреации, а также благоустройства и озеленения территории

Общая площадь зеленых насаждений поселка Глушково составляет 13,1 га.

Зеленые насаждения общего пользования по площади (13,6 м2/на 1 человека)  в полном объёме удовлетворяют нормативным требованиям (10 м2/на 1 человека), установленным в СНиП 2.07.01-89*.

Таблица 46- Расчёт нормативной площади зелёных насаждений п. Глушково

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расчётный срок | I очередь |
| 1 | Расчётная численность населения | чел. | 6 200 | 5900 |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 10 | 10 |
| 3 | Расчётная нормативная площадь зелёных насаждений | га | 6,2 | 5,9 |
| 4 | Площадь зелёных насаждений поселка на 01.01.2011 г. | га | 8,42 | 8,42 |
| 5 | Разность между нормативной и проектируемой площадью зелёных насаждений - всего | га | 2,22 | 2,52 |
| 5.1 | на 1 человека | м2 | 3,6 | 4,3 |

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации поселка Глушково предлагается:

- сохранение существующих и создание новых зеленых территорий общего пользования (озеленение улиц, устройство парков) и специального назначения (защитных полос вдоль инженерно-технических зон и коммуникаций);

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети поселка, как одного из основных элементов в системе зеленых насаждений общего пользования.

  - Обоснование предложений по санитарной очистке территории

В комплекс по санитарной очистке территории поселка Глушково  входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых, хозяйственно-бытовых отбросов.

Годовое накопление твердых отходов на первую очередь строительства и расчетный период составят 10194  тыс. м3 и 10644 тыс.м3.

Таблица 47 – Объёмы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел./площадь твердого покрытия улиц, м2 |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  |  |  | Общее накопление в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг |  | л |  | I очередь |  | расчётный срок |  |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | т | м3 | т | м3 |
| Общее количество зданий по поселку с учетом общественных | 5900 | 6200 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 1770 | 8850 | 1860 | 9300 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 149310 | 149310 | 6 | 6 | 9 | 9 | 896 | 1344 | 896 | 1344 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2666 | 10194 | 2756 | 10644 |

При санитарной очистке поселка необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) вывозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

10644: 365 * 1,2 = 34,9 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора количество контейнеров составит:

34,9 * 3,5 = 122 шт.

На сегодняшний день в поселке установлено 52 контейнера, с учетом этого на расчетный срок генеральным планом  предлагается установить в черте п. Глушково еще 70 контейнеров.

Твёрдые бытовые отходы посёлка Глушково вывозятся на полигон, расположенного у дороги Глушково -  Тёткино в 1 км от посёлка Глушково. Примерный расчет площади, необходимой для хранения твердых бытовых отходов ТБО приведен ниже:

10644 * 20  / 10 = 21288 м2 или 2,1 га

где

20 – расчетный период, лет;

10644 –норма накопления отходов поселком в год, м3/год;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в поселке до 2030 г., требуется организация полигона ТБО  площадью не менее 2,1га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории п. Глушково генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- оборудование контейнерных площадок, установка 70  контейнеров.

Размещение кладбищ

По строительным нормам и правилам, утвержденным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 6200 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 1,5 га.

  - Обоснование предложений по охране окружающей среды

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии п. Глушково.

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

- выявление и ликвидация  всех несанкционированных свалок  с последующей рекультивацией земель;

- разработка схемы обращения с отходами;

- улучшение качества дорожных покрытий;

- разработка проектов СЗЗ для всех существующих и планируемых объектов и сетей производственно - коммунальной и транспортно-инженерной инфраструктур с проведением мероприятий по:

  - установке пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

  - реконструкции и усовершенствованию имеющегося оборудования.

  - Обоснование предложений по охране объектов культурного наследия

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Закона Курской области «Об объектах культурного наследия Курской области», для всех объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории поселка, требуется разработать паспорта и утвердить проекты границ их территорий, а для наиболее значимых установить охранные зоны и зоны регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

В поселке Глушково находится 2 памятника истории. На объекты культурного наследия, находящиеся в поселке, охранные зоны не установлены.

Генеральным планом рекомендуется:

- проводить дальнейший учёт и изучение историко-культурного наследия поселка;

- планировать мероприятия по реставрации, ремонту памятника истории и благоустройство территории;

- разработать и утвердить проекты границ территорий памятника истории, охранных зон и зон регулирования  застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

- МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА И КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Схемой территориального планирования Курской области запланированы следующие мероприятия, касающиеся посёлка Глушково:

- Реконструкция автомобильной дороги Хомутовка- Рыльск- Глушково- Тёткино- граница с Украиной(на расчётный срок 2016-2020 г.);

Схемой территориального планирования Глушковского муниципального района Курской области запланированы следующие мероприятия, касающиеся посёлка Глушково:

- Строительство детского сада на 140 мест;

- Строительство очистных сооружений;

- Строительство станции обезжелезивания;

- Жилищное строительство;

- Строительство автодороги «Глушково – Теткино» через Веселое: устройство съезда с км 8+100;

- Строительство канализации (жилые и производственные территории);

- Строительство ВЛ- 100 кВ «Глушково – Коренево»;

- Реконструкция жилищного фонда и инженерной инфраструктуры;

6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ ПОСЁЛКА И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ  В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ ПОСЁЛКА

Мероприятия по изменению и/или уточнению границ поселка Глушково генеральным планом не предусматриваются.

7 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ)

Таблица 48 – Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения, городского округа (рекомендуемые)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах застройки | га | 875 | 925 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах (...) |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | жилая зона | га | 440,4/50,3 | 440,4/50,3 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га | 8,57/0,1 | 8,57/0,1 |
|  |  | % |  |  |
| 1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 431,8/49,3 | 431,8/49,3 |
|  |  | % |  |  |
| 1.4 | зона административно-делового назначения | га | 25,9/2,96 | 26,69/3,05 |
|  |  | % |  |  |
| 1.5 | зона социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.7 | зона учебно-образовательного назначения | га | 4,43/0,5 | 6,11/0,69 |
|  |  | % |  |  |
| 1.8 | зона культурно-досугового назначения | га | 0,69/0,08 | 0,69/0,08 |
|  |  | % |  |  |
| 1.9 | зона спортивного назначения | га | 2,63/0,3 | 4,3/0,49 |
|  |  | % |  |  |
| 1.10 | зона здравоохранения | га | 4,25/0,48 | 4,25/0,48 |
|  |  | % |  |  |
| 1.11 | зона соцобеспечения | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.12 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 2 | производственная зона | га | 36,8/4,2 | 36,8/4,2 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | зона промышленности | га | 35,9/4,1 | 35,9/4,1 |
|  |  | % |  |  |
| 2.2 | коммунально-складского назначения зона | га | 0,89/0,1 | - |
|  |  | % |  |  |
| 2.3 | иные производственные зоны | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 3 | зона инженерной инфраструктуры | га | 3,52/0,4 | 3,52/0,4 |
|  |  | % |  |  |
| 4 | зона транспортной инфраструктуры | га | 4,49/0,5 | 7,19/0,8 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | зона внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 4.2 | зона индивидуального транспорта | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 4.3 | зона улично-дорожной сети | га | 3,52/0,4 | 6,52/0,6 |
|  |  | % |  |  |
| 5. | рекреационные зоны | га | 193,73/22,13 | - |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | зона мест общего пользования | га | 9,03/1,03 | - |
|  |  | % |  |  |
| 5.2 | зона природных территорий в черте населённых пунктов | га | 184,7/21,1 | - |
|  |  | % |  |  |
| 6 | зона сельскохозяйственных угодий, дач и огородничества | га | 26,29/3 | 58,29/6,7 |
|  |  | % |  |  |
| 7 | зона специального назначения (кладбищ, крематориев) | га | 9,12/1,04 | 19,32/2,2 |
|  |  | % |  |  |
| 8 | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 9 | зона акваторий | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 10. | зона фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | общая численность постоянного населения | чел. | 6187/100 | 6200/100,2 |
|  |  | % роста от существующей населения постоянного численности |  |  |
| 2. | плотность населения | чел. на га | 0,14 | 0,15 |
| 3. | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 835 13,4% | 837 13,5% |
|  |  | % |  |  |
| 3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 3427 55,3% | 3434 55,5% |
|  |  | % |  |  |
| 3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 1925 31,1% | 1929 31,13% |
|  |  | % |  |  |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения S общ. | м2/чел. | 21,4 | 25 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | общ. S, м2 | 132500 1845 | 155154 2382 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | общ. S, м2 | - | 22654 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | общ. S, м2 | - | 22654 |
| 3.2 | Секционная жилая застройка | общ. S, м2 | - | - |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | общ. S, м2 | - | 0,2 |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1. | объекты учебно-образовательного назначения |  | 4 | 5 |
| 2. | объекты здравоохранения | объект | 1 | 1 |
| 3. | объекты социального обеспечения | объект | - | - |
| 4. | спортивные и физкультурно- оздоровительные объекты | объект | 3 | 4 |
| 5. | объекты культурно-досугового назначения | объект | 6 | 6 |
| 6. | объекты торгового назначения | объект | 38 | 38 |
| 7. | объекты общественного питания | объект | 5 | 5 |
| 8. | организации и учреждения управления | объект | - | - |
| 9. | учреждения жилищно- коммунального хозяйства | объект | 1 | 1 |
| 10. | объекты бытового обслуживания | объект | 22 | 22 |
| 11. | объекты связи | объект | 1 | 1 |
| 12. | объекты специального назначения | объект | - | - |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 36,7 | 38,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | 21,6 | 21,6 |
|  | - главных улиц | км | 15,1 | 16,5 |
|  | - проездов | км | - | - |
| 2. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 9,6 | - |
| VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1. | водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. м3/ в сутки | 152,6 | 154,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - населению | тыс. м3/ в сутки | 132,4 | 134,3 |
| 1.2 | производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/ в сутки | - | 1450 |
| 1.3 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 29,3 | 28,5 |
| 1.4 | протяженность сетей | км | 44 | 45,67 |
| 2 | канализация |  |  |  |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
| 2.2 | - всего | тыс. м3/в сутки | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - населению | тыс. м3/в сутки | - | - |
| 2.3 | протяженность сетей | км | - | - |
| 3 | электроснабжение |  |  |  |
| 3.1 | потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт.ч /в год | 7,413 | 9,984 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт.ч /в год | 0,523 | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт.ч /в год | 2,112 | - |
| 3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч | 1,19 | 1,6 |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч | 0,08 | - |
| 3.3 | источники покрытия электронагрузок: | кВт | 0,5400 | 0,5400 |
| 3.4 | протяженность сетей | км | 72 | 72 |
| 4 | теплоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | потребление тепла - всего | Гкал/год | 8259 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 3320 | - |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год | 1068 | - |
| 4.2 | производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 942 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час | 2,4 1,2 | 2,4 1,2 |
| 4.3 | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 3,67 | 3,67 |
| 4.4 | протяженность сетей | км | 4,3 | 4,6 |
| 5 | газоснабжение |  |  |  |
| 5.1 | удельный вес газа в топливном балансе посёлка | % | 94 | 100 |
| 5.2 | источники подачи газа | млн. м3/год | 0,15 | - |
| 5.3 | протяженность сетей | км | 4,3 | 6,5 |
| 6 | связь |  |  |  |
| 6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 2000 | 2600 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. 
№ 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения  об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (зарегистрирован  в Минюсте РФ 26 ноября 2008 года, регистрационный №12740);

- Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86  № 33;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.